# МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

#### Кафедра начертательной геометрии и графики

###### НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

###### Задания и примеры оформления контрольных работ

для студентов заочной формы обучения

###### 2-й семестр

###### Москва 2009

###### ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Проекции теней от точек, прямых и плоскостей в ортогональных проекциях − строчными буквами латинского алфавита или арабскими цифрами с подстрочным индексом, обозначающим плоскость проекций: ан; bv, сн,..., 1н, 2v, 3н,... или с подстрочным индексом, обозначающим тени на других поверхностях: а0′, b0′, …, 10′, 20′, 30′, ...

2. Аксонометрические и перспективные проекции точек, прямых и плоскостей − буквами, соответствующими натуре, с добавлением значка «штрих» или без него: А′, А′В′, А'В'С', ...; вторичные проекции точек, прямых и плоскостей − строчными буквами с добавлением значка «штрих» или без него: а', b', с', d', ... a'b', a'b'c', ...

3. Аксонометрические и перспективные проекции теней от точек, прямых и плоскостей − буквами, соответствующими натуре, с добавлением подстрочного индекса: Ао, Во, Со, ... или индекса, обозначающего соответствующую плоскость проекций: Ан, Вн, Cv.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ЭПЮРОВ)

1. В целях проверки усвоения материала студенты должны выполнить две контрольные работы (эпюры). Вариант эпюра определяется в соответствии с указаниями таблицы 1:

Т а б л и ц а  1

Варианты эпюров

| Первая буква фамилии | Номер варианта эпюра | Первая буква фамилии | Номер варианта эпюра |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | П | 15 |
| Б | 2 | Р | 16 |
| В | 3 | С | 17 |
| Г | 4 | Т | 18 |
| Д | 5 | У | 19 |
| Е | 6 | Ф | 20 |
| Ж | 7 | Х | 21 |
| З | 8 | Ц | 22 |
| И | 9 | Ч | 23 |
| К | 10 | Ш | 24 |
| Л | 11 | Щ | 25 |
| М | 12 | Э | 26 |
| Н | 13 | Ю | 27 |
| О | 14 | Я | 28 |

2. Каждый эпюр (табл. 2) выполняется на листах ватмана формата А3 (420297). Расположение листа может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Внутренняя рамка наносится на расстоянии 20 мм от левого края листа и на расстоянии 5 мм от остальных трех сторон.

В правом нижнем углу внутренней рамки помещается основная надпись, размеры и порядок заполнения которой приведены в Практикуме по Начертательной геометрии, часть 2.

3. Линии чертежа и шрифт надписей должны соответствовать ГОСТ 2.303-68 и ГОСТ 2.304-81. Толщину основной сплошной линии рекомендуется выбирать равной 0,7…0,8 мм.

Надписи в основной надписи и на эпюре, а также буквенные обозначения должны быть выполнены стандартным шрифтом типа Б с наклоном 75˚ размера 3,5 и 5 мм.

4. Все эпюры должны быть снабжены буквенными обозначениями латинского алфавита или цифрами.

5. В случае пересечения линии чертежа с обозначением, линию следует разомкнуть.

6. На эпюре должны быть сохранены и обведены все линии построения.

7. Точность построений должна быть в пределах 1 мм.

8. На все задания приведены примеры выполнения.

9. Эпюр отсылается на рецензию по электронной почте.

10. Работы, выполненные по чужим вариантам, не рассматриваются.

Т а б л и ц а  2

Контрольные работы (эпюры)

| № п/п | Наименование эпюров | Формат | Число листов формата |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й семестр (осенний) |  |  |  |
| 1 | Эпюр 3. Перспектива схематизирован-ного здания | А3 | 2 |
| 2 | Эпюр 4. Проектирование земляного сооружения | А3 | 2 |

2. Эпюр № 3. «ПЕРСПЕКТИВА СХЕМАТИЗИРОВАННОГО ЗДАНИЯ»

2.1. Цель, содержание и оформление задания

Цель задания – расширить теоретические знания по методам изображения пространственных форм на плоскости, а также получить навыки и умения в построении перспектив сооружений и теней в перспективе, имеющих большое применение в архитектурно-строительных чертежах.

Содержание задания. По заданным плану и фасаду схематизированного сооружения, высоте линии горизонта и основании картинной плоскости т р е б у е т с я:

1. Вычертить заданные виды сооружения в масштабе 2:1 (2,5:1).

2. Построить перспективу здания, увеличив изображение еще в 2 раза.

3. Построить тени в перспективе и выполнить их отмывку.

Картинная плоскость – К1 – берется для нечетных вариантов, а К2 – для четных.

Оформление задания. Эпюр выполнить на двух листах чертежной бумаги формата А3 (297420) с цветной отмывкой.

Пример выполнения задания приведен на рис. 4 и 5.

2.2. Методические указания

1. Расстояние от точки зрения до картины должно быть не менее одного (и не более трех) наибольшего (габаритного) измерения сооружения.

2. Главный луч должен быть биссектрисой угла зрения или находиться в пределах средней трети угла зрения.

3. Угол зрения в горизонтальной плоскости должен быть в пределах 18˚…53˚. Для того, чтобы здание было включено в поле ясного зрения, угол между крайними лучами зрения должен быть около 28˚…37˚.

3. Эпюр № 4. «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО СООРУЖЕНИЯ»

3.1. Цель, содержание и оформление задания

Цель задания – закрепить теоретические знания по теме «Проекции с числовыми отметками» и приобрести навыки в построении чертежей инженерных сооружений на топографической поверхности.

Содержание задания. По заданным горизонталям топографической поверхности и контурам горизонтальной площадки под сооружение и наклонной дороги  т р е б у е т с я:

1. Определить границы земляных работ с построением линий пересечения откосов насыпей и выемок между собой и с топографической поверхностью, приняв уклоны откосов: выемки iв = 1:1, насыпи iн = 2:3, дорожного полотна iд = 1:3 и кювета iк = 2:1.

2. Построить профиль (сечение) рельефа местности и сооружения по заданному направлению горизонтального следа проецирующей плоскости, указанной преподавателем. Профиль водоотводного кювета – «равнобокая трапеция» шириной один метр, глубиной и шириной дна 0,5 м.

Оформление задания.

1. Эпюр выполнить на двух листах чертежной бумаги формата А3 (297420) с цветной отмывкой.

2. Горизонтали топографической поверхности и линии построения выполнить тонкими линиями толщиной 0,2…0,3 мм; контур земляного сооружения и линии пересечения откосов с топографической поверхностью и между собой – линиями толщиной 0,5…0,7 мм; штриховку откосов выемок и насыпей – линиями толщиной 0,2…0,3 мм на расстоянии 1,5…2 мм между штрихами.

3. Отмывку элементов эпюра выполнить следующими цветами: строительная площадка и наклонная дорога – серым цветом; кювет – серым цветом более насыщенного тона; выемка – желтым цветом; насыпь – коричневым цветом; остальная топографическая поверхность – зеленым цветом.

Пример выполнения задания приведен на рис. 6 и 7.

3.2. Методические указания

1. Вычертить формат чертежа и рамку, ограничивающую поле чертежа. В правом нижнем углу провести прямоугольник 18555 мм для оформления основной надписи – штампа.

2. Установить линейный масштаб. За единицу линейного масштаба принять отрезок, равный десяти миллиметрам, соответствующий одному метру (1 м  10 мм).

3. Вычертить внутри рамки чертежа габаритный прямоугольник 260330 мм в масштабе чертежа и разбить его на 20 прямоугольников 6566 мм.

4. Нанести на данную сетку горизонтали рельефа местности по своему варианту.

5. Построить в левом нижнем углу график уклонов и отметить отрезки – интервалы горизонталей откосов: выемки (lв), насыпи (lн) и дорожного полотна (lд).

6. Нанести на сетку горизонталей рельефа площадку под сооружение и наклонную дорогу (аппарель) так, чтобы условный центр площадки 0 совпал с точкой 0 горизонтали 25 или горизонтали 50 (в зависимости от варианта), а вертикальная ось площадки была наклонена к меридиану под углом α.