Геодезические расчёты при проектировании горизонтальной площадки.

Методические указания к заданию для студентов всех строительных специальностей.

Составитель: Лабузнов А.В.

Вертикальная планировка – комплекс работ, выполняемый с целью преобразования существующего рельефа (организация рельефа). Организация рельефа обеспечивает высотное решение городской территории, размещение зданий, создание условий для быстрого отвода ливневых, талых и иных вод. Вертикальная планировка состоит из изысканий и разработки проекта вертикальной планировки (план организации рельефа и план земельных масс).

Задание.

Цель работы: используя результаты полевых работ, полученные при нивелировании участка местности по квадратам, спроектировать горизонтальную площадку с соблюдением баланса земляных работ.

Исходными данными служит план участка местности, составленный по результатам нивелирования поверхности по квадратам со сторонами d = 20 м.

Рис. 1. Образец оформления плана участка

Условные отметки вычислены по формуле:

|  | Hiусл. = Hiф – Hminф, где Hminф = 125,81 |  |
| --- | --- | --- |

Последовательность выполнения задания

1. Составляется план участка местности из квадратов со сторонами по 20 м в масштабе 1:500. Абсолютные отметки вершин квадратов задаются преподавателем.

2. Для удобства последующих вычислений необходимо вычислить относительные отметки вершин квадратов (Hiусл. = Hiф – Hminф). Вычисленные условные отметки записываются на плане под абсолютными отметками.

3. Проектную отметку горизонтальной площадки находят при условии соблюдения баланса земляных работ. Для этого пользуются формулой

|  | Hг.п.пр = Hminф + (Σh1усл + 2Σh2усл + 3Σh3усл + 4Σh4усл)/4n |  |
| --- | --- | --- |

где:

Σh1усл – сумма условных отметок вершин, принадлежащих только одному квадрату;

Σh2усл, Σh3усл и Σh4усл– суммы условных отметок вершин, общих для 2-х, 3-х и 4-х смежных квадратов соответственно, n – число квадратов.

В нашем случае Hг.п.пр = 125,81 + ((0,33 + 2,70 + 3,34 + 2,20 + 0,27) + 2• (0,00 + 1,45 + 2,30 + 3,75 + 4,10 + 2,96) + 3•3,43 + 4• (2,94 + 4,51 + 5,06))/(4•8) = 128,88.

4. Используя вычисленную абсолютную проектную отметку горизонтальной площадки Hг.п.пр и записанные на плане участка абсолютные фактические отметки вершин квадратов Hiф, можно вычислить рабочие отметки:

|  | hр = Hг.п.пр – Hiф |  |
| --- | --- | --- |

Очевидно, что положительные рабочие отметки относятся к точкам, где необходима подсыпка грунта и выражают высоты насыпей, а отрицательные относятся к точкам, где необходима выемка грунта и их абсолютная величина показывает глубину выемок.

На основании вычисленных величин составляется картограмма земляных работ, в которой над соответствующими вершинами квадратов пишутся рабочие отметки (рис. 2).

5. На картограмме должна быть построена линия нулевых работ – линия сечения участка местности проектной плоскостью. Для построения этой лини необходимо определить положение точек нулевых работ (т.е. таких точек, чьи проектные отметки совпадаю с фактическими) на сторонах квадратов. Очевидно, что точки нулевых работ располагаются на тех сторонах квадратов, вершины которых имеют рабочие отметки разных знаков.

Расстояния между точками нулевых работ и ближайшими вершинами квадратов следует вычислять с точностью до десятых долей метра по формулам

|  | h = ¦h1¦d/(¦h1¦ + ¦h2¦), |  |
| --- | --- | --- |

где:

d – длина стороны квадрата,

h1 и h2 – отметки ближайших вершин квадрата.

Полученные точки нулевых работ на картограмме соединяются линей, называемой линией нулевых работ.

Картограмма земляных работ

Рис. 2. Картограмма земляных работ.

6. В ведомости вычисляются объёмы земляных работ, отдельно для насыпи и выемки. Для целых квадратов, не пересекаемых линией нулевых работ, объём считается по формуле

|  | V□ = d2 ¼ Σhiр , |  |
| --- | --- | --- |

где:

Σhiр – средняя рабочая отметка вершин квадрата.

Фигуры, на которые распадаются квадраты с проходящей через них линией нулевых работ, следует разбить на треугольники. Тогда объёмы соответствующих призм будут находиться по формуле

|  | VΔ = SΔ 1/3 Σhiр, |  |
| --- | --- | --- |

где:

SΔ – площадь треугольника, вычисленная как половина произведения основания на высоту (при разбиении фигур на треугольники необходимо следить, чтобы их высоты и основания были известны). Площади фигур вычисляются с точностью до десятых долей м2, средние рабочие отметки – до сотых долей м, объёмы – до десятых долей м3.

Таблица 1

Ведомость вычисления объёмов земляных работ

| № фигуры | Площадь фигуры, S м2 | Средняя рабочая отметка | Объём земляных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выемка (-) | Насыпь (+) |
| 1 | 400,0 | + 1,28 |  | 512,0 |
| 2 | 129,5 | + 0,71 |  | 91,9 |
| 3 | 130,3 | + 0,48 |  | 62,5 |
| 4 | 119,5 | + 0,48 |  | 57,4 |
| 5 | 48,7 | + 0,48 |  | 23,4 |
| 6 | 146,9 | + 0,60 |  | 88,1 |
| 7 | 200,0 | + 1,26 |  | 252,0 |
| 8 | 200,0 | + 1,10 |  | 220,0 |
| 9 | 189,5 | + 0,75 |  | 142,1 |
| 10 | 189,5 | + 0,66 |  | 125,1 |
| 11 | 58,5 | + 0,78 |  | 45,6 |
| 12 | 16,7 | + 0,12 |  | 2,0 |
| 13 | 7,5 | + 0,09 |  | 0,7 |
| 14 | 3,0 | – 0,04 | 0,1 |  |
| 15 | 10,5 | – 0,33 | 3,5 |  |
| 16 | 141,5 | – 0,29 | 41,0 |  |
| 17 | 6,1 | – 0,04 | 0,2 |  |
| 18 | 4,4 | – 0,04 | 0,2 |  |
| 19 | 177,2 | – 0,98 | 173,7 |  |
| 20 | 200,0 | – 2,00 | 400,0 |  |
| 21 | 400,0 | – 1,89 | 756,0 |  |
| 22 | 10,8 | – 0,04 | 0,4 |  |
| 23 | 200,0 | – 0,84 | 168,0 |  |
| 24 | 69,7 | – 0,3 | 20,9 |  |
| 25 | 69,7 | – 0,26 | 18,1 |  |
| 26 | 70,5 | – 0,38 | 26,8 |  |
| Общая площадь S = 3200 |  |  | ΣVв = 1608,9 | ΣVн = 1665,7 |

|  | ΔV = 1665,7 – 1608,9 = 56,8 ΔV% = ΔV/(¦ΣVв¦ + ¦ΣVн¦)•100%= 1,73%. |  |
| --- | --- | --- |

7. Контрольные вычисления заключаются в проверке равенства суммы площадей всех треугольников и квадратов общей площади участка и примерного равенства сумм объёмов насыпи и выемки.

8. Выполнение задания завершается оформлением картограммы земляных работ. На ней отображаются штриховкой – зоны насыпи; в кружках – номера фигур, в прямоугольниках – соответствующие объёмы (округленные до целых кубометров).

Формула для определения проектной отметки выведена из условия соблюдения баланса земляных масс. Однако в силу округлений при вычислениях величина ΔV не равна нулю; величина ΔV% не должна превышать 3%. При расчётах неявно предполагалось, что линии между вершинами квадратов на местности – прямые, а поверхность участка состоит из плоских элементов (треугольников и квадратов), однако для относительно ровной местности при удачном выборе квадратов отклонение вычисленных объёмов земляных масс от истинных не будет превышать 5%.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью производят вертикальную планировку?

2. Как вычислить проектную отметку горизонтальной площадки при условии соблюдения баланса земляных масс?

3. Что такое картограмма земляных работ?

4. С какой целью определяют положение на картограмме линии нулевых работ?

5. Как вычислить объёмы земляных работ?

6. Что является контролем при геодезических расчётах при проектировании  вертикальной планировки?