ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3. РАМЫ

Рамы на схемах 1-40 рассчитываются на нагрузку р, q, m, а рамы на схемах 41-80 рассчитываются на заданные изменения температуры и смещения опор.

Для рамы по схеме ____ при геометрических размерах по строке ____ (табл.1) и нагрузке по строке ____ (табл. 2) требуется:

- произвести расчет рамы методом сил на заданную нагрузку и построить эпюры M, Q, N;

- выполнить кинематическую и статическую проверки эпюр;

- определить линейное (или угловое) перемещение в заданной точке рамы от нагрузки.

Для рамы по схеме ____ при геометрических размерах по строке ____ (табл.1) требуется:

- произвести расчет на заданные изменения температуры и смещения опор, построить эпюры M, Q, N;

- выполнить кинематическую и статическую проверки эпюр;

- определить линейное (или угловое) перемещение в указанной точке рамы от заданного изменения температуры и смещения опор.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧЕБНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

- Произвести анализ перераспределения усилий в рамах за счет изменения числа и местонахождения шарниров в заданной системе.

- Произвести анализ перераспределения усилий в раме за счет изменения соотношения жесткостей в ней.

- Рассчитать раму со ступенчато-изменяющимися жесткостями стоек.

- Учесть влияние упругой податливости одной из опор рамы.

Таблицы 1,2 к домашнему заданию № 3

Таблица 1

| Номер строки | L, м | h1, м | h2, м | Ip/Icm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0,5 |
| 2 | 8 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 9 | 4 | 6 | 6 | 0,5 |
| 10 | 3 | 8 | 4 | 0,5 |
| 11 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 12 | 3 | 8 | 5 | 0,5 |
| 13 | 2 | 5 | 3 | 05 |
| 14 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 15 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 16 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| 17 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 18 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | 5 | 8 | 8 | 1,5 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 25 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 26 | 6 | 9 | 6 | 2 |
| 27 | 6 | 10 | 5 | 0,5 |
| 28 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 29 | 4 | 8 | 4 | 1,5 |
| 30 | 3 | 6 | 3 | 1,5 |
| 31 | 2 | 4 | 6 | 1,5 |
| 32 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 33 | 9 | 8 | 4 | 1,5 |
| 34 | 8 | 4 | 6 | 1,5 |
| 35 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 36 | 6 | 8 | 4 | 2 |

Таблица 2

| Номер строки | Р, кН | q, кН/м | m, кН*м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 10 | 1 | 6 |
| 3 | 10 | 3 | 9 |
| 4 | 8 | 2 | 15 |
| 5 | 20 | 1 | 10 |
| 6 | 10 | 1 | 10 |
| 7 | 12 | 3 | 8 |
| 8 | 12 | 2 | 15 |
| 9 | 12 | 2 | 7 |
| 10 | 10 | 2 | 10 |
| 11 | 10 | 2 | 12 |
| 12 | 20 | 3 | 10 |
| 13 | 11 | 2 | 9 |
| 14 | 15 | 1 | 9 |
| 15 | 10 | 1 | 7 |
| 16 | 10 | 1 | 12 |
| 17 | 7 | 2 | 15 |
| 18 | 10 | 1 | 11 |
| 19 | 15 | 1 | 9 |
| 20 | 15 | 2 | 15 |
| 21 | 8 | 2 | 12 |
| 22 | 12 | 3 | 10 |
| 23 | 5 | 1 | 15 |
| 24 | 15 | 1 | 12 |
| 25 | 15 | 1 | 15 |
| 26 | 10 | 1 | 14 |
| 27 | 5 | 2 | 10 |
| 28 | 10 | 1 | 15 |
| 29 | 15 | 2 | 10 |
| 30 | 10 | 2 | 7 |
| 31 | 10 | 3 | 11 |
| 32 | 10 | 2 | 10 |
| 33 | 10 | 1 | 6 |
| 34 | 12 | 1 | 15 |
| 35 | 5 | 1 | 11 |
| 36 | 20 | 2 | 5 |

Вариант задания определяется в соответствии с указаниями таблицы 3:

Т а б л и ц а  3

Варианты заданий

| Первая буква фамилии | Номер варианта |
| --- | --- |
| А,Х | 1,21,41,61 |
| Б, Ц | 2,22,42,62 |
| В, Ч | 3,23,43,63 |
| Г,Ш | 4,24,44,64 |
| Д, Щ | 5,25,45,65 |
| Е, Э | 6,26,46,66 |
| Ж,Э | 7,27,47,67 |
| З,Ю | 8,28,48,68 |
| И,Я | 9,29,49,69 |
| К | 10,30,50,70 |
| Л | 11,31,51,71 |
| М | 12,32,52,72 |
| Н | 13,33,53,73 |
| О | 14,34,54,74 |
| П | 15,35,55,75 |
| Р | 16,36,56,76 |
| С | 17,37,57,77 |
| Т | 18,38,58,78 |
| У | 19,39,59,79 |
| Ф | 20,40,60,80 |

Рамы 003

Рамы 004

Рамы 005

Рамы 006

Рамы 007

Рамы008

Рамы 009

Рамы 010

Рамы 011

Рамы012