ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ

##### Кафедра строительных материалов

#### Домашнее задание

по разделу “Бетон”

Студент ______________________________________

Факультет, курс, группа _______________________

М о с к в а  2008

Рассчитать состав бетона класса В _______ с требуемой прочностью при сжатии в возрасте 28 суток нормального твердения ________МПа (марка М____) при коэффициенте вариации прочности 13,5 %.

Бетонную смесь намечено укладывать с вибрацией в конструкцию _________________________________________________

Минимальный размер сечения конструкции  ___________ мм, наименьшее  расстояние  в  свету  между  стержнями  арматуры    _________ мм.

Условия эксплуатации нормальные.

Характеристика удобоукладываемости бетонной смеси:

осадка конуса ОК= __________ см;

показатель жесткости Ж= ________ с.

Зерновой состав заполнителей (табл. 1).

Таблица 1

| Вид заполнителя | # Частные остатки, %, # на ситах с размером отверстий, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 40 | 20 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |
| Песок | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Щебень (гравий) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |

Параметры состояния заполнителей (табл. 2).

Таблица 2

| Вид заполнителя | Плотность, кг/дм3 | Насыпная плотность, кг/дм3 |  | Влажность, % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сухом состоянии | во влажном состоянии |  |
| Песок |  |  |  |  |
| Крупный заполнитель |  |  |  |  |

## Определить и рассчитать

- Вид и марку цемента в зависимости от требуемой прочности бетона.

- Соответствие зернового состава песка и крупного заполнителя требованиям стандарта. Модуль крупности и водопотребность песка. Соответствие наибольшей крупности заполнителя размерам сечения и характеру армирования конструкции.

- Цементно-водное отношение по линейной формуле. Вычислить В/Ц.

- По таблице водопотребности бетонной смеси определить расход воды на 1 м3 бетона. Рассчитать расход цемента. Полученное значение сопоставить с минимально допустимым.

- Расход материалов на 1 м3 бетона, исходя из необходимости получить плотную смесь; установить среднюю плотность бетонной смеси.

- Состав бетона в относительных единицах по массе и по объему.

- Изменение дозировки материалов с учетом влажности заполнителей. Рабочий состав бетона в относительных единицах.

- Коэффициент выхода бетона рабочего состава и объем бетона, получаемого в одном замесе бетоносмесителя вместимостью _____дм3.

- Дозировку материалов в рабочем состоянии на замес бетоносмесителя.

- Температуру подогрева материалов для получения бетонной смеси с температурой _____ 0С (состав бетона принимать по п. 5). Начальную температуру материалов см. в табл. 3.

Таблица 3

| Материалы | Начальная температура, 0С |
| --- | --- |
| Цемент |  |
| Песок |  |
| Крупный заполнитель |  |
| Вода |  |

- Изменение расхода цемента по сравнению с составом по п. 5, при условии, что расход воды в бетоне остается тем же, если:

а) на строительство поступил портландцемент марки _______

б) требуемая прочность бетона должна быть достигнута в возрасте _______ сут, а не 28 сут, как было указано в условии задания.

Пункты 11 а и 11 б решаются раздельно.

- Пористость бетона в возрасте ________ сут нормального твердения, учитывая, что к этому сроку масса химически связанной воды составит___________ 	% массы цемента.

- Суммарную стоимость материалов, расходуемых на изготовление 1 м3 бетона, и долю стоимости, приходящуюся на цемент (состав бетона принимать по п. 5).

# Задание выдано		200    г.

Срок представления		200    г.

Подпись преподавателя _______________

###### Рекомендуемая литература

Микульский В.Г. и др. Строительные материалы. – М.: АСВ, 1996.

Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. – М.: Стройиздат, 1986.

Методические указания к домашнему заданию по разделу “Бетон”/Сост. Г.И. Горчаков, Г.П. Сахаров, Э.Г. Мурадов. – М.: МИСИ, 1990.

С о с т а в и т е л и:

### Горчаков Г.И., Мурадов Э.Г., Сахаров Г.П.

Лицензия ЛР № 020675 от 09.12.1997 г.

Подписано в печать 13.01.2008 г. Формат 60х84 1/16 Печать офсетная

И-194           Объем  0,25  п.л.         Т.  1800              Заказ

Московский государственный строительный университет.

Типография МГСУ. 129337.  Москва, Ярославское ш., 26