РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

“	”		200	г.

РАБОТА № 1.

Плотность и пористость

Задание. Определить истинную и среднюю плотность некоторых строительных материалов и рассчитать их пористость и коэффициент плотности.

Определение истинной плотности

Методика

Приборы

Инертная жидкость_______________   Температура жидкости		0С

Материал ____________________________________________________

Масса порошка ___________г.

Объем вытесненной жидкости			см3.

Масса остатка порошка			г.

Масса всыпанного порошка			г.

Истинная плотность 			г/см3 или _________кг/м3

Схема опыта					Расчетная формула:

Таблица 1. Истинная плотность строительных материалов

| Материалы | Плотность, г/см3 |
| --- | --- |
| Сталь | 7,85 |
| Гранит | 2,6 – 2.8 |
| Бетон тяжелый и легкий | 2,6 |
| Кирпич керамический | 2,65 |
| Древесина | 1,54 |
| Полистирол | 1,05 |

Определение средней плотности материалов в образцах правильной

и неправильной геометрической формы

Методика ______________________________________________________

Таблица 2. Результаты испытаний

|  | Форма образца |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели, размерность | правильная |  |  |  | неправильная |
|  | Сталь | Древесина | Пенопласт | Кирпич керамич. | Гранит |
| Масса образца m, г |  |  |  |  |  |
| Размеры, см: длина | - |  |  |  | - |
| ширина |  |  |  |  | - |
| высота |  |  |  |  | - |
| Объем Ve, см3 |  |  |  |  | - |
| Масса гирь при взвешивании в воде m1, г | - | - | - | - |  |
| Масса вытесненной воды mв=m−m1, г | - | - | - | - |  |
| Объем воды (образца) Ve=mв/ρв, см3 | - | - | - | - |  |
| Средняя плотность ρm, г/см3 |  |  |  |  |  |
| То же, кг/мз |  |  |  |  |  |

Расчетные формулы:

Расчет пористости и коэффициента плотности

Формулы:_________________________________________________________

Таблица 3. Результаты расчета

| Материал | Пористость, % | Коэффициент плотности, % |
| --- | --- | --- |
| Сталь | 0 | 100 |
| Гранит |  |  |
| Кирпич керамический |  |  |
| Древесина |  |  |
| Полистирольный пенопласт |  |  |

“	”		200	г.

РАБОТА № 2

Водопоглощение и прочность материалов

Задание. Определить водопоглощение материала и оценить его морозостойкость. Определить прочность и оценить водостойкость материала. Рассчитать удельную прочность.

Определение водопоглощения и оценка морозостойкости

Методика _____________________________________________________

Приборы

Материал________________________________________________________

Масса сухого образца mc=		г.

Таблица 4. Результаты испытаний

| Показатели, размерность | Высота слоя воды в долях от высоты образца |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Срок выдерживания t, мин |  |  |  |  |
| Масса образца mi, г |  |  |  |  |
| Приращение массы Δmi=mi−mc, г |  |  |  |  |
| Водопоглощение по массе Wm, % | - | - | - |  |
| Водопоглощение по объему W0, % | - | - | - |  |
| Коэффициент насыщения пор Кн | - | - | - |  |

| Схема испытания | График зависимости приращения массы от времени насыщения образца водой |
| --- | --- |

Формулы:_________________________________________________________

Взаимосвязь Кн и морозостойкости:

Вывод: морозостоек ли материал по значению Кн?

Определение предела прочности при сжатии и оценка водостойкости

Методика

Оборудование	. Материал

Таблица 5. Результаты испытаний

| Показатели, размерность | Образец |  |
| --- | --- | --- |
|  | сухой | водонасыщенный |
| Размеры, см: длина |  |  |
| ширина |  |  |
| высота |  |  |
| Площадь поперечного сечения F, см2 |  |  |
| Разрушающее усилие Рр, кН |  |  |
| Предел прочности при сжатии Rсж, кН/см2* |  |  |
| То же, МПа |  |  |
| Коэффициент размягчения Кр |  |  |

Формулы:

Внешний вид образца

до испытания					после испытания

*1 кН/см2 = 10 МПа  100 кгс/см2

Таблица  6. Сводные результаты испытаний

| Показатели, размерность | Образцы |  |  | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| Предел прочности при сжатии сухого образца, МПа |  |  |  |  |
| Предел прочности при сжатии водонасыщенного образца, МПа |  |  |  |  |
| Кр | - | - | - |  |

Взаимосвязь Кр и водостойкости:

Вывод: водостоек ли материал по значению Кр?

Расчет удельной прочности*

Задание.  Рассчитать  удельную прочность для материалов, указанных в табл. 7.

Таблица 7. Значения Rуд для некоторых материалов

|  | d | Rсж, МПа | Rр, МПа | Rуд, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал |  |  |  | при сжатии | при растяжении |
| Сталь марки Ст 5 | 7,85 | - | 490 | - |  |
| Стальная высокопрочная арматурная проволока класса Вр-II | 7,85 | - | 1780 | - |  |
| Кирпич керамический | 1,6 | 15 | - |  | - |
| Бетон тяжелый | 2,4 | 30 | - |  | - |
| Сосна | 0,5 | 50 | 115 |  |  |
| Стеклопластик листовой | 1,5 | - | 200 | - |  |

Формулы:_________________________________________________________

*Ранее использовался термин “Коэффициент конструкционного качества”