Портландцемент.

Портландцемент – гидравлическое вяжущее, получаемое тонким измельчением портлантцементного клинкера и небольшого количества гипса (1,5 … 3%). Клинкер получают обжигом до спекания сырьевой смеси, обеспечивающей в портландцементе преобладание силикатов кальция. К клинкеру для замедления схватывания цемента добавляют гипс. Для улучшения некоторых свойств и снижения стоимости портландцемента допускается введение минеральных добавок.

Производство.

Основные операции при получении портландцемента: приготовление сырьевой смеси, обжиг ее до получения цементного клинкера и помол клинкера совместно с добавками. Соотношение компонентов сырьевой смеси выбирают с таким расчетом, чтобы полученный состав (%): СaO – 62… 68,   SiO2 – 18 … 26, Al2O3 – 4 … 9, Fe2O3 – 2 … 6.

Тщательно подготовленную сырьевую смесь подают на обжиг во вращающуюся печь, которая представляет собой стальную трубу диаметром до 7 м и длинной до 185 м. Максимальная t обжига 14500 С. При таких высоких температурах оксид кальция СaO, образовавшейся в результате разложения известняка, взаимодействует с кислотными оксидами SiO2, Al2O3, Fe2O3, образующимися при разложении глины.

В состав портландцементного клинкера входят четыре основных минерала и небольшое количество стеклообразного вещества.

| Минерал | формула | количество, % |
| --- | --- | --- |
| трехкальциевый силикат (алит) | 3СаО ∙ SiO2(C3S) | 42 … 65 |
| двухкальциевый силикат (белит) | 2CaO ∙ SiO2(C2S) | 12 … 35 |
| трехкальциевый алюминат | 3CaO ∙ Al2O3(C3A) | 4 … 14 |
| четырехкальциевый алюмоферит | 4CaO ∙ Al2 O3 ∙ Fe2O3 | 10 … 18 |

При взаимодействии с влагой воздуха активность портландцемента падает, поэтому его предохраняют от действия влаги. Портландцемент хранят в силосах (высоких цилиндрических емкостях из бетона и металла). На строительство его доставляют  в специальных вагонах, автомобилях – цементовозах или полиэтиленовые мешки.

Твердение.

При смешивании с водой частицы портландцемента начинают растворятся, причем одновременно может происходить гидролиз (разложение водой) и гидрация (присоединение воды) продуктов растворения с образованием гидратных соединений.

По этой схеме (гидролиз и гидратация) взаимодействует с водой главные компоненты клинкера алит C3S и белит C2S:

2(3CaO ∙ SiO2) + 6H2O → 3CaO ∙ 2SiO2 ∙ 3H2O + 3Ca(OH)2

2(2CaO ∙ SiO2) + 4H2O → 3CaO ∙ 2SiO2 ∙ 3H2O + 3Ca(OH)2

Необходимо подчеркнуть особенности этих реакций:

        С3S взаимодействует с водой намного активнее, чем C2S;

        При взаимодействии силикатов кальция с водой выделяется растворимый в воде компонент Ca(OH)2 – воздушная известь, создающая щелочную реакцию в твердеющем цементе;

        С3S выделяет Ca(OH)2 в 3 раза больше, чем С2S; общее количество Сa(OH)2 достигает15% от массы цементного камня.

Алюминат кальция С3А подвергается только гидратации, причем этот процесс идет очень быстро с образованием крупных кристаллов

3CaO ∙ Al2O3 + 6H2O → 3CaO ∙ Al2O3 ∙ 6H2O

Основной продукт твердения портландцемента – гидросиликаты кальция –не растворимы в воде. Они выпадают из раствора сначала в виде гели (жесткого студня). Этот гель пронизывают, укрепляя его, кристаллы Са(ОН)2.

Процесс  гидратации зерен портландцемента из-за малой их растворимости растягивается на длительное время. Поэтому прочность цемента определяют в возрасте 28 суток.

Технические характеристики.

К основным характеристикам портландцемента относятся истинная и насыпная плотность, тонкость помола, сроки схватывания, равномерность изменения объема при твердении и прочность затвердевшего цементного камня.

Плотность зерен портландцемента в зависимости от вида и количества добавок составляет 2900 … 3200 кг/м3; насыпная плотность в рыхлом состоянии 1000 … 1100 кг/м3, в уплотненном – 1700 кг/м3.

Тонкость помола характеризуется количеством цемента, проходящим через сито с сеткой № 008 (размер отверстий 0,08 мм) и его удельной поверхностью. Согласно ГОСТу, через сито с сеткой № 008 должно проходить не менее 95% цемента. При этом удельная поверхность у обычного портландцемента в пределах 2000 … 3000 см2/г, а у быстротвердеющего 3500 … 5000 см2/г.

Сроки схватывания портландцемента, рассчитываемые от момента затворения, должны быть: начало – не ранее 45 мин; конец – не позднее 10 ч. Эти показатели определяют при температуре 20 0С. Если цемент затворяют горячей водой (более 400С), может произойти очень быстрое схватывание.

Прочность портландцемента характеризуется его маркой. Марку портландцемента определяют по пределу прочности при сжатии и изгибе образцов – балочек 40×40×160 мм, изготовленных из цементно – песчаного раствора (состав 1: 3) стандартной консистенции и твердевших 28 сут (первые сутки в формах на влажном воздухе и 27 сут в воде при 200С).

Равномерность изменения объема. При твердении цементное тесто уменьшается в объеме. Усадка на воздухе составляет до 2,5 мм/м. При твердении в воде немного набухает (до 0,5 мм/м).