Лекция VI: Микенский период развития архитектуры.

Около 1500 года до н.э. Крит был завоёван ахейскими племенами (предками греков). Жители Крита были вынуждены переселиться на материк, где ими были основаны хорошо укреплённые города – крепости, Микены, Афины, Тиринф.  На протяжении 300 лет на материковой части Греции господствует микенская цивилизация. В отличие от Критских городов, города микенского периода сильно укреплены. Кладка стен циклопическая. Огромные каменные глыбы неправильной формы лежали в основе сооружения стен. Только стены у ворот возводились из больших, правильных по форме камней – квадров, которые были уложены ровными рядами. При этом они так плотно были пригнаны друг к другу, что создавали иллюзию монолитного сооружения. Ворота были составлены из двух огромных плит, которые были поставлены вертикально и перекрытых третьей плитой, над которой было оставлено треугольное отверстие в стене. Эта конструктивная особенность уменьшала нагрузку на перемычку. Это отверстие закрывалось плитой с рельефным изображением двух львиц. Эта рельефная плита является наиболее ранним примером монументальной скульптуры в Европе.

Центральную роль в архитектурном ансамбле города Микены играет укреплённый город-крепость Акрополь. Так как Микены были сильно укреплённым поселением,  использовавшим гористый рельеф местности, акрополь был расположен на самой высокой отметке и окружён каменными стенами. Дворцы и стены Микен созидались в XIV столетии до н.э. Внегородских пределов располагались монументальные гробницы микенских царей.

Микенскую архитектуру, в отличие от архитектуры Крита отличает большая симметрия, обозримость форм и чёткость композиции. Интересной архитектурной особенностью царских дворцов Микен и Тиринфа является наличие в комплексе дворцовых помещений встроенного зала для собраний – мегарона. Микенский мегарон имел очень большие размеры – 11.75х9.75 метров и состоял из трёх элементов расположенных на одной оси – портика, передней и собственно парадного зала (мегарона).

Микенское зодчество не отличалось особой декоративностью. Если городские здания Кносса или Феста на Крите могли быть украшены декоративными элементами или расписаны, дворцы Микен, Тиринфа или Афин только в интерьерах были не лишены декоративности. Для внутренней отделки помещений применяли драгоценные камни, золото. Для росписи внутренних помещений дворцов приглашались критские мастера-живописцы. Наибольший интерес для историков-архитектуры представляет собой гробница Микенского царя Атрея. Внешне гробница напоминает курган и очень похожа на гробницы Боспорских царей в Аджимушкае (Крымский полуостров). По конструкции гробница представляет собой – безраспорный ложный купол высотой 13.2 метра и диаметром в 14.5 метров. Интересно, что кладка купола идёт от пола гробницы и ведётся горизонтально-концентрическими кольцевыми рядами кладки, которая постепенно смыкается. Для лучшего оптического эффекта применяется приём уменьшения высоты рядов кладки. Благодаря этому высота купола как бы увеличивается. Микенское царство 300 лет господствовало в Эгейском море. В ХП столетии до н.э. Микены объединили греческих царей в походе на Трою. Однако гибель микенской цивилизации наступает уже в XI веке до н.э. в связи с нашествием дорических племён. Однако именно крито-микенская цивилизация легла в основу развития античной культуры и архитектуры. Именно в Микенах впервые появляются открытые театральные площадки, взаимосвязанные объёмно-пространственные элементы помещений – портик или пропилеи (торжественная проходная галерея), передняя зала и непосредственно мегарон- приёмная зала. Именно в архитектурно-конструктивной планировке дворцов появляются  световые шахты и широкая сплошная застройка парадных фасадов дворцов. Именно в Микенах конструктивно появляются безраспорные ложные своды и купола, а также формируется первая сейсмостойкая конструктивная система с использованием критских колонн. Именно эти принципы легли в основу дальнейшего развития архитектуры древней Эллады.