ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМЫХ НЕПОВОРОТНЫХ ОТВАЛОВ

| № варианта | Фирма или завод | Страна | Базовый трактор | Масса трактора, т | Ширина отвала, м | Высота отвала, м | Заглубление отвала, м | Подъем отвала, м | Наклон отвала, м | Масса раб. обор-ия, т | Мощн. двигателя, кВт | Vmax км/ч | Т, при V=2 км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛГТЗ | СССР - - - - - | ДТ-75М | 5.9 | 2.56 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | - | 1.07 | 55 | 10,7/4,35 | - |
| 2 | ЛТЗ |  | Т-4АП.1 | 8.5 | 2.94 | 0.94 | 0.45 | 0.75 | 0.41 | 1.38 | 96 | 9,2/7,6 | - |
| 3 | ЧТЗ |  | Т-130.1 | 13.8 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.22 | 1.91 | 103 | 10,5/8,5 | - |
| 4 | БЛЗ |  | Е180.Г | 15.0 | 3.35 | 1.1 | 0.38 | 0.9 | - | 2.98 | 136 | 13,5/7,5 | - |
| 5 | ЧТЗ |  | ДЭТ250м | 29.0 | 4.54 | 1.55 | 0.4 | 0.84 | 0.32 | 3.98 | 220 | 16/19 | - |
| 6 | ЧЗПТ |  | Т-330 | 37.7 | 4.73 | 1.75 | 0.52 | 1.17 | 0.5 | 7.65 | 240 | 16/16 | - |
| 7 | Ко- ма- цу, Лтд | Япония - - | Д65А-6 | 13.0 | 3.42 | 1.15 | 0.55 | 1.1 | 0.86 | 3.01 | - | - | - |
| 8 |  |  | Д155А | 26.7 | 4.13 | 1.59 | 0.56 | 1.56 | 1.0 | 5.7 | - | - | - |
| 9 |  |  | Д355-З | 36.0 | 4.31 | 1.88 | 0.7 | 1.55 | 1.0 | 7.8 | 410 | 14,8/14,6 | 3 |
| 10 |  |  | Д455А-1 | 58.2 | 4.8 | 2.14 | 0.8 | 1.74 | 1.1 | 10.4 | 620 | 14,6/14,4 | 6 |
| 11 | КА- тер- пил- лер. Трак- тор | США - - - - - | Д6C | 10.4 | 3.05 | 1.13 | - | - | - | 2.0 | - | - | - |
| 12 |  |  | Д7E | 15.0 | 3.46 | 1.27 | - | - | - | 2.45 | - | - | - |
| 13 |  |  | Д8H | 21.9 | 3.89 | 1.33 | - | - | - | 3.85 | - | - | - |
| 14 |  |  | Д9H | 29.4 | 4.1 | 1.53 | - | - | - | 5.73 | - | - | - |
| 15 |  |  | Д9L | 42.9 | 4.54 | 1.99 | 0.63 | 1.44 | 1.16 | 8.32 | - | - | - |
| 16 |  |  | Д10 | 64.0 | 5.49 | 2.16 | 0.69 | 1.50 | 0.81 | 12.7 | - | - | - |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАР:

«ГРУНТ-РАБОЧИЙ», «ГРУНТ-ДВИЖИТЕЛЬ»

| № | Тип грунта | Характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К, кПа | М1 | М2 | f | φ | f | φ | γ m/м3 | Кр |
|  |  |  |  |  | Гусеничн. ход |  | Колесный ход |  |  |  |
| 1 | Песок рыхлый. 1к | 60 | 0,7 | 0,8 | 0,17 | 0,8 | 0,22 | 0,7 | 1,5 | 1,1 |
| 2 | Песок влажный. 2к | 100 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,85 | 0,18 | 0,7 | 1,8 | 1,25 |
| 3 | Глина. 2к | 180 | 0,8 | 0,6 | 0,12 | 1,05 | 0,09 | 0,9 | 1,95 | 1,3 |
| 4 | Гравий. 2к | 80 | 0,7 | 0,75 | 0,14 | 0,8 | 0,19 | 0,6 | 1,7 | 1,1 |