Изучение устройства и проведение ТЭР КБ

Ст. ГС...		                                                                             ___________

Ф.И.О.

1. Состав задания.

1.	Изучить расчетную. схему грузовой устойчивости свободностоящих КБ и

вывести условия устойчивости.

2.	Построить грузовысотные, характеристики Q(L), Н(L)(при KГР=1,15),

предварительно определив координаты ц.м. крана.

- Осуществить выбор основных узлов грузоподъемной лебедки, при заданных КПД редуктора и блока (ηпред=0,94 , ηбл.=0,98) для среднего режима работы (М6) (ПВ=40%),результаты представить на кинематической схеме.

2. Исходные данные.

2.1 Схема башенного крана.

а- вид сверху на строящееся здание; б- вид спереди; L- строящееся здание; 2-сrлад деталей, 3- ось подкранового пути; В1,- место хранения деталей; В2 место монтажа; O1O2- положения крана соответственно при строповке и посадке груза,

2.2 Технологическая схема работы (ряс.3)

2.3 Числовые данные по характеристикам крана и ветровым нагрузки».

| № Задания | Масса(m) и координаты центра масс элемента крана ,м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стрела |  |  | Башня |  |  | Поворотная платформа с механизмом и противовесом |  |  |  |  | Консоль с механизмами и противовесом |  |  | Нижняя рама (портал с балластом) |  |  |
|  | Gc | Xc | Yc | Gб | Xб | Yб |  | Gпп | Xпп | Yпп |  | Gк | Xк | Yк | Gнр | Xнр | Yнр |

| № Задания | Вылет крюка L,м |  |  | Скорость м/с |  |  | Замедление м/c2 |  | Частота вращения (мин) | Масса под констр.,т | Координаты места хранения и установки |  |  |  |  | Конструктивные размеры крана ,м |  |  |  |  |  |  |  | Схема крана рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наиб. |  | Наим. | Подъема |  | Хода | Груза | Крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LMAX |  | LMIN | VП |  | VХ | aгр | акр |  |  | d 1 | d 2 | l | h | B |  | Hр | а1 | а2 | а3 | h1 | h2 | h3 |  |

| №задания | Ветровые нагрузки (КН) и ординаты приложения(м) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стрела |  | Башня |  | Противовес |  | Груз |  |
|  | Wc | Ywc | Wб | Yб | Wп | YWП | WГ | YWГ |

Итоговые результаты представить на схемах и графиках.

Кинематическая схема грузоподъемного механизма.(Рис.10)

Контрольные вопросы

Лебедки:

I Разъяснить маркировку канатов: ЛК-3    ох25+lo.a; ЛК-Р

2Разъяснить термин

-канат одинарной свивки ;

-канат двойной свивки ;

-канат крестовой свивки ;

- Какими параметрами определяется прочность и долговечность каната?

- По каким параметрам осуществляется выбраковка канатов?

- Начертить схему полиспастовой подвески: а=2,3,4.

6- Дать определений лебедки я указать со основные характеристики.

- Перечислить основные узлы лебедки, указав их назначение и основные характеристики.

- Определить КПД редуктора и общий КПД лебедки, включая полиспастовую подвеску, при известных КПД цодошипников (ηп)  зубчатых зацеплений  (ηsп ) .

- Определить общее передаточное число лебедки (с учетом полиспастовой подвески).

10.	Записать условия выбора редуктора для известного Э.Д.

П. Рассчитать номинальное значение крутящего момента выбранного Э.Д. и крутящий момент на быстроходном валу выбранного редуктора.

- Записать условия выбора тормоза и муфты, расположенных между Э.Д. И редуктором.

- Записать условие выбора муфты, расположенной на валу барабана.

14.	На кинематической схеме лебедки указать:
-силовую цепь ее привода,

-цепь управления.

- Перечислить состав устройств, составляющих цепь управления лебедка.

- Пояснить термин - тормоз, колодочный нормально-замкнутого типа.

- Назовите основные элементы тормоза них; назначение.

- Перечислите виды муфт фрикционных лебедок.

- По модели монтажной лебедки с ручным приводом пояснить принцип их действия и оценить тяговую способность.

Краны башенные.

- Определить координаты приложения ветровой нагрузки при собственной устойчивости КБ при Ко =1,115.

- Определить значение коэффициента использования крага по грузоподъемности для случая работы в течение смены.

Qном-20%Tcм;  0,75Qном-30%Tсм; 0,5Qном-50%Tсм

- Начертить схемы запасовки канатов:

- стрелоподъемной лебедки КБ;

-механизма передвижения грузовой каретки.

- Перечислить основные механизмы КБ и пояснить их работу по кинематическим схемам.

5.Сформулировать задачи, решаемые автоматическими системами КБ, пояснить их действие по структурным схемам,

- Пояснить расчетные схемы устойчивости КБ.

- Дать определение грузовысотным характеристикам КБ.

Дата выдачи_______________200__г.  Срок защиты__________________200__г,

Методические указания в форме рабочей тетради к практической работе по теме : Изучение  устройства  и   проведение  технико-эксплуатационных  расчетов   башенных строительных кранов. «Строительные машины” для студентов    общественных специальностей.

Составил: доцент, кандидат  технических наук А.Н.Дроздов

Литература:

- Строительные машины под редакцией Д.П. Волкова. Москва. В.Ш.1988г.

- В.И. Сидоров “Автоматизация работы строительных машин”. Москва. Стройиздат. 1989.

- Изучение устройства и рабочего процесса башенных строительных кранов /Е.В. Кочетов,Г.Я. Неплотник ,В.Ф. Петренко.

Методические указания к лабораторной работе. Москва, МИСИ, 1989г.