ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Формула оценки стоимости машино-часа:

См-ч = Sк · А / (820·Д·КСМ) + (Sм  + SТР) / Д0 + Р + В + Э + Сс + З,

где Sк = ЦКтр - инвентарно-расчетная стоимость машины, руб.;

Ц - оптовая цена машины, руб.;

Ктр - коэфициент, учитывающий транспортные расходы по доставке кранов от завода-изготовителя до базы строительной организации (этот коэффициент равен 1,03 - 1,04 для железодорожних кранов, 1,09 - при перевозке на железнодорожних платформах без разборки, 1,12 - то же, с разборкой);

А - амортизационные отчисления, %;

Д - количество дней работы машины в году;

КСМ - количество смен работы машины в сутки;

Sм - стоимость монтажа и демонтажа крана, руб.;

SТР - стоимость транспортирования машины с одного объекта на другой;

Д0 - количество часов работ машины на данном объекте;

Р - затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, руб.;

В - затраты на эксплуатацию вспомогательного оборудования (грузозахватные устройства, стропы, приспособления), руб.;

Э - затраты на энергоматериалы (электроэнергию, топливо), руб.;

Сс - затраты на смазочные материалы, руб.;

З - заработная плата машиниста и помощника, руб.

Таблица 1 Выбор кратности простой полиспастовой подвески а по значению Qн

| а | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qн, кг | <2,5·103· | 2,5·103...15·103 | 2,5·103...15·103 | >20·103 |

Таблица 2. Выбор расчетных параметров канатов, барабанов, тормозов грузоподъемной лебедки

| Обозначение и название расчетного параметра | Группа классификации механизма по ИСО 4301/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 |  |
| ПВ% включения | 15 | 15 | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 |  |
| n - коэффициент запаса прочности подвижных стальных канатов (минимальные значения) | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 4,00 | 4,50 | 5,60 | 7,10 | 9,00 |  |
| е - коэффициент. выбора диаметра барабана (минимальные значения) | 11,2 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,4 | 25,0 |  |
| Кт - коэффициент запаса торможения | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,0 | 2,0 |  |

Таблица 3. Характеристики стального каната двойной свивки типа ЛК-Р

| Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса каната длиной 1000 м, кг | Расчетное разрывное усилие, кН, при маркировочной группе по временному сопротивлению разрыву, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 5,1 | 9,76 | 95,5 | - | - | 14,9 | 16,15 |
| 5,6 | 11,9 | 116,5 | - | - | 18,2 | 19,65 |
| 6,8 | 18,05 | 176,6 | - | 24,5 | 26,85 | 29,30 |
| 8,3 | 26,15 | 256 | - | 35,55 | 38,95 | 42,45 |
| 9,1 | 31,18 | 305 | - | 42,35 | 46,4 | 50,65 |
| 9,9 | 36,66 | 358,6 | - | 49,85 | 54,55 | 59,55 |
| 11 | 47,19 | 461,6 | - | 64,15 | 70,25 | 76,55 |
| 12 | 53,87 | 527 | - | 73,25 | 80,2 | 87,5 |
| 13 | 61 | 596,6 | 72,55 | 82,95 | 90,85 | 99,1 |
| 14 | 74,4 | 728 | 83,5 | 101 | 110,5 | 120,5 |
| 15 | 86,28 | 844 | 102,5 | 117 | 123,5 | 140 |
| 16,5 | 104,61 | 1025 | 124 | 142 | 155,5 | 169,5 |
| 18 | 124,73 | 1220 | 148 | 169,5 | 185,5 | 202,5 |
| 19,5 | 143,61 | 1405 | 170,5 | 195 | 213,5 | 233 |
| 21 | 167,03 | 1635 | 198,5 | 227 | 248,5 | 271 |
| 22,5 | 188,78 | 1850 | 224,5 | 255,5 | 281 | 306,5 |
| 24 | 215,49 | 2110 | 256 | 293 | 320,5 | 350 |
| 25 | 244 | 2390 | 290 | 391,5 | 363 | 396,5 |
| 28 | 297,63 | 2911 | 354 | 404,5 | 443 | 483,5 |
| 30 | 356,72 | 3490 | 424 | 485 | 531 | 579,5 |

Таблица 4. Характеристики асинхронных  крановых  электродвигателей типа МТH

| Тип электродвигателя | Мощность и частота вращения при продолжительности включения, % |  |  |  |  |  | Максимальный момент Нм | Момент инерции кгм2 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 |  | 40 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | N, кВт | nд, об/мин | N,кВт | nд, об/мин | N,кВт | nд, об/мин |  |  |  |
| 111-6 | 3,5 | 870 | 3 | 895 | 2,5 | 920 | 85 | 0,05 | 76 |
| 112-6 | 5,3 | 885 | 4,5 | 910 | 3,6 | 930 | 120 | 0,07 | 88 |
| 211-6 | 8,2 | 900 | 7 | 920 | 5,6 | 940 | 200 | 0,11 | 120 |
| 311-6 | 13 | 925 | 11 | 940 | 9 | 955 | 320 | 0,22 | 170 |
| 312-6 | 17,5 | 945 | 15 | 950 | 12 | 960 | 480 | 0,31 | 210 |
| 411-6 | 27 | 950 | 22 | 960 | 18 | 965 | 650 | 0,5 | 280 |
| 412-6 | 36 | 955 | 30 | 965 | 25 | 970 | 950 | 0,67 | 345 |
| 311-8 | 9 | 675 | 7,5 | 690 | 6 | 705 | 270 | 0,27 | 170 |
| 312-8 | 13 | 690 | 11 | 700 | 8,2 | 715 | 430 | 0,31 | 210 |
| 411-8 | 18 | 695 | 15 | 705 | 13 | 710 | 580 | 0,54 | 280 |
| 412-8 | 26 | 710 | 22 | 715 | 18 | 715 | 900 | 0,75 | 345 |
| 511-8 | 34 | 805 | 28 | 715 | 23 | 720 | 1020 | 1,1 | 470 |
| 512-8 | 45 | 700 | 37 | 710 | 31 | 715 | 1400 | 1,4 | 570 |
| 611-8 | 53 | 560 | 45 | 570 | 36 | 575 | 2360 | 4,2 | 900 |
| 612-8 | 70 | 570 | 60 | 575 | 48 | 580 | 3200 | 5,2 | 1070 |
| 613-8 | 90 | 570 | 75 | 575 | 60 | 580 | 4200 | 6,2 | 1240 |
| 711-10 | 125 | 580 | 100 | 584 | 80 | 588 | 4650 | 10,2 | 1550 |
| 712-10 | 155 | 580 | 125 | 585 | 100 | 590 | 5800 | 12,8 | 1700 |
| 713-10 | 200 | 582 | 160 | 585 | 125 | 590 | 7450 | 15,0 | 1900 |

Таблица 5. Характеристики  редукторов  типа Ц2

| Тип редуктора |  | nб, мин-1 |  | Режим работы |  |  | Мощность на быстроходном валу редуктора, кВт, при общем передаточном числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,32 |  |  | 9,8 |  | 12,41 |  | 16,3 | 19,88 | 24,9 | 32,42 |  |  | 41,34 | 50,94 |
| Ц2-300 |  | 600 750 1000 |  | Л С Т ВТ Н Л С Т ВТ Н Л С Т ВТ Н |  |  | 38,5 33,6 21,7 15,3 11,6 46 40,3 26,4 17,4 14,5 49 44,2 30,6 22,9 16,1 |  |  | 33 29,4 19,4 13,1 9,8 40 35,7 23,3 14,7 12,2 43 39,7 28,2 19,4 13,6 |  | 26,5 24,7 16,4 10,8 7,7 33,5 29,5 19,6 12,8 9,7 35,5 31,2 24,4 15,3 10,8 |  | 23 18 11,6 7,2 5,8 29 21,6 13,3 8,7 7,3 31,5 25 16,2 10,3 8,6 | 19 15,6 10,2 6,8 4,7 24 17,8 11,6 7,7 6 19 20,6 13,9 9,9 7 | 15 12,6 8,8 5,8 3,8 19 16,1 11,1 6,6 4,8 20 18,3 11,5 7,8 6,3 | 11,5 8,3 6,7 4,8 2,3 14,5 10,4 7,9 5,8 3,6 18 14,6 9,7 7 4,5 |  |  | 9,5 6,8 4,8 3,3 1,8 11,5 8,3 5,5 3,9 2,2 14 11,6 7,3 4,7 2,8 | 7,5 5,6 4,2 2,8 1,4 10 7,4 4,8 3,2 1,2 12,5 9,7 6,9 4,4 2,3 |
| Ц2-350 |  | 600 750 1000 |  | Л С Т ВТ Н Л С Т ВТ Н Л С Т ВТ Н |  |  | 62 45,7 30,4 20,6 17,1 76 61 35,8 26 21,4 80 71,9 42,8 34,5 28,7 |  |  | 54,5 39,6 29,4 17,7 16 65 52 31,6 21,8 18 78 61,2 39 28,6 23,9 |  | 49,5 34 25,7 16,1 12,5 55 43,5 29,2 17,6 14,3 62 50,7 33 23 19,2 |  | 35,8 26,8 17,2 10,9 8,5 44 32 19,5 13,2 10,7 47 37,1 24,1 15,6 12,9 | 30,5 22,3 15,2 10 7 36 26,5 17,7 11,5 8,7 43,5 33,5 21,1 14 11,7 | 25,7 16,6 13 8,6 5,5 30 22,4 16,6 9,9 6,9 36 27,1 18,1 11,9 9,2 | 19,5 12 11 7,3 4,3 20 16,6 12,9 8,7 5,4 27,5 21,8 15,6 10,3 7,1 |  |  | 15,2 10,2 7,2 5 2,9 18,5 13,4 8,4 5,9 3,6 22 17,3 10,2 7,1 4,9 | 12,5 9,4 6,3 4,2 2,3 15 11,1 7,3 4,9 2,9 20 14,5 9 6,5 3,9 |
| Ц2-400 |  | 600 750 |  | Л С Т ВТ Н Л С Т ВТ Н |  |  | 98 63 47,6 40,5 33,5 102,5 63,5 53 48,6 55,6 |  |  | 97 55 42,4 34,9 28,4 102 58,8 45,2 42,7 46,3 |  | 80,5 48,4 33,6 29,4 22,4 91 53,6 39,2 34,2 37,3 |  | 70 48,4 33,6 21,3 16,7 86,5 53,6 38,9 25,6 25,2 | 60 43,6 26,1 19,7 13,6 71,5 46,5 30 22,6 20,6 | 49,5 36,6 18,8 16,4 10,9 60 38,6 21,6 19,3 18,2 | 39 24,6 12 10 8,4 48,5 28,9 13,1 12,9 13,6 |  |  | 29,5 20,1 12 9,7 5,7 36,5 26,3 13,8 11,5 9,5 | 24,5 16,3 9,4 8,1 4,6 30,5 19,9 9,8 9,6 7,7 |
| Ц2-500 |  |  | 600 750 |  | Л С Т ВТ Н Л С Т ВТ Н |  |  | 210 137 102 64 57,8 245 163 121 87,5 72,5 |  |  | 188 120 90,6 54,5 49 221 140 106 74 61,2 |  | 152 113 77 45 38,7 187 112 84,7 59 48,4 | 117 82,5 53,3 32,5 26,3 136 103 61 40 32,9 | 103,5 75,2 51 31 23,6 123 89,2 58,7 39 29,6 | 86,5 63,3 44,1 26,6 19 103 75,6 51,5 33 23,6 |  | 66,5 42,7 28,7 21,6 14,3 83 52,7 32,8 29,3 18,2 |  | 51 34,5 24,1 13,5 10 64 42,2 28,4 20,2 12,4 | 42 31,8 20,4 12 8 52,5 37 23,3 16,8 10 |
| Ц2-650 |  |  | 600 |  | Л С Т ВТ Н |  |  | 368 266 204 169 141 |  |  | 326 240 177 149 122 |  | 261 199 148 123 100 | 217 159 118 87,1 67 | 188 137 102 80 55,9 | 156 113 83,6 68,5 44,5 |  | 124,5 89,5 57,3 51,7 34,3 |  | 94,5 64,4 56 39,2 23,4 | 79 38,2 41,7 33,4 19,1 |
| Окончание табл.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц2-750 | 600 |  |  |  |  | Л С Т ВТ Н |  |  | 510 376 278 236 198 |  | 455 336 249 208 171 |  | 380 280 207 180 139 | 305 222 166 123 94,4 | 265 194 145 114 78,5 | 223 162 119 97,5 63,3 |  | 177 130 86 79 48,6 |  | 135 98 80 56 33,6 | 113 82,6 55,3 47,5 27,2 |
| Ц2-850 | 600 |  |  |  |  | Л С Т ВТ Н |  |  | 760 509 380 296 261 |  | 615 453 336 256 230 |  | 620 381 284 215 187 | 420 307 228 168 128 | 360 263 196 148 106 | 300 222 163 125 80 |  | 240 177 133 101 66,5 |  | 185 135 109 77 45,5 | 155 113 91,8 56,2 36,8 |
| Ц2-1000 | 600 |  |  |  |  | Л С Т ВТ Н |  |  | 1170 849 641 535 450 |  | 1040 765 565 475 390 |  | 885 641 481 398 314 | 775 524 384 286 219 | 620 453 336 266 183 | 520 347 280 232 150 |  | 400 303 222 193 117 |  | 315 232 190 138 80 | 365 197 159 113 65,1 |

Таблица 6. Характеристики колодочных тормозов с гидротолкателями

| Тип тормоза | Масса, кг | Мт, кНм | D, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ТКГ-200 | 37 | 0,25 | 200 |
| ТКГ-300 | 92 | 0,8 | 300 |
| ТКГ-400 | 145 | 1,5 | 400 |
| ТКГ-500 | 155 | 2,5 | 500 |
| ТКГ-600 | 435 | 5 | 600 |
| ТКГ-800 | 845 | 12.5 | 800 |

Таблица 7. Характеристики упругих втулочно –пальцевых муфт с тормозными шкифами

| Масса, кг | Мкр, Нм | Jм, кгм2 | d,мм | Dш, мм | D4, мм | ℓ, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 200 | 0,025 | 20-30 | 100 | 100 | 75 |
| 25 | 500 | 0,125 | 30-45 | 200 | 170 | 112 |
| 60 | 800 | 0,62 | 40-65 | 300 | 220 | 142 |
| 125 | 5500 | 2,25 | 50-95 | 400 | 330 | 175 |
| 175 | 7000 | 5,0 | 60-120 | 500 | 410 | 215 |
| 200 | 12500 | 11,0 | 80-150 | 600 | 500 | 255 |
| 400 | 18000 | 16,0 | 110-150 | 800 | 660 | 320 |