1. Введение

Теплотехника – общетехническая дисциплина, изучающая методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принцип действия и конструктивные особенности тепло- и парогенераторов, тепловых машин, аппаратов и устройств.

Теоретические основы теплотехники – термодинамика (техническая) и теория тепломассообмена (теплопередачи).

Термодинамика, являясь разделом теоретической физики, представляет собой одну из самых обширных областей современного естествознания — науку о превращениях различных видов энергии друг в друга. Это наука рассматривает самые разнообразные явления природы и охватывает огромную область химических, механических и физико-химических явлений.

В зависимости от задач исследований можно выделить:

- общую термодинамику, или физическую термодинамику, изучающую процессы превращения энергии в твердых, жидких и газообразных телах, излучение различных тел, магнитные и электрические явления, а также устанавливающую математические зависимости между термодинамическими величинами;

- химическую термодинамику, которая на основе законов общей термодинамики изучает химические, тепловые, физико-химические процессы, равновесие и влияние на равновесие внешних условий;

- термодинамику биологических систем;

- техническую термодинамику, рассматривающую закономерности взаимного превращения теплоты в работу. Она устанавливает взаимосвязь между тепловыми, механическими и химическими процессами, которые совершаются в тепловых и холодильных машинах, изучает процессы, происходящие в газах и парах, а также свойства этих тел при различных физических условиях.

Техническая термодинамика начала развиваться с 20-х годов XIX века, но, несмотря на свою сравнительную молодость, она заслуженно занимает в настоящее время одно из центральных мест среди физических и технических дисциплин.

В теоретической части техническая термодинамика является общим отделом, науки об энергии, а в прикладной части представляет собой теоретический фундамент всей теплотехники, изучающей процессы, протекающие в тепловых двигателях.

В термодинамике используются два метода исследования:

- метод круговых процессов

- метод термодинамических функций и геометрических построений.

Последний метод был разработан и изложен в классических работах Гиббса. Этот метод получил за последнее время широкое распространение.

В начале второй половины XVIII в. была решена важная техническая задача — был создан универсальный тепловой двигатель для промышленности и транспорта. Первую паровую машину изобрел русский инженер И. И. Ползунов. Она была построена уже после его смерти в 1766 г., т. е, почти за 20 лет до паровой машины Джемса Уатта. И. И. Ползунов не только создал первую в мире паровую машину, но и изобрел к ней распределительное устройство и впервые осуществил автоматическое питание парового котла.

До 50-х годов XIX столетия наука рассматривала теплоту как особое, невесомое, неуничтожаемое и несоздаваемое вещество — теплород. Одним из первых, кто опроверг эту теорию, был М. В. Ломоносов. В 1744 г. в своей диссертации «Размышление о причине теплоты и холода» он писал, что теплота состоит во внутреннем движении собственной материи, и указывал, что огонь и теплота состоят во вращательном движении частиц, из которых состоят все тела. Тем самым в своих работах М. В. Ломоносов заложил основы механической теории, теплоты. Однако Ломоносов не был понят современниками. Еще долгое время физики продолжали толковать о теплороде. Только к середине XIX в. механическая теория теплоты в результате работ целого ряда ученых находит повсеместное признание, становится основой всей термодинамики и энергетики.

Открытие закона сохранение и превращения энергии – основного закона естествознание, оказало решающее влияние на все последующее развитие не только физики, но и всего естествознания в целом. Одним из первых высказал идею закона сохранения энергии М. В. Ломоносов. В работе «Рассуждение о твердости и жидкости тел», в письме к Эйлеру от 5 июля 1747 г. Ломоносов писал: «Все перемены в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько же присовокупляется к другому. Так, где убудет несколько материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает».

В данной формулировке Ломоносова еще не содержится количественных соотношений, но, несмотря на это, отчетливо и полно определяется сущность закона сохранения и превращения энергии. Только через столетие благодаря работам Лавуазье, Майера, Гельмгольца и других этот закон получил всеобщее признание. Отдавая должное гениальному предвидению М. В. Ломоносова, закон сохранения и превращения энергии часто называют его именем.

В 1840 г. химик, русский академик Г. Гесс сформулировал принцип сохранения энергии применительно к химическим процессам. В дальнейшем целая плеяда русских и советских ученых теоретиков своими работами значительно расширила учение о теплоте и внесла большой вклад в развитие термодинамики.

Таким образом,

Техническая термодинамика изучает закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и свойства тел, участвующих в этих превращениях.

На ее основе осуществляют расчет и проектирование всех тепловых двигателей - паровых и газовых турбин, реактивных и ракетных двигателей, двигателей внутреннего сгорания, а также всевозможного технологического оборудования - компрессоров, сушильных и холодильных установок, систем кондиционирования и вентиляции.

Термодинамика рассматривает только макроскопические системы, т.е. изучает закономерности тепловой формы движения материи, обусловленные наличием огромного числа непрерывно движущихся и взаимодействующих между собой микроструктурных частиц (молекул, атомов, ионов).

Физические свойства макроскопических систем изучаются статистическим и термодинамическим методами. Статистический метод основан на использовании теории вероятностей и определенных моделей строения этих систем и представляет собой содержание статистической физики. Термодинамический метод не требует привлечения модельных представлений о структуре вещества и является феноменологическим (т. е. рассматривает «феномены» — явления в целом).

Будучи феноменологической теорией, термодинамика исходит из понятий, данных опытом, и базируется на нескольких экспериментально установленных законах. К числу ее основных законов относятся первое начало термодинамики, представляющее собой частную форму всеобщего закона природы — закона сохранения и . превращения энергии — применительно к тепловым явлениям, и второе начало термодинамики, характеризующее направление протекающих в природе макроскопических процессов.

Кроме этих двух основных законов, важное, хотя и более ограниченное значение, имеют тепловая теорема Нерста (третье начало термодинамики), определяющая численное значение важнейшей термодинамической функции тела — энтропии — в состоянии равновесия при температуре абсолютного нуля, и условие взаимности, составляющее базу термодинамики неравновесных (необратимых) процессов.

В самом общем смысле задача термодинамики состоит в исследовании всех возможных состояний любой из совокупности тел и выявлении общих связей, характеризующих различные состояния подобных систем. Термодинамика устанавливает условия равновесия систем; вскрывает связи между макроскопическими свойствами систем; характеризует превращения энергии при изменении состояния системы, т. е. при происходящих в системе процессах.

Термодинамическая система - совокупность материальных тел, находящихся в механическом и тепловом взаимодействиях друг с другом и с окружающими систему внешними телами («внешней средой»).

В самом общем случае система может обмениваться со средой и теплом и веществом. Такая система называется открытой. Потоки газа или пара в турбинах и трубопроводах — примеры открытых систем. Если вещество не проходит через границы системы, то она называется закрытой. В дальнейшем, если это специально не оговаривается, рассматриваются закрытые системы.

Термодинамическую систему, которая не может обмениваться теплотой с окружающей средой, называют теплоизолированной или адиабатной. Примером адиабатной системы является газ, находящийся в сосуде, стенки которого покрыты идеальной тепловой изоляцией, исключающей теплообмен между заключенным в сосуде газом и окружающими телами. Такую изоляционную оболочку называют адиабатной.

Система, не обменивающаяся с внешней средой ни энергией, ни веществом, называется изолированной (или замкнутой).

Простейшей термодинамической системой является рабочее тело, осуществляющее взаимное превращение теплоты и работы. Обычно это газ или пар. В двигателе внутреннего сгорания, например, рабочим телом является приготовленная в карбюраторе горючая смесь, состоящая из воздуха и паров бензина.

Свойства каждой системы и происходящие в ней процессы характеризуются рядом величин, называемыми термодинамическими параметрами.

1.1. Основные термодинамические параметры

Следует различать:

- термодинамические параметры (функции) состояния – физические величины, однозначно характеризующие состояние термодинамической системы и не зависящие от предистории системы (например, температура Т, давление Р, объем V, внутренняя энергия U, энтальпия I, энтропия S)

- параметры (функции) процесса (работа L, теплота Q, теплоемкость C), значения которых зависят от процесса перехода из начального состояния системы в конечное. В частности, дифференциал параметра процесса (теплоты dQ, работы dL) не будет являться полным и к нему не применимы некоторые математические операции, проводимые с дифференциалом параметра состояния (dT, dU, dS и др).

К основным параметрам процесса относят: абсолютное давление, абсолютную температуру и объем (удельный).

1.1.1. Абсолютное давление

Давление - представляет собой силу, действующую по нормали к поверхности тела и отнесенную к единице площади этой поверхности.

Обозначение: Р

Размерность: [Па] (паскаль) (в Международной системе единиц (СИ))

1 Па = 1 Н/м2.

1 Па – величина очень малая, в технике практически не встречается. Давление окружающей нас среды около 100 000 Па=105 Па. Для технических расчетов удобнее использовать 1 кПа=103 Па и 1 МПа=105Па.

Соотношение между единицами измерения давления:

1 бар = 105 Па =0.1 МПа = 750 мм рт.ст;

1 ат (техническая) = 735 мм рт.ст;

1 атм (физическая) = 760 мм рт.ст;

1мм рт. ст (миллиметр ртутного столба) = 133,3 Па;

1 мм вод. ст. (миллиметр водного столба) = 9.8067 Па;

1 кг/см2 = 1 ат = 9.8067104 Па.

Приборы для измерения давления:

Барометры – для измерения атмосферного давление В = Ратм= Рбар;

Манометры – для измерения давления выше атмосферного (избыточного) Рман= Ризб;

Вакуумметры – для давления ниже атмосферного Рвак = h - разрежение;

Термодинамическим параметром является давление абсолютное Р, которое приборами не измеряется, а требует расчета:

|  | Р = Рабс = Рман +В = Ризб + Ратм Р = Рабс = В – Рвак = В – h |  |
| --- | --- | --- |

1.1.2. Абсолютная температура

Температура тела – физическая величина, характеризующая степень нагретости тела, определяет направление возможного самопроизвольного перехода тепла между телами.

Обозначение: Т

Размерность: [К] (градус Кельвин).

В настоящее время в мире существует несколько температурных шкал и единиц измерения температуры. Наиболее распространенная в Европе шкала Цельсия, где нулевая температура - температура замерзания воды при атмосферном давлении, а температура кипения воды при атмосферном давлении принята за 100 градусов Цельсия [ºС]. В Северной Америке используется шкала Фаренгейта. Для термодинамических расчетов очень удобна абсолютная шкала или шкала Кельвина. За ноль в этой шкале принята температура абсолютного нуля, при этой температуре прекращается всякое тепловое движение в веществе. Численно один градус шкалы Кельвина равен одному градусу шкалы Цельсия.

Температура, выраженная по абсолютной шкале, называется абсолютной температурой.

Соотношение для перехода от градусов Цельсия к градусам Кельвина:

|  | T [K] = t [º C] + 273.15, |  |
| --- | --- | --- |

где:

T-температура в Кельвинах;

t - температура в градусах Цельсия.

Соотношение между градусами Цельсия и Фаренгейта:

|  | t [º C] = 5/9 (t [º F] – 32) t [º F] = 9/5 t [º C] + 32 |  |
| --- | --- | --- |

Приборы для измерения температуры: жидкостные термометры, термопары, пирометры и др.

1.1.3. Удельный объем

Удельный объем - объем единицы массы вещества (1 кг)

|  | v = V/m [м3/кг], |  |
| --- | --- | --- |

где:

V [м3] – объем тела массой m [кг]

 v, [кг/м3] - плотность – величина, обратная удельному объему.

Для сравнения величин, характеризующих системы в одинаковых состояниях, вводится понятие «нормальные физические условия».

Ро = 760 мм рт. ст. = 101,325 кПа = 0.1 МПа = 105 Па; То = 273,15 К.

В разных отраслях техники и разных странах используются также и другие «нормальные условия», например, «технические» (Р = 735,6 мм рт ст. = 98 кПа, t = 15°С) или «нормальные условия для оценки производительности компрессоров» (P = 101,325 кПа, t = 20 °С) и др.

Если все термодинамические параметры постоянны во времени и одинаковы во всех точках системы, то такое состояние системы называется равновесным.

Если между различными точками в системе существуют разности температур, давлений и других параметров, то она является неравновесной. В такой системе под действием градиентов параметров возникают потоки теплоты, вещества и другие, стремящиеся вернуть ее в состояние равновесия. Опыт показывает, что изолированная система с течением времени всегда приходит в состояние равновесия и никогда самопроизвольно выйти из него не может. В классической термодинамике рассматриваются только равновесные системы.

Для равновесной термодинамической системы существует функциональная связь между параметрами состояния, которая называется уравнением состояния. Конкретный вид уравнения состояния зависит от индивидуальных свойств веществ. В термодинамических системах в качестве рабочего тела часто рассматривается идеальный газ, являющийся теоретической моделью газа, в которой не учитываются взаимодействия частиц газа — молекул, представляющих собой материальные точки, не имеющие объема и сил межмолекулярного сцепления. Реальные газы при низких давлениях близки к идеальным, т.к. в этих условиях силами межмолекулярного взаимодействия и объемом молекул можно пренебречь.

1.2. Уравнение состояния идеальных газов –

уравнение Менделеева-Клапейрона.

для 1 кг газа:

|  | Рv = RгT |  |
| --- | --- | --- |

для m кг газа:

|  | РV = mRгT, |  |
| --- | --- | --- |

где:

Rг = R/ – газовая постоянная (удельная) данного газа, [Дж/кг К]

R = 8,314 Дж/мольК – универсальная газовая постоянная (для 1 моля идеального газа)

 – молекулярная масса данного газа [кг/моль]

для 1 моля газа:

|  | Pv= 8.314 T, |  |
| --- | --- | --- |

где:

v – объем моля газа.

Уравнение состояния идеального газа, отнесенное к 1 молю газа было впервые предложено в 1874 г. Д.И. Менделеевым.

Таблица 1.

Физические постоянные некоторых газов

| постоянные газ | Водо-род Н2 | кисло-род О2 | азот N2 | воздух (23 мас% О2, 77 мас% N2) | водя-ной пар Н2О | углекис-лый газ СО2 | метан СН4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| относительная молекулярная масса, [кг/кмоль] | 2.02 | 32.0 | 28.01 | 29.0 (кажущаяся масса смеси) | 18.04 | 44.01 | 16.04 |
| газовая постоянная Rг = 8.314, [Дж/кгК] | 4124 | 259.8 | 296.8 | 286.7 | 460.9 | 188.9 | 518.3 |
| плотность газа при н.ф.у. = P/ Rг T, [кг/м3] | 0.09 | 1.43 | 1.25 | 1.29 | 0.8 | 1.96 | 0.72 |

C учетов всех соотношений уравнение состояния идеального газа может быть записано:

для m кг газа:

|  | РV = mRT |  |
| --- | --- | --- |

2. Теплоемкость

Теплоемкость - количество тепла, которое необходимо сообщить телу (газу), чтобы повысить температуру какой-либо его количественной единицы (кг, м3, моль) на 1 градус.

Удельная теплоемкость, отнесенная

к 1 кг – массовая, С [Дж/кгК],

к 1 м3 – объемная, С [Дж/м3К], С=С'22.4μ

к 1 молю – мольная, С [Дж/мольК], С=μСμ;С'=μС22.4,

где:

молекулярная масса вещества, [кг/кмоль], (воздух: =29 кг/кмоль), 22.4м3/кмоль - объем моля газа при нормальных физических условиях (Ро=101.3кПа, То=273.15 К).

Далее будем рассматривать соотношения для массовой теплоемкости 1 кг газа.

Теплоемкость определяется:

- истинная (при данной температуре) C=dqdT;

- средняя (в интервале температур от t1 до t2) C=qt2−t1.

Теплоемкость зависит от атомности газа, параметров состояния (давления и температуры) и условий подвода тепла. Т.к. при невысоких температурах и давлениях теплоемкость идеальных газов с ростом температуры изменяется незначительно, можно считать, что теплоемкость идеальных газов зависит только от условий подвода тепла и атомности. Численно величина с изменяется в пределах от - до +.

Величина dq/dT не является производной, потому что dq не изменение, а малое количество. Для того, чтобы подчеркнуть это, обычно пишут q/dT. Теплоемкость в таком определении не является функцией состояния, так как теплота характеризует не состояние, а процесс передачи энергии.

Теплоемкость – функция процесса.

Изменение температуры тела при одном и том же количестве сообщаемой теплоты зависит от характера происходящего при этом процесса, поэтому теплоемкость является функцией процесса. Это означает, что одно и то же рабочее тело в зависимости от процесса требует для своего нагревания на 1 К различного количества теплоты.

Наиболее часто используются:

- изобарная теплоемкость Ср (подвод или отвод тепла при постоянном давлении);

- изохорная теплоемкость Сv (подвод или отвод тепла при постоянном объеме).

Для идеальных газов:

|  | Сp−Cv=Rг - уравнение Майера, |  |
| --- | --- | --- |

где:

Rг=Rμ – газовая постоянная для данного газа, [Дж/кгК]

R = 8.314 – универсальная газовая постоянная, [Дж/мольК].

Для мольных теплоемкостей:

|  | Ср – Сv = R [Дж/кмольК] или Ср = Сv + 2 [ккал/кмольК] |  |
| --- | --- | --- |

Кроме того:

|  | СpCv=k, |  |
| --- | --- | --- |

где:

k - показатель адиабаты.

Для процессов с постоянной теплоемкостью:

k = 1.67 (для одноатомных газов)

k = 1.4 (для двухатомных газов)

k = 1.3 (для трех- и многоатомных газов).

2.1. Первый закон термодинамики

Первый закон термодинамики является частным случаем всеобщего закона сохранения и превращения энергии применительно к тепловым явлениям, протекающим в термодинамических системах.

Закон сохранения и превращения энергии гласит, что в изолированной системе сумма всех видов энергии является величиной постоянной. Из этого закона следует, что уменьшение какого-либо вида энергии в одной системе, состоящей из одного или множества тел, должно сопровождаться увеличением энергии в другой системе тел.

Превращение механического движения в теплоту известно человеку с древнейших времен, но обратное превращение теплоты в механическую работу в тепловых двигателях практически было осуществлено лишь во второй половине XVIII столетия. И хотя первые попытки превращения теплоты в механическую работу были предприняты еще до нашей эры, они не оказали какого-либо влияния на создание теплового двигателя. Так, например, Герон Александрийский в первом столетии до нашей эры изобрел шар, вращающийся под действием реактивных сил, созданных водяным паром, который вырывался из шара при нагревании его. В начале XVII в. итальянский ученый Бранка создал установку, в которой использовалась кинетическая энергия пара для вращения колеса, укрепленного на вертикальной оси.

В начале XVIII столетия Папин пытался создать паровую поршневую машину. Однако только в 1766 г. такая машина была создана И. И. Ползуновым.

Таким образом, к концу XVIII века процесс превращения теплоты в работу был осуществлен, но без всяких теоретических расчетов и обоснований. Общую формулировку закона сохранения и превращения энергии дал великий русский ученый М. В. Ломоносов. Однако Ломоносов не мог установить эквивалентность различных форм движения материи и дать количественную связь между ними, так как не имел необходимых для этого фактических данных.

Лишь через сто лет после Ломоносова, в первой половине XIX в., наука вплотную подошла к открытию закона сохранения и превращения энергии и эквивалентности теплоты и работы.

В 1842 г. Роберт Майер на основании опытов установил прямую пропорциональность между затраченной теплотой Q и полученной работой L и определил количественное соотношение между ними. В 1843 г. англичанин Джоуль, а в 1844 г. русский академик Ленц установили соотношение между электрической энергией и теплотой. Доказали эквивалентность электрической работы и теплоты. Этот закон вошел в физику под названием закона Ленца — Джоуля. В 1847 г. была опубликована работа Гельмгольца «О сохранении силы». В нем научно излагался закон сохранения энергии. В 1850 г. была опубликована работа Клаузиуса «О движущей силе теплоты», в которой давалось математическое обоснование закона сохранения энергии, разбирались особенности теплоты при идеальных и реальных процессах, объяснялось не только количественное, но качественное содержание открытого закона.

Исторически сложилось несколько формулировок первого начала (закона) термодинамики:

1. Невозможно возникновение или уничтожение энергии (эта формулировка говорит о невозможности возникновения энергии ни из чего и уничтожения ее в ничто);

2. Любая форма движения способна и должна превращаться в любую другую форму движения (эта философская формулировка подчеркивает неуничтожимость энергии и ее способность взаимопревращаться в любые другие виды энергии);

3. Вечный двигатель первого рода невозможен. (Под вечным двигателем первого рода понимают машину, которая была бы способна производить работу, не используя никакого источника энергии);

4. Теплота и работа являются двумя единственно возможными формами передачи энергии от одних тел к другим.

Аналитически первый закон термодинамики выражается зависимостью:

|  | dQ = dU + dL |  |
| --- | --- | --- |

Теплота, сообщенная системе, идет на приращение ее внутренней энергии и на совершение газом внешней работы.

для 1 кг рабочего тела:

|  | dq = du + dl |  |
| --- | --- | --- |

в интегральной форме (для замкнутой термодинамической системы):

|  | q =u +l |  |
| --- | --- | --- |

Рассмотрим составляющие I закона (начала) термодинамики.

2.1.1. Внутренняя энергия

Удельная внутренняя энергия – внутренняя энергия единицы массы вещества:

|  | u = U/m [Дж/кг] |  |
| --- | --- | --- |

Внутренняя энергия системы включает в себя:

- кинетическую энергию поступательного, вращательного и колебательного движения частиц;

- потенциальную энергию взаимодействия частиц;

- энергию электронных оболочек атомов;

- внутриядерную энергию.

В большинстве теплоэнергетических процессов две последние составляющие остаются неизменными. Поэтому в дальнейшем под внутренней энергией будем понимать энергию хаотического движения молекул и атомов, включающую энергию поступательного, вращательного и колебательного движений как молекулярного, так и внутримолекулярного, а также потенциальную энергию сил взаимодействия между молекулами.

Кинетическая энергия молекул является однозначной функцией температуры Т, значение потенциальной энергии зависит от среднего расстояния между молекулами и, следовательно, от занимаемого газом объема V. т.е. является однозначной функцией V. Для идеального газа, в котором отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия, внутренняя энергия не зависит от давления или объема газа, а определяется только его температурой: u=f(T).

Внутренняя энергия – однозначная функция состояния тела и, следовательно, изменение внутренней энергии в термодинамическом процессе не зависит от характера процесса, а определяется только начальным и конечным состоянием тела.

Для любого термодинамического процесса идеального газа изменение внутренней энергии будет определяться как:

|  | du = CvdT |  |
| --- | --- | --- |

в интегральной форме:

|  | u = CvT = Cv(T2 –Т1), |  |
| --- | --- | --- |

где:

Cv – средняя изохорная теплоемкость газа в интервале температур от Т1 до Т2.

Для задач технической термодинамики важно не абсолютное значение внутренней энергии, а ее изменение в различных термодинамических процессах. Поэтому начало отсчета внутренней энергии может быть выбрано произвольно. Например, в соответствии с международным соглашением для воды за нуль принимается значение внутренней энергии при температуре 0,01 °С и давление 610,8 Па, а для идеальных газов — при 0 °С вне зависимости от давления.

2.1.2. Теплота и работа

Тела, участвующие в процессе, обмениваются между собой энергией. Энергия одних тел увеличивается, других - уменьшается. Передача энергии от одного тела к другому происходит 2-мя способами:

Первый способ передачи энергии происходит при непосредственном контакте тел, имеющих различную температуру, путем обмена кинетической энергии между молекулами соприкасающихся тел (или лучистым переносом при помощи электромагнитных волн) – за счет теплопроводности, конвекции и излучения.

Энергия кинетического движения молекул называется тепловой, поэтому такой способ передачи энергии называется передачей энергии в форме теплоты. Количество энергии, полученной телом в форме теплоты, называется подведенной теплотой (сообщенной), а количество энергии, отданное телом в форме теплоты - отведенной теплотой (отнятой). Подведенная теплота - положительна, отведенная - отрицательна.

Теплота – микрофизическая форма передачи энергии.

Удельная теплота 1 кг газа:

|  | q = Q/m [Дж/кг] |  |
| --- | --- | --- |

где:

Q [Дж] – теплота тела массой m [кг].

Теплота – функция процесса. Значение данного параметра будет зависеть от процесса перехода из начального состояния в конечное. Например, теплота, подведенная к газу при постоянном объеме (в закрытом сосуде) будет меньше, чем для нагрева этого же газа в том же интервале температур, но при постоянном давлении в системе.

Второй способ передачи энергии связан с наличием силовых полей или внешнего давления. Для передачи энергии этим способом тело должно либо передвигаться в силовом поле, либо изменять свой объем под действием внешнего давления.

Этот способ называется передачей энергии в форме работы.

Если в качестве примера тела рассматривать газ в сосуде с поршнем, то в случае приложения внешней силы к поршню происходит сжатие газа - работа совершается над телом – работа сжатия (отрицательная), а в случае расширения газа в сосуде работу, перемещение поршня, совершает само тело (газ) – работа расширения (положительная).

Количество энергии, полученное телом в форме работы, называется совершенной над телом работой, а отданная - затраченной телом работой.

Удельная теплота 1 кг газа:

|  | l = L/m [Дж/кг], |  |
| --- | --- | --- |

где:

L [Дж] – работа газа массой m [кг].

Работа изменения объема закрытой системы равна произведению давления на приращение объема:

|  | dl = Pdv l=v1v2Pdv |  |
| --- | --- | --- |

В термодинамике для исследования равновесных процессов широко используют Рv-диаграмму, в которой осью абсцисс служит удельный объем v , а осью ординат — давление Р. Поскольку состояние термодинамической системы определяется двумя параметрами, то на Рv-диаграмме оно изображается точкой. Точка 1 соответствует начальному состоянию системы, точка 2 — конечному, а линия 12 — процессу расширения рабочего тела от v1 до v2 .

Рис. 1. Работа изменения объема эквивалентна площади под кривой процесса в Pv- диаграмме.

Каждому пути перехода системы из состояния 1 в состояние 2 (например, 1-а-2 или 1-b-2) соответствует своя работа расширения: l1b2> l1а2 .Следовательно, работа – функция процесса (зависит от характера термодинамического процесса). С другой стороны, ∫pdv зависит от пути интегрирования и, следовательно, дифференциал элементарной работы dl не является полным дифференциалом (так же как и дифференциал теплоты).

Работа всегда связана с перемещением макроскопических тел в пространстве, например перемещением поршня, деформацией оболочки, поэтому она характеризует упорядоченную (макрофизическую) форму передачи энергии от одного тела к другому и является мерой переданной энергии.

2.1.3. Энтальпия

В XIX веке Гиббс ввел в практику тепловых расчетов новую функцию - энтальпию.

Удельная энтальпия - это отношение энтальпии тела I к его массе:

|  | i = I/m – m [Дж/кг] |  |
| --- | --- | --- |

Возможно использование другого обозначения энтальпии (введенное ранее) – h (H)

Энтальпия - это сумма внутренней энергии тела и произведения давления на объем.

|  | I = U + PV, |  |
| --- | --- | --- |

где:

I – энтальпия

U - внутренней энергия;

P - давление;

V - объем.

Удельная энтальпия:

|  | i = u + Pv |  |
| --- | --- | --- |

Так как входящие в формулу для определения энтальпии величины (u, P, v) являются функциями состояния, то и сама энтальпия является функцией состояния и, следовательно, изменение энтальпии в термодинамическом процессе не зависит от характера процесса, а определяется только начальным и конечным состоянием тела.

Для любого термодинамического процесса идеального газа изменение энтальпии будет определяться как: di = CрdT, в интегральной форме i = CрT = Cр(T2 – Т1), где Cр – средняя изобарная теплоемкость газа в интервале температур от Т1 до Т2.

Для определения физического смысла энтальпии можно привести следующие рассуждения.

Внутренняя энергия есть собственная энергия тела, присущая ему как таковому.

С молекулярной точки зрения внутренняя энергия любого тела, представляющего собой совокупность большого числа частиц (молекул, атомов, ионов и т. д.), есть энергия всех составляющих тело частиц и равна сумме их кинетической и потенциальной энергий.

Энтальпия же согласно выражению I = U + PV есть не что иное, как полная энергия, связанная с данным состоянием тела; она состоит из внутренней энергии U тела и величины PV, представляющей собой работу, которую нужно было затратить для того, чтобы ввести тело объемом V во внешнюю среду, имеющую повсюду одинаковое давление P, или, что то же самое, потенциальную энергию связи данного тела с окружающей средой, когда эта связь осуществляется исключительно через внешнее давление. Можно также сказать, что энтальпия равняется сумме внутренних энергий системы и находящегося с ней в механическом равновесии внешнего источника работы (в частности, окружающей среды); механическое равновесие означает, что источник работы оказывает на систему внешнее давление, равное давлению внутри системы.

Превышение I над U сопряжено с наличием внешней среды; оно тем больше, чем больше давление среды P.Таким образом, если тело находится в равновесии с внешней средой, то с любым состоянием его связана энергия U + PV, численно равная энтальпии I тела.

Энтальпию можно трактовать как энергию расширенной системы.

2.1.4 Первый закон термодинамики в записи через энтальпию

(вторая форма записи 1 закона)

Уравнение dq = du + l, в случае, когда единственным видом работы является работа расширения l = Pdv, с учетом очевидного соотношения du = di – d(Pv) = di – vdP – Pdv, может быть записано в виде dq = (di – vdP – Pdv)+Pdv , или

|  | dq = di – vdP |  |
| --- | --- | --- |

Из этого соотношения следует, что если давление системы сохраняется неизменным, т. е. осуществляется изобарный процесс dP = 0, то

|  | dqp = di и qp = i = i2 – i1 |  |
| --- | --- | --- |

т. е. теплота, подведенная к системе при постоянном давлении, идет только на изменение энтальпии данной системы.

Это выражение очень часто используется в расчетах, так как огромное количество процессов подвода теплоты в теплоэнергетике (в паровых котлах, камерах сгорания газовых турбин и реактивных двигателей, теплообменных аппаратах), а также целый ряд процессов химической технологии и многих других осуществляется при постоянном давлении. По этой причине в таблицах термодинамических свойств обычно приводятся значения энтальпии, а не внутренней энергии.

Так как между энтальпией и внутренней энергией существует конкретная связь, выбор начала отсчета одной из них не произволен, в точке, принятой за начало отсчета внутренней энергии, i = Pv. Например, для воды при t = 0,01 °С и P = 610,8 Па, u = 0, а i = Pv = 610,8х0.001 = 0,611 Дж/кг.

3. Энтропия

Параметр был предложен в 1852 г. Р.Клаузиусом и позднее назван энтропией.

Энтропия - это отношение энтропии тела к его массе m:

|  | s = S/m [Дж/кгК] |  |
| --- | --- | --- |

для произвольного количества газа dS = dQ/T

Можно показать, что энтропия – функция состояния рабочего тела, не зависит от процесса перехода из начального в конечное состояние, и ds является полным дифференциалом.

Изменение энтропии в каком-либо процессе:

|  | Δs=s2−s1=T1T2dqT |  |
| --- | --- | --- |

С учетом I закона термодинамики и уравнения Клапейрона изменение энтропии равно:

|  | ΔS=CvlnP2P1+CplnV2V1 ΔS=CvlnT2T1+RгlnV2V1ΔS=CplnT2T1−RгlnP2P1 |  |
| --- | --- | --- |

В процессах при постоянном объеме V=const:

|  | ΔS=CvlnT2T1 |  |
| --- | --- | --- |

В процессах при постоянном давлении Р=const:

|  | ΔS=CplnT2T1 |  |
| --- | --- | --- |

Понятие энтропии позволяет ввести чрезвычайно удобную для термодинамических расчетов Тs-диаграмму, на которой (как и на Рv-диаграмме) состояние термодинамической системы изображается точкой, а равновесный термодинамический процесс линией.

Из выражения для энтропии следует, что в равновесном процессе

|  | dq = Tds q=T1T2Tds |  |
| --- | --- | --- |

В Ts-диаграмме элементарная теплота процесса dq изображается элементарной площадкой с высотой Т и основанием ds, а площадь, ограниченная линией процесса, крайними ординатами и осью абсцисс, эквивалентна теплоте процесса.

Рис. 2. Теплота - площадь под процессом в Ts-диаграмме.

Очевидно, что при различных путях перехода из т.1 в т.2 в различных термодинамических процессах, площадь под процессами (теплота) будет различна – теплота, как было указано, - функция процесса.

По характеру изменения энтропии в равновесном процессе можно судить о том, в каком направлении происходит теплообмен. При подводе теплоты к телу (dq>0) его энтропия возрастает (ds> 0), а при отводе теплоты (dq<0) — убывает (ds <0).

3.1 Третий закон термодинамики

(тепловая теорема Нерста)

В 1906 г. В. Нернст экспериментально установил, а М.Планк окончательно сформулировал следующий принцип:

При температуре, стремящейся к абсолютному нулю 0 К, энтропия вещества, находящегося в конденсированном состоянии с упорядоченной кристаллической решеткой, стремиться к 0.

So  0 при Т 0

3-й закон позволяет рассчитать абсолютное значение энтропии, в отличие от внутренней энергии или энтальпии, которые отсчитываются от произвольного уровня.

«Энтропия – мера порядка (хаоса)»

S = 0 – 100% «порядок»

При увеличении энтропии возрастает разупорядоченность, степень хаоса.

Smax – 100% «хаос»

3.2 Второй закон термодинамики

Первый закон термодинамики утверждает, что теплота может превращаться в работу, а работа в теплоту, не устанавливая условий, при которых возможны эти превращения. Повседневные наблюдения и опыты показывают, что теплота сама может переходить только от нагретых тел к более холодным (до полного равновесия). Только за счет затраты работы можно изменить направление движения теплоты. Это свойство теплоты резко отличается от работы. Работа легко и полностью превращается в теплоту.

В тепловых машинах превращение теплоты в работу происходит только при наличии разности температур между источниками теплоты и теплоприемниками. При этом вся теплота не может быть превращена в работу. Закон, позволяющий указать направление теплового потока, и устанавливающий максимально возможный предел превращения теплоты в работу в тепловых машинах - 2-й закон термодинамики.

Формулировки второго закона термодинамики:

1. Вечный двигатель второго рода невозможен (под вечным двигателем второго рода понимается машина, которая могла бы превращать всю подводимую к ней теплоту в работу. Такая машина имела бы КПД = 1) - постулат Оствальда.

2. Невозможна периодически действующая тепловая машина, единственным результатом действия которой было бы получение работы за счет отнятия теплоты от некоторого источника (постулат Томсона).

3. Теплота не может самопроизвольно (без компенсации) переходить от тел с более низкой температурой к телам с более высокой температурой (постулат Клаузиуса).

4. Сумма изменений энтропии системы и внешней среды не может убывать.

5. Всякое изменение состояния системы происходит самопроизвольно только в том направлении, при котором может иметь место переход частей системы от менее вероятного к более вероятному распределению (постулат Больцмана) и др. формулировки.

Условия работы тепловых машин.

1. Тепловая машина всегда работает в определенном перепаде температур. (Это значит, что для работы такой машины необходим иметь по крайней мере 1 источник теплоты, и 1 приемник теплоты).

2. Любая тепловая машина должна работать циклично, т.е. рабочее тело, совершая за определенный промежуток времени ряд процессов расширения и сжатия, должно возвращаться в исходное состояние.

Резюмируя первый и второй законы термодинамики, Р.Клаузиус констатировал:

Энергия Вселенной постоянна.

Энтропия Вселенной стремится к максимуму.

Аналитически 2-й закон термодинамики выражается зависимостью

|  | dS  dQ / T |  |
| --- | --- | --- |

Максимуму энтропии соответствует устойчивое равновесие системы.

В природе не существует реальной системы, которая могла бы пройти цикл операций и вернуться в начальное состояние, не увеличивая энтропии внешней среды, или, обобщая, Вселенной. Увеличение энтропии отличает будущее от прошлого, поэтому существует стрела времени: «Энтропия – стрела времени».

Принцип возрастания энтропии.

Самопроизвольные (неравновесные) процессы в изолированной системе всегда приводят к увеличению энтропии. Это положение представляет собой наиболее общую формулировку второго начала термодинамики для неравновесных процессов.

Необходимо заметить, что неравенство dS  dQ / T применимо только к изолированным системам. Если от системы отводится теплота, то ее энтропия может убывать, однако суммарное изменение энтропии системы и энтропии внешних тел всегда положительно (либо равно нулю, если в системе протекают равновесные процессы).

Когда изолированная система находится в состоянии с максимальной энтропией, то в ней не могут протекать никакие самопроизвольные процессы, потому что любой самопроизвольный процесс неравновесен и сопровождается увеличением энтропии. Поэтому состояние изолированной системы с максимальной энтропией является состоянием ее устойчивого равновесия, и самопроизвольные процессы могут протекать в изолированной системе лишь до тех пор, пока она не достигнет состояния равновесия.

Данное обстоятельство позволило Р.Клаузиусу сделать вывод, что поскольку Вселенная, как любая изолированная система, идет по пути, на котором ее энтропия все время возрастает, то, заглядывая в будущее, можно предвидеть то время, когда Вселенная окажется в состоянии с максимальной энтропией. Тогда все тела приобретут одинаковую температуру, тепловая энергия не сможет больше превращаться в работу, наступит «тепловая смерть» Вселенной.

Ошибка Р.Клаузиуса заключается в том, что второй закон термодинамики, установленный для изолированных систем на Земле, не может быть распространен на всю бесконечную, т.е. неизолированную Вселенную. Отдельные миры и планетные системы остывают, излучают энергию в мировое пространство, и жизнь на них замирает. Но одновременно с этим во Вселенной идут процессы с уменьшением энтропии, например – рождение звезд и звездных ассоциаций, о чем свидетельствуют исследования последних десятилетий.

3.3 Смеси идеальных газов

3.3.1 Основные свойства газовых смесей

В технике очень часто приходится иметь дело с газообразными веществами, близкими по свойствам к идеальным газам и представляющими механическую смесь отдельных газов, например доменный и светильный газ, отходящие газы из котельных установок, двигателей внутреннего сгорания, реактивных двигателей и других тепловых установок, влажный воздух в системах вентиляции и кондиционирования. Воздух представляет газовую смесь, состоящую из азота, кислорода, углекислого газа, водяных паров и одноатомных газов. Поэтому для решения практических задач необходимо уметь определять основные параметры газовой смеси: газовую постоянную, среднюю молекулярную массу, парциальные давления и др.

Под газовой смесью понимается смесь отдельных газов, не вступающих между собой ни в какие химические реакции. Каждый газ в смеси независимо от других газов полностью сохраняет все свои свойства и ведет себя так, как если бы он один занимал весь объем смеси. Молекулы газа создают давление на стенки сосуда, которое называется парциальным (частичным). Будем считать, что каждый отдельный газ, входящий в смесь, подчиняется уравнению состояния Клапейрона, т. е. он является идеальным газом.

Газовая смесь идеальных газов подчиняется закону Дальтона, который гласит: общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих смесь:

|  | P = P1 + P2 + …. + Pn =  Pi |  |
| --- | --- | --- |

где:

P1, P2, …..Pn - парциальные давления.

Парциальное давление — это давление, которое имел бы каждый газ, входящий в состав смеси, если бы этот газ находился один в том же количестве, в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси.

Параметры газовой смеси могут быть вычислены по уравнению Клапейрона-Менделеева PV = mRгT, где все величины, входящие в уравнение, относятся к смеси газов.

Таким образом, задачей расчета газовой смеси является определение на основании заданного состава смеси средней молекулярной массы или газовой постоянной смеси газов, после чего получение всех остальных параметров можно произвести по уравнению состояния для смеси. Дополнительно часто требуется также определение и парциальных давлений газов, входящих в смесь.

При дальнейшем изложении этой главы все величины без значков будем относить к газовым смесям, а величины со значками — к отдельным газам.

3.3.2 Способы задания смеси газов

Состав смеси газов может быть задан массовыми, объемными и мольными долями.

Массовой долей называется отношение массы каждого газа к общей массе смеси:

|  | g1= m1/m; g2 = m2/m; ...; gn= mn/m, |  |
| --- | --- | --- |

где:

g1, g 2,…. gn,—массовые доли;

m1, m2,…. mn — масса каждого газа;

m — масса всей смеси.

Сумма массовых долей равна единице:

|  | g1 + g 2 +…..+ gn =  gi = l |  |
| --- | --- | --- |

Сумма масс всех газов равна массе смеси:

|  | ml + m2+…..+ mn =  mi = m. |  |
| --- | --- | --- |

Массовые доли часто задаются в процентах. Например, для сухого воздуха: gN2 77%, gO2 23%.

Объемной долей называется отношение парциального (приведенного) объема каждого газа к общему объему смеси газов:

|  | r1 = V1/V; r2 = V2/V; …. rn= Vn/V |  |
| --- | --- | --- |

где:

r1, r2 ..., rn — объемные доли;

V1, V2..... Vn — парциальные (приведенные) объемы каждого газа;

V — объем смеси газов.

Парциальным объемом газа называется объем, который занимал бы этот газ, если бы его температура и давление равнялись температуре и давлению смеси газов.

Сумма парциальных объемов газов, составляющих смесь, равна объему смеси газов.

|  | Vl + V2+…..+ Vn =  Vi = V. |  |
| --- | --- | --- |

Сумма объемных долей равна единице:

|  | r1 + r2 +…..+ rn =  ri = l |  |
| --- | --- | --- |

Объемные доли также задаются в процентах.

Например, для сухого воздуха: gN2 79 об.%, gO2 об.21%.

Задание смеси мольными долями равнозначно заданию ее объемными долями.

3.3.3 Соотношения между массовыми и объемными долями

Между удельными объемами, плотностями, молекулярными массами и газовыми постоянными какого-нибудь газа и всей смеси в целом на основании закона Авогадро и уравнения Клапейрона — Менделеева существует следующая зависимость:

|  | i/= V/Vi =i/ = Rг/ Rгi |  |
| --- | --- | --- |

где:

i — плотность каждого газа;

 — плотность смеси газов;

i — молекулярная масса каждого газа; 

 — молекулярная масса смеси газов.

Можно записать также, что gi = mi/m = iVi/V = (i/) ri

Последние два соотношения позволяют составить несколько уравнений, связывающих массовые и объемные доли:

|  | gi =( V/Vi) ri = (i/) ri=( Rг/Rгi) ri ri =( /i) gi = (Vi/V) gi =( Rгi /Rг) gi = (/i) gi |  |
| --- | --- | --- |

3.3.4 Газовая постоянная смеси газов

Смесь газов подчиняется уравнению состояния:

|  | PV = mRгT и Rг = PV/mT |  |
| --- | --- | --- |

Учитывая соотношения

|  | ri = (RГi / RГ) gi и  ri = (RГi / RГ) gi = l |  |
| --- | --- | --- |

получим

|  | RГ = gi RГi = g1 RГ1 + g2 RГ2 +……+ gn RГn |  |
| --- | --- | --- |

Газовая постоянная смеси газов равна сумме произведений массовых долей каждого газа на его газовую постоянную.

Другое уравнение для определения газовой постоянной смеси

|  | RГ = gi RГi = 8.314 (g1 /1 + g2 /2 +……+ gn /n) |  |
| --- | --- | --- |

Газовую постоянную смеси можно определить по известной средней молекулярной массе смеси: RГ = 8.314/.

Следовательно, газовая постоянная смеси определяется по уравнению, в которое вводится средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси, а газовая постоянная отдельного газа определяется по тому же уравнению, но в него вводится действительная молекулярная масса каждого газа.

Если дан объемный состав смеси, то из соотношений

|  | gi = (RГ / RГi)ri и gi = RГri / RГi = l |  |
| --- | --- | --- |

получим

|  | RГ = 1/(ri / RГi) = 1/( r1 /RГ1 + r2 /RГ2 +……+ rn /RГn). |  |
| --- | --- | --- |

3.3.5 Средняя (кажущаяся) молекулярная масса смеси газов

Средняя молекулярная масса представляет собой условную величину и относится к такому однородному газу, у которого число молекул и общая масса равны числу молекул и массе смеси газов.

Если известна величина газовой постоянной смеси, то

|  | = 8.314/ RГ и = 8.314/( g1 RГ1 + g2 RГ2 +……+ gn RГn) |  |
| --- | --- | --- |

Заменяя газовые постоянные RГ1 , RГ2,.... RГn их значениями из уравнения Клапейрона, получаем выражение для средней молекулярной массы, если смесь задана массовыми долями:

|  |  = 1/(g1 /1 + g2 /2 +……+ gn /n) |  |
| --- | --- | --- |

Если смесь задана объемными долями, то

|  | RГ = 1/(ri /Rгi) = 8.314/ri i |  |
| --- | --- | --- |

Поскольку RГ = 8.314/, то

|  | m = ri i= r1 1 + r2 2 +……+ rn n |  |
| --- | --- | --- |

Средняя молекулярная масса смеси газов равна сумме произведений объемных долей на молекулярные массы отдельных газов, составляющих смесь.

4. Основные термодинамические процессы идеальных газов

4.1 Общие вопросы исследования процессов

Первый закон термодинамики устанавливает взаимосвязь между количеством теплоты, изменением, внутренней энергии и внешней работой газа, причем количество теплоты, подводимое к телу или отводимое от него, зависит от характера процесса.

К основным процессам, имеющим большое значение как для теоретических исследований, так и для практических работ в технике, относятся:

изохорный, протекающий при постоянном объеме;

изобарный, протекающий при постоянном давлении;

изотермический, протекающий при постоянной температуре;

адиабатный, протекающий при отсутствии теплообмена с внешней средой.

Кроме того, существует группа процессов, являющихся при определенных условиях обобщающими для основных процессов. Эти процессы называются политропными и характеризуются постоянством теплоемкости в процесс.

Для всех процессов устанавливается общий метод исследований, который заключается в следующем:

- выводится уравнение кривой процесса на Pv- и Ts- диаграммах;

- устанавливается зависимость между основными параметрами рабочего тела в начале и конце процесса;

- исследуется 1-й закон термодинамики, применительно к данному процессу;

- вычисляется работа изменения объема газа по основной формуле

|  | l=v1v2Pdv |  |
| --- | --- | --- |

- определяется количество теплоты, участвующее в процессе, по формуле

|  | q=T1T2CndT |  |
| --- | --- | --- |

где:

Сn – теплоемкость данного процесса;

- определяется изменение внутренней энергии по формуле, справедливой для всех процессов идеального газа:

|  | Δu=u2−u1=T1T2CvdT |  |
| --- | --- | --- |

или при постоянной теплоемкости:

|  | u = CvT = Cv(T2 – Т1) |  |
| --- | --- | --- |

- определяется изменение энтальпии в процессе по формуле, справедливой для всех процессов идеального газа (при постоянной теплоемкости):

|  | i = CрT = Cр(T2 – Т1) |  |
| --- | --- | --- |

- определяется изменение энтропии в процессе по формулам:

|  | ΔS=CvlnP2P1+CplnV2V1 ΔS=CvlnT2T1+RгlnV2V1ΔS=CplnT2T1−RгlnP2P1 |  |
| --- | --- | --- |

Рассматриваемые процессы считаются обратимыми.

4.2 Изохорный процесс

Процесс, протекающий при постоянном объеме, называют изохорным (dv = 0, или v = const). Кривая процесса называется изохорой.

Из уравнения состояния идеального газа Рv = RT при v = const получаем P/T = Rг/v=const.

При постоянном объеме давление газа изменяется прямо пропорционально абсолютным температурам (закон Шарля):

|  | P1/P2= T1/T2 |  |
| --- | --- | --- |

Рис. 3. Изображение изохорного процесса в Рv- и Ts-координатах.

Внешняя работа газа при v = const равна нулю, так как dv = 0. Следовательно,

|  | l=v1v2Pdv=0 |  |
| --- | --- | --- |

Основное уравнение первого закона термодинамики при dl = 0 принимает вид

|  | dqv = duv = CvdT |  |
| --- | --- | --- |

Количество теплоты, участвующее в изохорном процессе при постоянной теплоемкости, равно:

|  | qv = u = CvT = Cv(T2 –Т1) |  |
| --- | --- | --- |

Вся внешняя теплота расходуется только на изменение внутренней энергии тела.

Если процесс 1-2 осуществляется с увеличением давления, теплота в нем подводится, при этом увеличиваются внутренняя энергия и температура газа. Если давление в процессе понижается, то теплота отводится, уменьшаются внутренняя энергия и температура газа

Изменение энтропии в обратимом изохорном процессе определяем из уравнения

|  | ΔS=CvlnT2T1+RгlnV2V1 |  |
| --- | --- | --- |

но при V = const lnV2V1=0, поэтому изменение энтропии при постоянной теплоемкости равно

|  | ΔSv=CvlnT2T1 |  |
| --- | --- | --- |

Как видно из данного уравнения, изохора на Ts-диаграмме представляет собой логарифмическую кривую 1-2.

Подкасательная к кривой 1-2 в любой ее точке дает значение истинной теплоемкости Сv.

Площадь под изохорой в Ts-диаграмме в некотором масштабе изображает в процессе количество теплоты qv, которая расходуется на изменение внутренней энергии газа, т.е. эта же площадь фигуры под изохорой отражает и изменения внутренней энергии для процесса в интервале температур от Т1 до Т2. Площади фигуры под изохорой в Pv-диаграмме (под вертикальной прямой) не существует, что соответствует утверждению lv=0.

Изохоры различных объемов являются эквидистантными кривыми, имеющими при одной и той же температуре одинаковые угловые коэффициенты.

Изохоры, построенные для различных объемов, смещены одна относительно другой на расстояние, которое определяется по уравнению

|  | ΔS=CvlnT2T1+RгlnV2V1 |  |
| --- | --- | --- |

при Т = const:

|  | sv = sa – s2 = Rг ln va /v2 |  |
| --- | --- | --- |

Чем больше объем газа, тем дальше находится изохора от оси ординат.

4.3 Изобарный процесс

Процесс, протекающий при постоянном давлении, называют изобарным (dP = О, или P = const).

Из уравнения состояния идеального газа Рv =RгT для изобарного процесса находим:

|  | v/T = Rг/P = const |  |
| --- | --- | --- |

Для процесса 1-2:

|  | v1/v2= T1/T2 |  |
| --- | --- | --- |

В изобарном процессе объемы одного и того же количества газа изменяются прямо пропорционально абсолютным температурам. Это соотношение называется законом Гей-Люссака.

При расширении газа его температура возрастает, при сжатии — уменьшается.

Удельная работа изменения объема при этом выражается следующим уравнением:

|  | l=v1v2Pdv=P(v2−v1) или l = Rг (T2 –T1) |  |
| --- | --- | --- |

Основное уравнение первого закона термодинамики при P = const (dP = 0) имеет вид

|  | dqp = CpdT = di |  |
| --- | --- | --- |

Следовательно, количество теплоты, сообщенное телу в изобарном процессе при постоянной теплоемкости, равно qp = CpT = i = i2 – i1

Часть сообщенной теплоты qp, равная P(v2 – v1), переходит в работу расширения, а другая часть идет на увеличение внутренней энергии тела.

Для обратимого изобарного процесса при постоянной теплоемкости изменение энтропии находится по уравнению:

|  | ΔS=CplnT2T1−RгlnP2P1 |  |
| --- | --- | --- |

при постоянном давлении Р=const и lnP2P1=0:

|  | ΔSp=CplnT2T1 |  |
| --- | --- | --- |

Изобара на Ts-диаграмме изображается кривой 1-2 и, подобно изохоре, обращена выпуклостью вниз. Подкасательная кривой 1-2 в любой ее точке дает значение истинной теплоемкости Ср.

Рис. 4. Изображение изобарного процесса в Рv- и Ts-координатах.

Площадь под изобарой в Ts-диаграмме в некотором масштабе изображает в процессе количество теплоты qp, равное изменению энтальпии газа i. Площадь под изобарой в Pv-диаграмме – прямоугольник высотой Р и основанием v - работа процесса lp= Pv.

Все изобары являются эквидистантными кривыми, имеющими при одной и той же температуре одинаковые угловые коэффициенты. Горизонтальное расстояние между изобарами различных давлений определяется по уравнению

|  | ΔS=CplnT2T1−RгlnP2P1 |  |
| --- | --- | --- |

при T= const:

|  | sb-2 = sb – s2 = Rг ln P2 /Pb |  |
| --- | --- | --- |

Из последнего уравнения следует, что расстояние между изобарами зависит от величины давлений и природы газа. Чем меньше давление газа, тем изобара дальше от оси ординат.

Из сопоставления уравнений ΔSv=CvlnT2T1 и ΔSp=CplnT2T1следует, что в случае осуществления изохорного и изобарного процессов в одном интервале температур, возрастание энтропии будет больше в изобарном процессе, так как Ср всегда больше Сv.

В Ts-диаграмме изобары являются более пологими кривыми, чем изохоры.

4.4 Изотермический процесс

Процесс, протекающий при постоянной температуре, называют изотермический (Т =const или dT = 0). Кривая процесса называется изотермой.

Для изотермического процесса идеального газа Рv = RгT, при Т = const получаем

|  | Рv = const –уравнение изотермы |  |
| --- | --- | --- |

или

|  | P1v1= P2v2 и P1/P2= v2/v1 |  |
| --- | --- | --- |

При постоянной температуре объем газа изменяется обратно пропорционально его давлению (закон Бойля — Мариотта).

Из уравнения изотермы Pv=const видно, что на Рv-диаграмме изотермический процесс представляет собой равнобокую гиперболу. Площадь под процессом – работа процесса l.

Изотермический процесс на Ts-диаграмме изображается прямой, параллельной оси абсцисс. Теплота, участвующая в изотермическом процессе – площадь под процессом (прямоугольник с высотой Т и с основанием s) , равна произведению изменения энтропии (s2 – s1) на абсолютную температуру Т:

|  | q = Ts = T (s2 – s1) |  |
| --- | --- | --- |

.

Рис. 5. Изображение изотермического процесса в Рv- и Ts-координатах.

Основное уравнение первого закона термодинамики при Т=const (dT=0) получает простой вид: т.к. du = CvdT= 0 , то dq = dl и для всего процесса

|  | q = l |  |
| --- | --- | --- |

Количество подведенной к рабочему телу теплоты численно равно работе изменения объема.

Зная уравнение изотермического процесса для идеального газа, можно подсчитать работу процесса. Удельная работа изменения объема равна l=v1v2Pdv, но из уравнения изотермы имеем P1v1= Pv или P= P1v1/v — поэтому l= P1v1 ∫dv/v.

Интегрируя последнее уравнение, получаем

|  | l = q = P1v1 ln v2 / v1 = P1v1 ln P1 / P2= RгT ln P1 /P2= RгT ln v2 / v1 |  |
| --- | --- | --- |

Теплоемкость в изотермическом процессе

|  | СТ = dq/dT = dq/0 = ±∞ |  |
| --- | --- | --- |

Энтальпия и внутренняя энергия идеального газа не меняются, т. е. di = 0 и du = 0.

Для определения изменения энтропии следует воспользоваться уравнениями:

|  | ΔS=CvlnT2T1+RгlnV2V1ΔS=CplnT2T1−RгlnP2P1 |  |
| --- | --- | --- |

откуда

|  | ΔS=RгlnV2V1ΔS=RгlnP2P1 или S = q/T |  |
| --- | --- | --- |

4.5 Адиабатный процесс

Процесс, протекающий без подвода и отвода теплоты, т. е. при отсутствии теплообмена рабочего тела с окружающей средой, называют адиабатным, а кривая этого процесса называется адиабатой.

Для получения адиабатного процесса необходимым и обязательным условием является dq = 0 и, следовательно, q = 0.

В реальной жизни адиабатных процессов не существует, поскольку полностью изолировать систему от окружающей среды невозможно. Однако часто происходят процессы, при которых теплообменном с окружающей средой очень мал, например, быстрое сжатие газа в сосуде поршнем, когда тепло не успевает отводиться за счет нагрева поршня и сосуда, или обратимый адиабатный процесс можно осуществить в цилиндре с абсолютно нетеплопроводными стенками при бесконечно медленном перемещении поршня.

Теплоемкость в адиабатном процессе из выражения C = dq/dT при dq = 0 также равна нулю.

Выведем уравнение адиабаты. Из уравнений первого закона термодинамики при dq = 0 имеем CvdT + Pdv = 0 и CрdT – vdP = 0.

Разделив второе уравнение на первое, получим CpdTCvdT=−vdPPdv или kdvv=−dPP.

Интегрируя последнее уравнение при условии, что k = Ср / Cv = const (Ср = const и Cv = const), находим

|  | kv1v2dvv=−P1P2dPP или k lnv2/v1 = ln P1/P2 |  |
| --- | --- | --- |

После потенцирования имеем (v2/v1)k = P1/P2 или P1v1k = P2v2k , откуда уравнение адиабаты

|  | Pvk = const |  |
| --- | --- | --- |

При адиабатном процессе произведение давления на объем газа в степени k есть величина постоянная. Величину k называют показателем адиабаты.

Показатель адиабаты определяется атомностью газа и ориентировочно можно принять:

k = 1.67 (для одноатомных газов)

k = 1.4 (для двухатомных газов)

k = 1.3 (для трех- и многоатомных газов)

Рассмотрим зависимость между основными параметрами в адиабатном процессе.

Из уравнения адиабаты следует, что P1/ P2 = (v2/v1)k и v2/v1= (P1/P2)1/k,

Если эти соотношения параметров тела подставить в уравнение состояния для крайних точек процесса (P2/P1)(v2/v1) = (T2/T1), то после соответствующих преобразований найдем

|  | T1/ T2 = (v2/v1)k-1 =(P1/P2)(k-1)/k |  |
| --- | --- | --- |

Удельная работа изменения объема l=v1v2Pdv, совершаемая телом над окружающей средой при равновесном адиабатном процессе, может быть вычислена по уравнению адиабаты P=P1v1k/v2k или

|  | l=v1v2P1v1k(dvvk)=P1v1k(1−k)v21−k−v11−k=P1v1kk−11v1k−1−1v2k−1=1k−1P1v1kv1k−1−P2v2kv2k−1 |  |
| --- | --- | --- |

откуда

|  | l=[1/(k -1)]( P1v1 - P2v2) |  |
| --- | --- | --- |

Из последнего выражения могут быть получены следующие формулы:

|  | l = [P1v1/(k – 1)](1 – T2/T1); l = [R/(k – 1)](T1 – T2) |  |
| --- | --- | --- |

Отношение температур заменяем отношением объемов и давлений:

|  | l=P1v1k−11−P2P1k−1k=RT1k−11−v1v2k−1 |  |
| --- | --- | --- |

Уравнение первого закона термодинамики для адиабатного процесса (с учетом dq=0) имеет вид:

|  | du = – Pdv и di = vdP |  |
| --- | --- | --- |

для процесса в целом :

|  | u = – l, i = – l´ |  |
| --- | --- | --- |

где:

l'=−P1P2vdP - располагаемая (полезная) внешняя работа.

Согласно первому закону термодинамики работа изменения объема в адиабатном процессе получается за счет убыли внутренней энергии тела.

При Cv = const: l = Cv(T1 – T2).

Если газ расширяется, то его внутренняя энергия и температура убывают; если газ сжимается, то его внутренняя энергия и температура возрастают.

Вычислим располагаемую (полезную) внешнюю работу в адиабатном процессе, равную

|  | l'=−P1P2vdP |  |
| --- | --- | --- |

Рис. 6. Располагаемая (полезная) внешняя работа в адиабатном процессе.

При обратимом адиабатном процессе ид. газа располагаемая внешняя работа будет в k раз больше величины работы изменения объема и обратна ей по знаку.

Действительно, из уравнения адиабаты следует, что k dv/v = – dP/P или –vdP= kPdv, т.е.

|  | dl' = k dl |  |
| --- | --- | --- |

Следовательно,

|  | l' = [k/(k –1)](P1v1 – P2v2) и l' = kl. |  |
| --- | --- | --- |

Графически располагаемая внешняя работа изображается на Pv-диаграмме площадью фигуры, ограниченной линией процесса, крайними абсциссами и осью ординат.

Рис. 7. Изображение адиабатного процесса в Рv- и Ts-диаграммах.

Поскольку в уравнении адиабаты Pvk = const показатель адиабаты k > 1 (т.к. k = Ср/Cv, а Ср > Cv по уравнению Майера), адиабата на Рv-диаграмме идет круче, чем изотерма Pvk = const (уравнение изотермы Pv1 = const)

Для обратимого адиабатного процесса dq = 0, поэтому ds = dq/T = 0 и s2 = s1 = const, т. е. обратимый адиабатный процесс является одновременно изоэнтропийным (или при постоянной энтропии) и изображается в Тs-диаграмме вертикальной прямой 1-2, параллельной оси ординат.

4.6 Политропный процесс

Процесс идеального газа, в котором теплоемкость является постоянной величиной, называть политропным процессом, а линия процесса — политропа.

Из определения политропного процесса следует, что основные термодинамические процессы — изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный, если они протекают при постоянной теплоемкости, являются частными случаями политропного процесса.

Теплоемкость политропного процесса С„ может принимать самые разнообразные положительные и отрицательные значения от +  до — .

Количество теплоты, участвующее в политропном процессе, может быть выражено произведением теплоемкости процесса на на разность температур Т2 – Т1 в конечном и начальном состояниях: q = Cn(Т2 – Т1) и dq = CndT.

Уравнение политропного процесса выводится на основании уравнения первого закона термодинамики:

|  | dq = dT = Cp dT – vdP и dq = Cn dT = Cv dT + Pdv. |  |
| --- | --- | --- |

Из этих уравнений найдем

|  | (Cn – Cp )/( Cn – Cv) = – vdP/Pdv |  |
| --- | --- | --- |

Обозначив выражение левой части уравнения через n, получим

|  | (Cn – Cp )/( Cn – Cv) = n и ndv/v = – dP/P |  |
| --- | --- | --- |

Интегрируя полуденное соотношение в пределах от начала до конца процесса, находим n lg v2/v1 = lg P1/P2 или

|  | Pvn = const |  |
| --- | --- | --- |

Полученное уравнение является уравнением политропного процесса.

Показатель политропы

|  | n = (Cn – Cp )/( Cn – Cv) |  |
| --- | --- | --- |

принимает для каждого процесса определенное числовое значение. Для основных процессов:

изохорный n = ± ,

изобарный n = 0,

изотермический n = 1

адиабатный n = k.

Поскольку уравнение политропы отличается от уравнения адиабаты только величиной показателя n, то, очевидно, все соотношения между основными параметрами могут быть представлены формулами, аналогичными адиабатному процессу:

P1/ P2 = (v2/v1)n,

T1/ T2 = (v2/v1)n-1 = (P1/P2)(n-1)/n

Теплоемкость политропного процесса определяем из формулы

|  | n = (Cn – Cp )/( Cn – Cv) |  |
| --- | --- | --- |

откуда

|  | Cn = Cv [(n – k)/(n – 1)] |  |
| --- | --- | --- |

Если в данное выражение для теплоемкости подставить значения n для частных случаев, то получаем теплоемкости рассмотренных процессов:

изохорного процесса n = ± , Cn = Cv ,

изобарного процесса n= 0, Cn = kCv = Cp;

изотермического процесса n = 1, Cn = ± ;

адиабатного процесса n = k, Cn = 0.

Уравнение работы изменения объема, совершаемой телом при политропном процессе, имеет аналогичный вид с уравнением работы в адиабатном процессе, т. е;

|  | l = [1/(k -1)]( P1v1 - P2v2) или l=P1v1n−11−P2P1n−1n=RT1n−11−v1v2n−1=RT1n−11−T2T1 |  |
| --- | --- | --- |

Изменение внутренней энергии газа и теплота в политропном процессе определяются по формулам:

|  | u = Cv (Т2 – Т1); q = Cn(Т2 – Т1) = Cv[(n – k)/(n – 1)](Т2 – Т1) |  |
| --- | --- | --- |

Располагаемая внешняя работа в политропном процессе по аналогии с адиабатным процессом равна

|  | l'=−P1P2vdP = [n/(n-l)] (P1v1 – P2v2) = [n/(n-l)]R(Т1 – Т2) |  |
| --- | --- | --- |

Изменение энтальпии газа в политропном процессе определяется по формуле:

|  | i = Cp (Т2 – Т1) |  |
| --- | --- | --- |

Значение показателя политропы п в любом политропном процессе может быть определено по координатам двух любых точек графика:

Рис. 8. Изменение энтальпии газа в политропном процессе.

|  | n=lgP1P2lgv2v1;n−1=lgT2T1lgv1v2;n−1n=lgT2T1lgP2P1 |  |
| --- | --- | --- |

Изображая политропный процесс в логарифмических координатах, можно предложить простой способ для определения показателя п. Логарифмируя уравнение политропы, получим:

|  | lg P + п lg v = const |  |
| --- | --- | --- |

Это уравнение представляет собой уравнение прямой линии в координатах lgP и lgv, а показатель политропы n — тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс.

Изменение энтропии газа в политропном процессе определяется по формуле

|  | ds = dq/T = CndT/T |  |
| --- | --- | --- |

или для конечного изменения состояния

|  | Δs=s2−s1=cnlnT2T1=cvn−kn−1lnT2T1 |  |
| --- | --- | --- |

Рис. 9. Множество политропных процессов на Pv-диаграмме.

Все множество политропных процессов можно изобразить на Pv-диаграмме выходящими из одной и той же точки, в зависимости от величины показателя n:

Рассмотрим, как изменяется внутренняя энергия газа в политропных процессах. В изотермическом процессе при n = 1 внутренняя энергия газа не изменяется (u2 = u1). В изобарном процессе расширения при n = 0 внутренняя энергия увеличивается. В изохорном процессе с подводом теплоты при n = -  внутренняя энергия возрастает. Отсюда можно сделать вывод, что все политропные процессы, т. е. процессы расширения, расположенные над изотермой, при n < 1, а процессы сжатия при n > 1 протекают с увеличением внутренней энергии газа. Политропные процессы, т. е. процессы расширения, расположенные под изотермой, при n > 1, а процессы сжатия при n < 1 протекают с уменьшением внутренней энергии газа.

Политропный процесс на Ts-диаграмме изображается некоторой кривой, расположение которой зависит от показателя n.

Рис. 10. Политропный процесс на Ts-диаграмме.

Рассмотрим, как изменяется знак теплоты в политропных процессах в Ts-диаграмме. В адиабатном процессе теплота не подводится и не отводится. В изотермическом (n = 1), изобарном (n = 0) процессах расширения и в изохорном процессе (n = - ) теплота подво-дится. Следовательно, все поли-тропные процессы, т. е. процессы расширения, расположенные над адиабатой в пределах k > n > - , а процессы сжатия при  > n > k протекают с подводом теплоты к рабочему телу.

Политропные же процессы расширения при  > n > k, а процессы сжатия при -  < n< k протекают с отводом теплоты.

Процессы, расположенные между адиабатой и изотермой, имеют отрицательную теплоемкость, так как знак dq и du в этих процессах различный. Поскольку du = Cv dT, следовательно, знак du соответствует знаку dT (du > 0, dT > 0 и du <0, dT<0). Тогда из выражения для теплоемкости C = dq/dT видно, что она действительно отрицательна. Практически это означает, что при подводе теплоты в процессах (k > n > 1) температура уменьшается, а при отводе теплоты — увеличивается. В таких процессах |l |> |q |, поэтому на производство работы при расширении тратится не только подводимая теплота, но и часть внутренней энергии рабочего тела.

5. Круговые термодинамические процессы (циклы)

В рассмотренных ранее термодинамических процессах изучались вопросы получения работы или вследствие подведенной теплоты, или вследствие изменения внутренней энергии рабочего тела, или одновременно вследствие того и другого. При однократном расширении газа в цилиндре можно получить лишь ограниченное количество работы. Действительно, при любом процессе расширения газа в цилиндре все же наступит момент, когда температура и давление рабочего тела станут равными температуре и давлению окружающей среды и на этом прекратится получение работы. Следовательно, для повторного получения работы необходимо в процессе сжатия возвратить рабочее тело в первоначальное состояние.

Рис. 11. Круговой термодинамический процесс.

Из рис.10 следует, что если рабочее тело расширяется по кривой 1-3-2,. то оно производит работу, изображаемую на Pv-диаграмме пл. 13245. По достижении точки 2 рабочее тело должно быть возвращено в начальное состояние (в точку 1), для того чтобы оно снова могло произвести работу. Процесс возвращения тела в начальное состояние может быть осуществлен тремя путями:

1. Кривая сжатия 2-3-1 совпадает с кривой расширения 1-3-2. В таком процессе вся полученная при расширении работа (пл. 13245) равна работе сжатия (пл. 23154) и положительная работа равна нулю.

2. Кривая сжатия 2-6-1 располагается над линией расширения 1-3-2; при этом на сжатие затрачивается большее количество работы (пл. 51624), чем ее будет получено при расширении (пл. 51324).

3. Кривая сжатия 2-7-1 располагается под линией расширения 1-3-2. В этом круговом процессе работа расширения (пл. 51324) будет больше работы сжатия (пл.51724)., В результате вовне будет отдана положительная работа, изображаемая пл. 13271 внутри замкнутой линии кругового процесса, или цикла.

Повторяя цикл неограниченное число раз, можно за счет подводимой теплоты получить любое количество работы.

Цикл, в результате которого получается положительная работа, называется прямым циклом, или циклом теплового двигателя; в нем работа расширения больше работы сжатия.

Цикл, в результате которого расходуется работа, называется обратным; в нем работа сжатия больше работы расширения. По обратным циклам работают холодильные установки.

Циклы бывают обратимые и необратимые.

Цикл, состоящий из равновесных обратимых процессов, называют обратимым. Рабочее тело в таком цикле не должно подвергаться химическим изменениям.

Если хоть один из процессов, входящих в состав цикла, является необратимым, то и весь цикл будет необратимым.

Результаты исследований идеальных циклов могут быть перенесены на действительные, необратимые процессы реальных машин путем введения опытных поправочных коэффициентов.

5.1 Термический КПД и холодильный коэффициент циклов

Исследование любого обратимого цикла показывает, что для его осуществления необходимо в каждой точке прямого процесса подводить теплоту от теплоотдачиков (горячих источников) к рабочему телу при бесконечно малой разности температур и отводить теплоту от рабочего тела к теплоприемникам (холодным источникам) также при бесконечно малой разности температур. При этом температура двух соседних источников теплоты должна отличаться на бесконечно малую величину, так как иначе при конечной разности температур процессы передачи теплоты будут необратимы. Следовательно, для создания теплового двигателя необходимо иметь бесконечно большое количество теплоотдатчиков (горячих источников), теплоприемников (холодных источников) и рабочее тело.

На пути 1-3-2 рабочее тело совершает работу расширения l1, численно равную пл. 513245, за счет теплоты q1 , полученной от теплоотдатчиков, и частично за счет своей внутренней энергии. На пути 2-7-1 затрачивается работа сжатия l2, численно равная пл. 427154, часть которой в виде теплоты q2 отводится в теплоприемники, а другая часть расходуется на увеличение внутренней энергии рабочего тела до начального состояния. В результате осуществления прямого цикла будет вовне отдана положительная работа, равная разности между работой расширения и сжатия. Эта работа l = l1 – l2.

Соотношение между количествами теплоты подведенной теплоты q1, отведенной теплоты q2 и положительной работой l определяется первым законом термодинамики: q = q1 – q2= u2 – u1 + l

Так как в цикле конечное состояние тела совпадает с начальным, то изменение внутренней энергии рабочего тела не происходит и равно нулю (u = 0), поэтому для цикла в целом: q1 – q2= l.

Отношение количества теплоты, превращенной в положительную работу за один цикл, ко всей теплоте, подведенной к рабочему телу, называется термическим коэффициентом полезного действия прямого цикла:

|  | ηt = l / q1 = (q1 – q2)/ q1 = 1 – q2/q1 x100% |  |
| --- | --- | --- |

Значение ηt является показателем совершенства цикла теплового двигателя. Чем больше ηt , тем большая часть подведенной теплоты превращается в полезную работу. Величина термического к. п. д. цикла всегда меньше единицы и могла бы быть равна единице, если бы q1 →  или q2= 0, чего осуществить нельзя.

Полученное уравнение ηt = 1– q2/q1 показывает, что всю подведенную в цикле к рабочему телу теплоту q1 полностью превратить в работу невозможно без отвода некоторого количества теплоты q2 в теплоприемник.

Таким образом, основная мысль 2-го закона термодинамики подтверждается, а именно:

в замкнутом круговом процессе теплота может превратиться в механическую работу только при наличии разности температур между теплоотдатчиками и теплоприемниками. Чем больше эта разность, тем выше к. п. д. цикла теплового двигателя.

Рассмотрим теперь обратный цикл, который проходит в направлении против часовой стрелки, например, изображенный на Pv-диаграмме пл. 13261. Расширение рабочего тела в этом цикле совершается при более низкой температуре, чем сжатие, и работа расширения (пл. 132451) получается меньше работы сжатия (пл. 162451). Такой цикл может быть осуществлен только при затрате внешней работы.

В обратном цикле от теплоприемников подводится к рабочему телу теплота q2 и затрачивается работа l, переходящая в равное количество теплоты, которые вместе передаются теплоотдатчикам: q1 = q2+ l

Без затраты работы сам собой такой переход невозможен.

Степень совершенства обратного цикла определяется так называемым холодильным коэффициентом цикла

|  | ε=q2l |  |
| --- | --- | --- |

Холодильный коэффициент показывает, какое количество теплоты отнимается от теплоприемника при затрате единицы работы. Его величина, как правило, больше 1.

5.1.1 Прямой обратимый цикл Карно

При осуществлении обратимого произвольного цикла количество источников теплоты может быть уменьшено, если на отдельных участках цикла теплота будет отводиться и подводиться при неизменной температуре, т. е. в изотермических процессах. Предельным случаем будет тот, когда вся теплота в цикле будет подводиться и отводиться в изотермических процессах. В этом предельном случае потребуется всего два источника теплоты постоянной температуры: один теплоотдатчик и один теплоприемник.

Осуществить обратимо цикл при таких условиях можно следующим образом. Сначала в изотермическом процессе расширения теплота обратимо подводится к рабочему телу от теплоотдатчика с постоянной температурой. Затем в обратимом адиабатном процессе расширения, в котором отсутствует теплообмен между рабочим телом и источниками теплоты, температура рабочего тела понижается до температуры теплоприемника. Далее в обратимом изотермическом процессе при температуре теплоприемника происходит отвод теплоты от рабочего тела к нему. Замыкающим цикл процессом должен быть опять обратимый адиабатный процесс, в котором при отсутствии теплообмена с внешними источниками теплоты температура повышается до начальной и рабочее тело возвращается в первоначальное состояние. Таким образом, обратимый цикл, осуществленный между двумя источниками теплоты постоянной температуры, должен состоять из двух обратимых изотермических и двух обратимых адиабатных процессов.

| Рис. 12. Прямой цикл Карно. |  |
| --- | --- |

Этот цикл впервые был рассмотрен Сади Карно в его работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу», опубликованной в 1824 г.

Для лучшего уяснения порядка осуществления данного цикла представим себе тепловую машину, цилиндр которой может быть по мере надобности как абсолютно теплопроводным, так и абсолютно нетеплопроводным. Пусть в первом положении поршня начальные параметры рабочего тела будут P1, v2, а температура T1 равна температуре теп-лоотдатчика. Если в этот момент цилиндр будет абсолютно теплопроводным и если его привести в соприкосновение с теплоотдатчиком бесконечно большой энергоемкости, сообщив рабочему телу теплоту q1 по изотерме 1-2, то газ расширится до точки 2 и совершит работу. Параметры точки 2: P2, v2, T1. От точки 2 цилиндр должен быть абсолютно нетеплопроводным. Рабочее тело с температурой T1, расширяясь по адиабате 2-3 до температуры теплоприемника T2, совершит работу. Параметры точки 3: P3, v3, T2.От точки 3 делаем цилиндр абсолютно теплопроводным. Сжимая рабочее тело по изотерме 3-4, одновременно отводим теплоту q2 в теплоприемник. В конце изотермного сжатия параметры рабочего тела будут P4, v4, Т2. От точки 4 в абсолютно нетеплопроводном цилиндре адиабатным процессом сжатия 4-1 рабочее тело возвращается в первоначальное состояние.

Таким образом, за весь цикл рабочему телу от теплоотдатчика была, сообщена теплота q1 и отведена в теплоприемник теплота q2.

Термический КПД цикла

|  | ηt = (q1 – q2)/ q1= 1 – q2/q1 |  |
| --- | --- | --- |

Подведенную теплоту в процессе 1-2 определяем по формуле для теплоты в изотермическом процессе как:

|  | q1 = T1s1-2 |  |
| --- | --- | --- |

что также соответствует пл. 5126 – площади под процессом подвода тепла 1-2 в Тs-диаграмме – прямоугольнику с высотой T1 и основанием s1-2.

Абсолютное значение отведенной теплоты по изотерме 3-4 находим аналогично как:

|  | q2 = T2s3-4 |  |
| --- | --- | --- |

что также соответствует пл. 5436 – площади под процессом отвода тепла 3-4 в Тs-диаграмме – прямоугольнику с высотой T2 и основанием s3-4.

Подставляя найденные значения ql и q2 в уравнение для термического к. п. д. учитывая, что s1-2 =s3-4, получаем

|  | ηt = 1 – q2/q1= 1 – T2s3-4 / T1s1-2= 1 – T2/T1 = ηt к - термический к.п.д. цикла Карно |  |
| --- | --- | --- |

Термический к. п. д. обратимого цикла Карно зависит только от абсолютных температур теплоотдатчика (горячего источника) и теплоприемника (холодного источника).

Он будет тем больше, чем выше температура теплоотдатчика и чем ниже температура теплоприемника. Термический к, п. д. цикла Карно всегда меньше единицы, так как для получения к. п. д., равного единице необходимо, чтобы Т2 = О или T1 = , что неосуществимо. Термический к. п. д. цикла Карно не зависит от природы рабочего тела (теорема Карно) и при Т2 = T1 равен нулю, т. е. если тела находятся в тепловом равновесии, то невозможно теплоту превратить в работу.

Термический к. п. д. цикла Карно имеет наибольшее значение по сравнению с к. п. д. любого цикла, осуществляемого в одном и том же интервале температур. Поэтому сравнение термических к. п. д. любого цикла и цикла Карно позволяет делать заключение о степени совершенства использования теплоты в машине, работающей по данному циклу.

В реальных двигателях цикл Карно не осуществляется вследствие практических трудностей. Однако теоретическое и практическое значение цикла Карно весьма велико. Он служит эталоном при оценке совершенства любых циклов тепловых двигателей.

5.1.2 Обратный обратимый цикл Карно

Цикл Карно может протекать не только в прямом, но и в обратном направлении.

Цикл состоит из обратимых процессов и в целом является обратимым.

Рабочее тело от начальной точки 1 расширяется по адиабате 1-4 без теплообмена с внешней средой, при этом температура T1 уменьшается до Т2. Затем следует дальнейшее расширение газа по изотерме 4-3 с подводом теплоты q2, которое отнимается от источника с низкой температурой Т2. Далее следует адиабатное сжатие 3-2 с увеличением температуры рабочего тела от Т2 до T1. В течение последнего процесса происходит изотермическое сжатие 2-1, во время которого к теплоприемнику с высокой температурой отводится теплота q1.

Рис. 13. Обратный цикл Карно.

Рассматривая обратный цикл в целом, можно отметить, что затрачиваемая внешняя работа сжатия больше работы расширения на величину пл. 14321 внутри замкнутой линии цикла. Эта работа превращается в теплоту и передается вместе с теплотой q2 источнику теплоты с температурой T1. Таким образом, затратив на осуществление обратного цикла работу l, можно перенести от теплоприемника к теплоотдатчику q2 единиц теплоты. При этом теплота, получаемая теплоприемником, равна q1 = q2+ l.

Машина, работающая по обратному циклу, называется холодильной машиной.

Из рассмотрения обратного цикла Карно можно сделать вывод, что передача теплоты от источника с низкой температурой к источнику с высокой температурой, как это следует из постулата Клаузиуса, обязательно требует затраты энергии (не может совершаться даровым процессом без компенсации).

Характеристикой эффективности холодильных машин является холодильный коэффициент, определяемый как отношение количества теплоты, отнятой за цикл от холодильной камеры, к затраченной в цикле работе:

|  | ε=q2l=q2q1−q2 |  |
| --- | --- | --- |

или для обратного цикла Карно

|  | ε0=T2T1−T2 |  |
| --- | --- | --- |

Холодильный коэффициент обратного цикла Карно зависит от абсолютных температур T2 и T1, источников теплоты и обладает наибольшим значением по сравнению с холодильными коэффициентами других циклов, протекающих в тех же пределах температур.

Чем меньше разность температур между холодильной камерой и окружающей средой, тем меньше нужно затратить энергии для передачи теплоты от холодного тела к горячему и тем выше холодильный коэффициент.

Холодильную установку можно использовать в качестве теплового насоса. Если, например, для отопления помещения использовать электронагревательные приборы, то количество теплоты, выделенное в них, будет равно расходу электроэнергии. Если же это количество электроэнергии использовать в холодильной установке, горячим источником, т. е. приемником теплоты q, в которой является отапливаемое помещение, а холодным —

наружная атмосфера, то количество теплоты, полученное помещением, q1 = q2 + l, где q2- количество теплоты, взятое от наружной атмосферы, а l — расход электроэнергии. Понятно, что q1 > l, т. е. отопление с помощью теплового насоса выгоднее простого электрообогрева.

5.1.3 Обобщенный (регенеративный) цикл Карно

Более высокий термический к. п. д., чем у обратимого цикла Карно, в заданном интервале температур получить нельзя. Однако можно осуществить другие обратимые циклы при наличии двух источников теплоты постоянной температуры, которые отличаются по своей конфигурации от цикла Карно, но при некоторых дополнительных условиях имеют термический к. п. д., равный к. п. д. цикла Карно. Такими циклами являются обобщенные, или регенеративные.

Рис. 14. Обобщенный цикл Карно.

На рис. изображен цикл 1-2-3-4, состоящий из двух изотерм 1-2 и 3-4 и двух любых произвольных обратимых процессов, 2-3 и 4-1, эквидистантных в горизонтальном направлении. В изотермическом процессе 1-2 от теплоотдатчика с температурой Т1 к рабочему телу подводится количество теплоты ql = Т1 (s2 — s1). В процессе 2-3 рабочее тело изменяет, свое состояние, отдавая некоторое количество теплоты q2-3, измеряемое пл. 7328. Для осуществления обратимого перехода рабочего тела от точки 2 с температурой Т1 к точке 3, с температурой Т2 необходимо иметь бесконечно большое количество промежуточных источников теплоты (теплоприемников), температура которых отличается друг от друга на бесконечно малую величину. От точки 3 до точки 4 рабочее тело изотермически сжимается, отдавая в теплоприемник при температуре Т2 количество теплоты q2 = Т2 (s3 – s4), а затем по линии 4-1 возвращается к состоянию в точке 1. При переходе от точки 4 в точку 1 рабочее тело поглощает количество теплоты q4-1, измеряемое пл. 5416. В качестве промежуточных теплоотдатчиков при осуществлении обратного процесса 4-1 используются те же самые источники теплоты, которые применялись в процессе 2-3 в качестве теплоприемников. Вследствие эквидистантности процессов 2-3 и 4-1 пл. 7328 и 5416 равны друг другу и количества теплоты q2-3 и q4-1 одинаковы по абсолютной величине, т. е. сколько теплоты рабочее тело отдает в процессе 2-3, столько же оно получает в процессе 4-1. Все эти промежуточные теплоприемники и теплоотдатчики являются только регенераторами теплоты, которые получают на одном участке цикла от рабочего тела теплоту и отдают ее в том же количестве рабочему телу на другом участке цикла. В рассматриваемом цикле 1-2-3-4 действительными внешними источниками теплоты являются только теплоотдатчик с температурой Т1 и теплоприемник с температурой Т2. Работа цикла совершается, за счет теплоты ql, отдаваемой теплоотдатчиком рабочему телу; другая часть, равная q2. передается теплоприемнику, а разность количеств теплоты q1 — q2 преобразуется в положительную работу цикла. Действительно,

|  | l = q1 – q2-3 – q2+ q4-1. или l = q1 – q2 |  |
| --- | --- | --- |

Термический к. п. д. данного цикла определяется по уравнению

|  | ηt=q1−q2q1=T1s2−s1−T2s3−s4T1s2−s1 |  |
| --- | --- | --- |

Так как кривые 2-3 и 4-1 эквидистантны, то

|  | s1 – s4 = s2 – s3 и s2 – s1 = s3 – s4 |  |
| --- | --- | --- |

и КПД цикла равен

|  | ηt = (Т1 – Т2)/T1 |  |
| --- | --- | --- |

Термический к. п. д. рассмотренного обратимого цикла равен термическому к. п. д. обратимого цикла Карно.

Цикл, в котором принимают участие регенераторы теплоты, называется регенеративным циклом. Регенеративный обратимый цикл, состоящий из двух изотерм и двух любых произвольных эквидистантных кривых, называется обобщенным (регенеративным) циклом Карно. Регенеративные циклы получили широкое применение в теплосиловых установках.

5.2 Эксергия

Основываясь на втором начале термодинамики, установим количественное соотношение между работой, которая могла бы быть совершена системой при данных внешних условиях в случае протекания в ней равновесных процессов, и действительной работой, производимой в тех же условиях, при неравновесных процессах.

Рассмотрим изолированную систему, состоящую из горячего источника с температурой Т1, холодного источника (окружающей среды) с температурой Т0 и рабочего тела, совершающего цикл.

Работоспособностью (или эксергией) теплоты Q1, отбираемой от горячего источника с температурой Т1, называется максимальная полезная работа (т.е та часть произведенной работы, которая может быть использована по нашему усмотрению, в отличие от полной работы расширения), которая может быть получена за счет этой теплоты при условии, что холодным источником является окружающая среда с температурой Т0.

Из предыдущего ясно, что максимальная полезная работа L'мах теплоты Q1 представляет собой работу равновесного цикла Карно, осуществляемого в диапазоне температур Т1–Т0: L'мах = ηt Q1, где ηt = 1 – Т0/Т1.

Таким образом, эксергия теплоты Q1:

|  | L'мах = Q1 (1 – Т0/Т1) |  |
| --- | --- | --- |

т. е. работоспособность теплоты тем больше, чем меньше отношение Т0/Т1 . При Т1=Т0 она равна нулю.

Полезную работу, полученную за счет теплоты Q1 горячего источника, можно представить в виде L'= Q1 – Q2, где Q2 — теплота, отдаваемая в цикле холодному источнику (окружающей среде) с температурой Т0

Если через Sхол обозначить приращение энтропии холодного источника, то Q2 = Т0Sхол, тогда L' = Q1 – Т0Sхол,

Если бы в рассматриваемой изолированной системе протекали только равновесные процессы, то энтропия системы оставалась бы неизменной, а увеличение энтропии холодного источника Sхол равнялось бы уменьшению энтропии горячего Sгор. В этом случае за счет теплоты Q1 можно было бы получить максимальную полезную работу

|  | L'мах = Q1 – Т0Sгор. |  |
| --- | --- | --- |

Действительное количество работы, произведенной в этих же условиях, но при неравновесных процессах, определяется уравнением L' = Q1 – Т0Sхол.

Таким образом, потерю работоспособности теплоты можно записать как

L = L'мах – L' =T0 (Sхол – Sгор), но разность (Sхол – Sгор) представляет собой изменение энтропии рассматриваемой изолированной системы, поэтому

|  | L = Т0Sсист |  |
| --- | --- | --- |

уравнение Гюи — Стодолы (по имени французского физика М. Гюи, получившего это уравнение в 1889 г., и словацкого теплотехника А. Стодолы, впервые применившего это уравнение).

Величина L определяет потерю работы, обусловленную рассеиванием энергии вследствие неравновесности протекающих в системе процессов. Чем больше неравновесность процессов, мерой которой является увеличение энтропии изолированной системы Sсист, тем меньше производимая системой работа.

6. Реальные газы. Водяной пар.

В реальных газах в отличие от идеальных существенны силы межмолекулярных взаимодействий (силы притяжения, когда молекулы находятся на значительном расстоянии, и силы отталкивания при достаточном сближении их друг с другом) и нельзя пренебречь собственным объемом молекул.

Наличие межмолекулярных сил отталкивания приводит к тому, что молекулы могут сближаться между собой только до некоторого минимального расстояния. Поэтому можно считать, что свободный для движения молекул объем будет равен (v – b), где b — тот наименьший объем, до которого можно сжать газ. В соответствии с этим длина свободного пробега молекул уменьшается и число ударов о стенку в единицу времени, а следовательно, и давление увеличивается по сравнению с идеальным газом в отношении v/(v — b), т.е.

|  | P=RTνν(ν−b)=RTν−b |  |
| --- | --- | --- |

Силы притяжения действуют в том же направлении, что и внешнее давление, и приводят к возникновению молекулярного (или внутреннего) давления. Сила молекулярного притяжения каких-либо двух малых частей газа пропорциональна произведению числа молекул в каждой из этих частей, т. е. квадрату плотности, поэтому молекулярное давление обратно пропорционально квадрату удельного объема газа: Pмол = а/v2, где а — коэффициент пропорциональности, зависящий от природы газа.

Отсюда получаем уравнение Ван-дер-Ваальса (1873 г.):

|  | P + a/v2 = RгT/(v – b) или (P + a/v2) (v – b) = RгT |  |
| --- | --- | --- |

При больших удельных объемах и сравнительно невысоких давлениях реального газа уравнение Ван-дер-Ваальса практически вырождается в уравнение состояния идеального газа Клапейрона, ибо величина a/v2 (по сравнению с P) и b (по сравнению с v) становятся пренебрежимо малыми.

Уравнение Ван-дер-Ваальса с качественной стороны достаточно хорошо описывает свойства реального газа, но результаты численных расчетов не всегда согласуются с экспериментальными данными.

Уравнение Ван-дер-Ваальса при больших плотностях газа дает значительные ошибки, вызываемые тем, что при его выводе не учитывались некоторые добавочные физические явления, и прежде всего так называемая силовая ассоциация и диссоциация молекул.

Кроме того, опытами было доказано, что коэффициенты а и b, входящие в уравнение Ван-дер-Ваальса, не могут быть постоянными величинами, а должны зависеть от температуры и давления, причем зависимость эта очень сложная.

Однако попытки многих ученых скорректировать уравнение Ван-дер-Ваальса введением дополнительных зависимостей, учитывающих переменность а и b, не позволили существенно расширить область его применения.

Советские ученые М. П. Вукалович и И. И. Новиков в 1939 г. предложили новое универсальное уравнение состояния реальных газов, качественно отличное от уравнения Ван-дер-Ваальса. При выводе своего уравнения авторы учитывали указанное выше явление силовой ассоциации молекул под влиянием межмолекулярных сил взаимодействия.

При явлении ассоциации происходит объединение отдельных молекул в группы, состоящие из двух, трех, четырех и более одиночных молекул. Отдельные молекулы, входящие в группы сложных частиц, сохраняя свои индивидуальные свойства, не реализуют полностью всех степеней свободы. Следовательно, под ассоциацией молекул понимается простое механическое объединение, двух, трех, четырех и более молекул в одну сложную частицу, которая в некоторых отношениях ведет себя как самостоятельная газовая частица. Совокупность однородных газовых частиц, образующихся в результате ассоциации молекул, можно рассматривать как обычный газ. А любой реальный газ рассматривать как смесь нескольких газов, частицами которых являются одиночные, двойные, тройные и т. д. группы молекул. Эти газы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, и каждый из них достаточно точно следует уравнению Ван-дер-Ваальса. Применяя к подобным газам закон действующих масс и считая, что ассоциация приводит к созданию групп из двух, трех и четырех молекул, М. П. Вукалович и И.И. Новиков получили уравнение состояния, которое было взято за основу при создании первых отечественных таблиц воды и водяного пара, выпущенных М. П. Вукаловичем в 1940 г. В дальнейшем это уравнение было существенно уточнено и пределы его применения значительно расширены. В наиболее простой форме, когда учитываются лишь двойные комплексы, уравнение имеет следующий вид:

|  | P+av2v−b=RT1−CvT3+2m2 |  |
| --- | --- | --- |

где a и b – постоянные уравнения Ван-дер-Ваальса; С и m – постоянные, определяемые на основании опытных данных.

Уравнения состояния для паров весьма сложны и в расчетной практике не применяются. Вследствие этого для практических целей используют таблицы и диаграммы, составленные на основании опытных и теоретических данных.

Наиболее современные таблицы и диаграммы для водяного пара разработаны в Московском энергетическом институте под руководством проф. М. П. Вукаловича и его последователями (Александров А.А.). Таблицы составлены с высокой степенью точности для перегретых и насыщенных паров до температуры 1000°С и давления 980 бар.

В таблицах для насыщенного пара приведены температура насыщения, давление, значения удельных объемов, энтальпия, энтропия жидкости и сухого пара, теплота парообразования. В таблицах перегретого пара приведены для различных давлений и температур величины основных параметров: удельный объем, энтальпия и энтропия.

6.1 Диаграммы водяного пара

Рассмотрим процесс получения пара. Для этого 1 кг воды при температуре 0о С поместим и цилиндр с подвижным поршнем. Приложим к поршню извне некоторую постоянную силу F. Тогда при площади поршня S давление будет постоянным и равным P = F/S. Изобразим процесс парообразования, т. е. превращения вещества из жидкого состояния в газообразное, в Pv-диаграмме.

Рис. 15. превращения вещества из жидкого состояния в газообразное, в Pv-диаграмме.

Начальное состояние воды, находящейся под давлением P и имеющей температуру 0°С, изобразится на диаграмме точкой а0. При подводе теплоты к воде ее температура постепенно повышается до тех пор, пока не достигнет температуры кипения ts, соответствующей данному давлению. При этом удельный объем жидкости сначала уменьшается, достигает минимального значения при t = 4 °С, а затем начинает возрастать. (Такой аномалией — увеличением плотности при нагревании в некотором диапазоне температур — обладают немногие жидкости. У большинства жидкостей удельный объем при нагревании увеличивается монотонно.) Состояние жидкости, доведенной до температуры кипения, изображается на диаграмме точкой а'.

При дальнейшем подводе теплоты начинается кипение воды с сильным увеличением объема. В цилиндре теперь находится двухфазная среда — смесь воды и пара, называемая влажным насыщенным паром. По мере подвода теплоты количество жидкой фазы уменьшается, а паровой — растет. Температура смеси при этом остается неизменной и равной ts, так как вся теплота расходуется на испарение жидкой фазы. Следовательно, процесс парообразования на этой стадии является изобарно-изотермическим. Наконец, последняя капля воды превращается в пар, и цилиндр оказывается заполненным только паром, который называется сухим насыщенным. Состояние его изображается точкой а".

Насыщенным называется пар, находящийся в термическом и динамическом равновесии с жидкостью, из которой он образуется.

Динамическое равновесие заключается в том, что количество молекул, вылетающих из воды в паровое пространство, равно количеству молекул, конденсирующихся на ее поверхности. В паровом пространстве при этом равновесном состоянии находится максимально возможное при данной температуре число молекул. При увеличении температуры количество молекул, обладающих энергией, достаточной для вылета в паровое пространство, увеличивается. Равновесие восстанавливается за счет возрастания давления пара, которое ведет к увеличению его плотности и, следовательно, количества молекул, в единицу времени конденсирующихся на поверхности воды. Отсюда следует, что давление насыщенного пара является монотонно возрастающей функцией его температуры, или, что то же самое, температура насыщенного пара есть монотонно возрастающая функция его давления.

При увеличении объема над поверхностью жидкости, имеющей температуру насыщения, некоторое количество жидкости переходит в пар, при уменьшении объема «излишний» пар снова переходит в жидкость, но в обоих случаях давление пара остается постоянным.

Насыщенный пар, в котором отсутствуют взвешенные частицы жидкой фазы, называется сухим насыщенным паром.

Его удельный объем и температура являются функциями давления. Поэтому состояние сухого пара можно задать одним любым из параметров — давлением, удельным объемом или температурой.

Двухфазная смесь, представляющая собой пар со взвешенными в нем капельками жидкости, называется влажным насыщенным паром.

Массовая доля сухого насыщенного пара во влажном называется степенью сухости пара и обозначается буквой х. Массовая доля кипящей воды во влажном паре, равная у = 1 - х, называется степенью влажности. Для кипящей жидкости х = 0, а для сухого насыщенного пара х = 1. Состояние влажного пара характеризуется двумя параметрами: давлением (или температурой насыщения ts , определяющей это давление) и степенью сухости пара.

При сообщении сухому пару теплоты при том же давлении его температура будет увеличиваться, пар будет перегреваться. Точка а изображает состояние перегретого пара и в зависимости от температуры пара может лежать на разных расстояниях от точки а". Перегретым называется пар, температура которого превышает температуру насыщенного пара того же давления.

Так как удельный объем перегретого пара при том же давлении больше, чем насыщенного, то в единице объема перегретого пара содержится меньшее количество молекул, значит, он обладает меньшей плотностью. Состояние перегретого пара, как и любого газа, определяется двумя любыми независимыми параметрами.

Если рассмотреть процесс парообразования при более высоком давлении, то можно заметить следующие изменения. Точка a0 , соответствующая состоянию 1 кг воды при 0°С и новом давлении, остается почти на той же вертикали, так как вода практически несжимаема. Точка а' смещается вправо, ибо с ростом давления увеличивается температура кипения, а жидкость при повышении температуры расширяется. Что же касается пара (точка а" ), то, несмотря на увеличение температуры кипения, удельный объем пара все-таки падает из-за более сильного влияния растущего давления.

Поскольку удельный объем жидкости растет, а пара падает, то при постоянном увеличении давления мы достигнем такой точки, в которой удельные объемы жидкости и пара сравняются. Эта точка называется критической. В критической точке различия между жидкостью и паром исчезают. Для воды параметры критической точки К составляют:

Ркр = 221,29 105 Па;

tкр =374,15 °С;

vкр = 0,00326 м3/кг.

Критическая температура — это максимально возможная температура сосуществования двух фаз: жидкости и насыщенного пара. При температурах, больших критической, возможно существование только одной фазы. Название этой фазы (жидкость или перегретый пар) в какой-то степени условно и определяется обычно ее температурой. Все газы являются сильно перегретыми сверх Tкр парами.

Чем выше температура перегрева (при данном давлении), тем ближе пар по своим свойствам к идеальному газу.

Наименьшим давлением, при котором еще возможно равновесие воды и насыщенного пара, является давление, соответствующее тройной точке. Под последней понимается то единственное состояние, в котором могут одновременно находиться в равновесии пар, вода и лед (точка А' ). Параметры тройной точки для воды:

Pо = 611 Па;

tо = 0,01 °С;

vо= 0,00100 м3/кг.

Процесс парообразования, происходящий при абсолютном давлении Pо = 611 Па, показан на диаграмме изобарой А'А", которая практически совпадает с осью абсцисс. При более низких давлениях пар может сосуществовать лишь в равновесии со льдом. Процесс образования пара непосредственно из льда называется сублимацией.

Если теперь соединить одноименные точки плавными кривыми, то получим нулевую изотерму I, каждая точка которой соответствует состоянию 1 кг воды при 0 °С и давлении Р, нижнюю пограничную кривую II, представляющую зависимость от давления удельного объема жидкости при температуре кипения, и верхнюю пограничную кривую III, дающую зависимость удельного объема сухого насыщенного пара от давления.

Все точки горизонталей между кривыми II и III соответствуют состояниям влажного насыщенного пара, точки кривой II определяют состояние воды, доведенной до кипения, точки кривой III — состояния сухого насыщенного пара. Влево от кривой II до нулевой изотермы лежит область некипящей однофазной жидкости, вправо от кривой III — область перегретого пара. Таким образом, кривые II и III определяют область насыщенного пара, отделяя ее от области воды и перегретого пара, и поэтому называются пограничными кривыми. Выше точки К, где пограничных кривых нет, находится область однофазных состояний, в которой нельзя провести четкой границы между жидкостью и паром.

Критическое состояние вещества впервые было открыто Д.И. Менделеевым в 1861 г. Критическую температуру Менделеев назвал абсолютной температурой кипения, при которой поверхностное натяжение в жидкости становится равным нулю, т. е. исчезает различие между жидкостью и парообразным состоянием вещества (насыщенным паром).

Д. И. Менделеев дал следующее определение: «Абсолютной температурой кипения я называю такую температуру, при которой частицы жидкости теряют свое сцепление (поднятие в капиллярной трубке равно нулю, скрытое тепло равно нулю) и при которой жидкость, несмотря ни на какое давление и объем, вся превращается в пар». Многочисленные опыты с реальными газами полностью подтвердили существование критической точки, в которой исчезает различие между газообразной и жидкой фазами.

Таблица 2

Критические параметры некоторых веществ.

| Газ | Химический символ | Критические параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура, Ткр [оК] | Давление, Pкр [бар] | Плотность, ρкр [кг/м3] |
| Азот | N2 | 126,1 | 32,8 | 311 |
| Аргон | Ar | 150,8 | 52,0 | 531 |
| Водяной пар | H20 | 647,3 | 221,6 | 325 |
| Водород | H2 | 33,3 | 12,5 | 31 |
| Гелий | He | 5,3 | 2,2 | 69 |
| Кислород | O2 | 154,4 | 49,8 | 430 |
| Аммиак | NH3 | 408,7 | 111,8 | 235 |
| Метан | CH4 | 190,8 | 33,9 | 162 |
| Окись углерода | CO | 133,6 | 34,8 | 311 |
| Углекислый газ | CO2 | 304,1 | 73,8 | 460 |
| Хлор | Cl2 | 417,0 | 74,5 | 573 |
| Этилен | C2H4 | 282,7 | 50,0 | 220 |

До открытия критического состояния тела газы пытались превращать в жидкость только одним увеличением давления, но так как опыты проводились при комнатной температуре, то эти попытки успеха не имели.

6.2 Определение параметров воды и пара

Термодинамические параметры воды, доведенной до кипения, и сухого насыщенного пара берутся из таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара. В этих таблицах термодинамические величины с одним штрихом относятся к воде, нагретой до температуры кипения, а величины с двумя штрихами — к сухому насыщенному пару.

Поскольку для изобарного процесса в соответствии с первым законом термодинамики подведенная к жидкости теплота q = i2 – i1, то, применив это соотношение к процессу а'а", получим q = r = i" – i'.

Величина r называется теплотой парообразования и определяет количество теплоты, необходимое для превращения одного килограмма воды, доведенной до кипения, в сухой насыщенный пар той же температуры.

Т.к. процесс парообразования является также и изотерическим, то для определения изменения энтропии удобнее воспользоваться формулой q = r = Tss. Следовательно

|  | s''−s'=rTs |  |
| --- | --- | --- |

За нулевое состояние, от которого отсчитываются величины s', s", принято состояние воды в тройной точке. Так как состояние воды, доведенной до кипения, и сухого насыщенного пара определяется только одним параметром, то по известному давлению или температуре из таблиц воды и водяного пара берутся значения v', v", i', i", s', s", r.

Удельный объем vx, энтропия sx и энтальпия ix влажного насыщенного пара определяются по правилу аддитивности. Поскольку в 1 кг влажного пара содержится х кг сухого и (1—x) кг кипящей воды, то

|  | vx=xv''+(1−x)v'=v'+x(v''−v') |  |
| --- | --- | --- |

Аналогично

|  | sx=s'+x(s''−s')=s+xrTs ix=i'+x(i''−i')=i+xr |  |
| --- | --- | --- |

Непосредственно из таблиц взять параметры влажного пара нельзя. Их определяют по приведенным формулам по заданному давлению (или температуре) и степени сухости.

Однофазные состояния некипящей воды и перегретого пара задаются двумя параметрами: по заданным давлению и температуре из таблиц воды и перегретого пара находят значения v, i, s.

6.3 Тs-диаграмма водяного пара

Рис. 16. Ts-диаграмма водяного пара.

Для исследования различных процессов с водяным паром кроме таблиц используется Тs-диаграмма. Она строится путем переноса числовых данных таблиц водяного пара в Тs-координаты.

Состояние воды в тройной точке (so = 0; То = 273,16 К) изображается в диаграмме точкой А'. Откладывая на диаграмме для разных температур значения s' и s", получим нижнюю и верхнюю пограничные кривые. Влево от нижней пограничной кривой располагается область жидкости, между пограничными кривыми — двухфазная область влажного насыщенного пара, вправо и вверх от верхней пограничной кривой - область перегретого пара.

На диаграмму наносят изобары, изохоры и линии постоянной степени сухости, для чего каждую изобару а'а" делят на одинаковое число частей и соединяют соответствующие точки линиями x = const. Область диаграммы, лежащая ниже нулевой изотермы, отвечает различным состояниям смеси пар - лед.

7. I-s-диаграмма водяного пара

Если за независимые параметры, определяющие состояние рабочего тела, принять энтропию s и энтальпию i, то каждое состояние можно изобразить точкой на i-s-диаграмме. Диаграмма строится путем переноса числовых данных таблиц водяного пара в i-s-координаты. За начало координат принято состояние воды в тройной точке. Откладывая на диаграмме для различных давлений значения s' и i' для воды при температуре кипения, а также s" и i" для сухого насыщенного пара, получаем нижнюю и верхнюю пограничные кривые.

Изобары в двухфазной области влажного пара представляют собой пучок расходящихся прямых. Действительно, в процессе P = const:

ds = dqp/T = di/T или (di/ds)p = T, т.е. тангенс угла наклона изобары в i-s-координатах численно равен абсолютной температуре данного состояния. Так как в области насыщения изобара совпадает с изотермой, тангенс угла наклона постоянен и изобара является прямой. Чем выше давление насыщения, тем выше температура, тем больше тангенс угла наклона изобары, поэтому в области насыщения прямые Р = const расходятся. Чем больше давление, тем выше лежит изобара. Критическая точка К лежит не на вершине, как это было в Pv- и Ts-диаграммах, а на левом склоне пограничной кривой.

В области перегрева температура пара (при постоянном давлении) растет с увеличением s примерно по логарифмической кривой и крутизна изобары увеличивается. Аналогичный характер имеют изобары и в области воды, но они идут так близко от пограничной кривой, что практически сливаются с ней.

При низких давлениях и относительно высоких температурах перегретый пар по своим свойствам близок к идеальному газу. Так как в изотермическом процессе энтальпия идеального газа не изменяется, изотермы сильно перегретого пара идут горизонтально. При приближении к области насыщения, т. е. к верхней пограничной кривой, свойства перегретого пара значительно отклоняются от свойств идеального газа и изотермы искривляются.

В i-s-диаграмме водяного пара нанесены также линии v = const, идущие круче изобар.

Обычно всю диаграмму не выполняют, а строят только ее верхнюю часть (степень сухости не ниже 60 %), наиболее употребительную в практике расчетов. Это дает возможность изображать ее в более крупном масштабе.

Для любой точки на этой диаграмме можно найти P, v, t, i, s, x и рассчитать внутреннюю энергию

|  | u = i – Pv |  |
| --- | --- | --- |

Большое достоинство диаграммы состоит в том, что количество теплоты в изобарном процессе равно разности ординат конечной и начальной точек процесса (q = i2 – i1) и изображается отрезком вертикальной прямой, а не площадью как в Ts-диаграмме, поэтому i-s-диаграмма исключительно широко используется при проведении тепловых расчетов.

Рис. 17. Is-диаграмма водяного пара.

7.1 Основные термодинамические процессы водяного пара.

Для анализа работы установок, где рабочим телом является водяной пар, существенное значение имеют изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы. Расчет этих процессов можно выполнить либо с помощью таблицы воды и водяного пара, либо с помощью i-s-диаграммы. Первый способ более точен, но второй более прост и нагляден. Общий метод расчета по i-s-диаграмме состоит в следующем. По известным параметрам наносится начальное состояние рабочего тела, затем проводится линия процесса и определяются его параметры в конечном состоянии. Далее вычисляется изменение внутренней энергии u, определяются количества теплоты q и работы l в заданном процессе.

1) Изохорный процесс – вдоль линии изохор (красные или пунктирные линии, идущие круче изобар).

Рис. 18. Изохорный процесс.

Из диаграммы на рисунке видно, что нагреванием при постоянном объеме влажный пар можно перевести в сухой насыщенный и перегретый. Охлаждением его можно сконденсировать, но не до конца, так как при каком угодно низком давлении над жидкостью всегда находится некоторое количество насыщенного пара. Это означает, что изохора не пересекает нижнюю пограничную кривую.

Изменение внутренней энергии водяного пара u равно:

|  | u = u2 – u1 = ( i2 – P2v2 ) – ( i1–P1v1) |  |
| --- | --- | --- |

Данная формула справедлива для всех без исключения термодинамических процессов. Для изохорного процесса v1= v2= v.

При постоянном объеме в процессе работа l= 0, поэтому подведенная теплота расходуется (в соответствии с первым законом термодинамики) на увеличение внутренней энергии пара: q = u2 – u1.

2) Изобарный процесс – вдоль линий изобар – пучка прямых в области влажного насыщенного пара, круто поднимающихся вверх в области перегретого пара.

Рис. 19. Изобарный процесс.

При подводе теплоты к влажному насыщенному пару его степень сухости увеличивается и он (при постоянной температуре) переходит в сухой, а при дальнейшем подводе теплоты — в перегретый пар (температура пара при этом растет). При отводе теплоты влажный пар конденсируется при Ts = const.

Полученная в процессе теплота равна разности энтальпий: q = i2 – i1.

Работа процесса подсчитывается по формуле: l= P(v2 – v1).

3) Изотермический процесс - вдоль линий изотерм – пучка прямых в области влажного насыщенного пара (совпадают с изобарами), стремящихся к горизонтали в области перегретого пара.

Рис. 20. Изотермический процесс.

Внутренняя энергия водяного пара в процессе T = const не остается постоянной (как у идеального газа, где изменение внутренней энергиив данном процессе u = 0), так как изменяется ее потенциальная составляющая. Величина u для процессов водяного пара находится по формуле: u = u2 – u1 = (i2 – P2v2) – (i1 – P1v1)

Количество полученной в изотермическом процессе теплоты равно: q = T(s2 — s1).

Работа расширения определяется из первого закона термодинамики: l = q – u.

4) Адиабатный процесс – вдоль вертикальных прямых. S=const, q = 0.

Рис. 21. Адиабатный процесс.

При адиабатном расширении давление и температура пара уменьшаются и перегретый пар становится сначала сухим, а затем влажным. Работа адиабатного процесса определяется выражением

|  | l = –u = u1 – u2 =(i1 – P1v1) – (i2 – P2v2) |  |
| --- | --- | --- |

8. Влажный воздух

Влажным воздухом называют смесь сухого воздуха и водяного пара.

В зависимости от состояния водяного пара, находящегося в смеси, различают:

- насыщенный влажный воздух – смесь сухого воздуха и сухого насыщенного пара;

- ненасыщенный влажный воздух – смесь сухого воздуха и перегретого пара;

пересыщенный влажный воздух – смесь сухого воздуха и влажного насыщенного пара.

Наибольший интерес для технического использования представляет собой ненасыщенный влажный воздух (смесь с перегретым паром). В нем содержится не максимально возможное для данной температуры количество водяного пара, и он способен к дальнейшему движению. Поэтому ненасыщенный влажный воздух используют в качестве сушильного агента в различного рода сушильных установках. Кроме того, знание свойств влажного воздуха необходимо для расчета систем вентиляции, кондиционирования воздуха, процессов горения и др.

Влажный воздух с достаточной для практики степенью точности может рассматриваться как смесь идеальных газов, т.к. свойства перегретого водяного пара близки к свойствам идеального газа, и парциальное давление пара всегда очень мало.

Как было сказано выше, основной закон смесей идеальных газов – закон Дальтона: давление смеси идеальных газов равно сумме парциальных давлений входящих в нее компонентов. Для влажного воздуха:

|  | Р = Рв + Рп |  |
| --- | --- | --- |

где:

Р = Рсм = В – атмосферное (барометрическое) давление влажного воздуха [Па], измеряется барометром;

Рп – парциальное давление пара во влажном воздухе;

Рв – парциальное давление сухого воздуха во влажном воздухе.

Влажный воздух и его компоненты подчиняются уравнению Клапейрона PV = mRгT . С учетом = m/V:

|  | Pпρп=RпT, Рвρв=RвT |  |
| --- | --- | --- |

где:

P, V, m, R, T,  - параметры (давление, объем, масса, газовая постоянная, абсолютная температура, плотность) соответствующего компонента влажного воздуха:

индекс «п» относится к параметрам пара во влажном воздухе,

индекс «в» - к параметрам сухого воздуха во влажном воздухе.

Параметры влажного воздуха (кажущуюся молекулярную массу, газовую постоянную, плотность) можно рассчитывать по формулам смесей идеальных газов, задавая состав влажного воздуха массовыми или объемными долями сухого воздуха и водяного пара. Например: если заданы объемные доли воздуха и водяного пара rв = Рв/P, rп = Рп/P, то кажущаяся молекулярная масса влажного воздуха

|  |  = в rв + п rп = 28.97 Рв /P +18.02 Рп /P = 28.97 – 10.95 Рп /P |  |
| --- | --- | --- |

Обратим внимание, что масса влажного воздуха меньше сухого воздуха, и влажный воздух легче сухого воздуха.

8.1 Основные характеристики влажного воздуха

Абсолютной влажностью п называется концентрация водяного пара - количество водяных паров, содержащихся в 1 м3 влажного воздуха, т.е. плотность пара при его парциальном давлении и температуре воздуха.

Относительная влажность , [%] - отношение фактической концентрации пара во влажном воздухе к максимально возможному значению концентрации пара при данной температуре влажного воздуха.

|  | ϕ=ρпρн≃РпРн |  |
| --- | --- | --- |

Относительная влажность изменяется от = 0 (сухой воздух), до = 1 (или  =100 %)- для насыщенного влажного воздуха.

Парциальное давление насыщенного пара Рн можно определить по таблицам термодинамических параметров воды и насыщенного водяного пара, по i-d-диаграмме влажного воздуха, по i-s-диаграмме водяного пара и по формуле:

|  | Рн=0.6108exprRп1273.16−1Т |  |
| --- | --- | --- |

где:

Рн – давление насыщенного пара, [кПа];

T - температура влажного воздуха, [К];

r – теплота парообразования, [кДж/кг] (см. табл.):

| t, оС | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r, кДж/кг | 2500.6 | 2509.9 | 2477.2 | 2465.5 | 2453.7 | 2441.9 | 2430.0 |

Влагосодержание d, [г/кг сухого воздуха] - отношение массы пара к массе сухого воздуха во влажном воздухе, для которого с учетом закона Дальтона и уравнения Клапейрона можно получить:

|  | d=mпmв=ρпρв=РпRпT⋅RвTРв=0.622РпР−Рп |  |
| --- | --- | --- |

где:

Rп= 8.314/п, Rв = 8.314/в, [Дж/кгК] – газовые постоянные пара и воздуха соответственно; 

п = 0.018 кг/моль,

 в = 0.029 кг/моль – молярные массы водяного пара и воздуха соответственно.

Относительная влажность и влагосодержание влажного воздуха могут быть определены с помощью прибора, называемого психрометром. Он состоит из двух термометров – сухого и мокрого. Шарик ртути мокрого термометра покрыт слоем ткани, непрерывно смачиваемой водой. Если влажный воздух, окружающий термометры, будет ненасыщенным, то с поверхности материи мокрого термометра будет испаряться вода, и он покажет более низкую температуру, чем сухой термометр. Дело в том, что сухой термометр показывает действительную температуру влажного воздуха tc, а мокрый – температуру испаряющейся с поверхности ткани воды tм. Вода будет испаряться тем интенсивнее, чем суше воздух, обдувающий ткань. Следовательно разность tc – tм пропорциональна влажности воздуха: чем суше воздух, тем больше разность.

Температура мокрого термометра tм – температура, которую принимает насыщенный влажный воздух в процессе испарения воды при условии сохранения постоянства энтальпии воздуха (адиабатного испарения).

Зависимость влагосодержания и относительной влажности от величины tc и tм устанавливается путем экспериментов, по результатам которых составляются психрометрические таблицы или диаграммы, с помощью которых по показаниям психрометра и определяется влагосодержание и относительная влажность воздуха.

Кроме того, при рассмотрении характеристик влажного воздуха вводится понятие температуры точки росы:

Температура точки росы tp – температура, до которой надо охладить влажный воздух в условиях постоянного влагосодержания, чтобы он стал насыщенным.

Энтальпия i широко используется при расчетах сушильных установок главным образом для определения тепла, расходуемого на испарение влаги из подсушиваемых материалов. Это объясняется тем, что тепло, отдаваемое нагретым воздухом материалу, обратно возвращается воздуху вместе с испаренной влагой, т.е. процесс сушки протекает фактически при i=const. Поскольку в процессе сушки влажность воздуха изменяется, а количество сухого воздуха остается постоянным, то энтальпию влажного воздуха (так же как и остальные параметры) относят к 1 кг сухого воздуха и определяют как сумму энтальпий 1 кг сухого воздуха и d кг водяного пара:

|  | i = iв+ diп= срвt + (2500+1.93t)d  t + (2500 +2t)d |  |
| --- | --- | --- |

где:

срв  1 кДж/кгК – изобарная теплоемкость сухого воздуха.

Приведенные выше формулы для расчета характеристик влажного воздуха позволяют рассчитывать процессы изменения состояния влажного воздуха и являются основой для построения стандартной i-d-диаграммы.

8.2 I-d-диаграмма влажного воздуха

Рис. 22. Id – диаграмма влажного воздуха .

Диаграмма предложена Л. К. Рамзиным (1918 г.) и существенно упрощает решение ряда практических задач в области кондиционирования, вентиляции, отопления, сушки материалов и др.

Диаграмма построена для среднегодового барометрического давления в центральных районах России. Если не указано значение давления влажного воздуха на диаграмме, то можно принять: Р = В = 99.3 кПа (745 мм рт. ст.)

На i-d-диаграмме:

- вертикальные линии - линии влагосодержания d = const [г/кг];

- линии, наклоненные к вертикальным линиям под углом 45° являются линиями постоянных энтальпий i = const [кДж/кг] (ось абсцисс развернута под углом 135° к оси ординат для более полного заполнения поля диаграммы);

- прямые наклонные (близкие к горизонтали) линии постоянных температур влажного воздуха - температур сухого термометра

- tc = const, [°С] ;

- кривая парциальных давлений Рп = f(d) (в нижней части диаграммы), [кПа] ;

- кривые относительной влажности  воздуха, [%];

- линии температур мокрого термометра tм = const определяются вдоль линий постоянной энтальпии i = const (т.к. процесс испарения изоэнтропийный) до достижения насыщения ( =100%). На некоторых диаграммах наносятся самостоятельные линии температуры мокрого термометра tм = const, проходящие несколько положе линий i = const, т.к. учитывается дополнительное количество тепла, вносимое водой и нарушение адиабатности процесса испарения.

Температура точки росы tр с помощью i-d-диаграммы находится следующим образом. Из точки, характеризующей данное состояние влажного воздуха, проводится вертикаль до пересечения с линией  =100 % (Например, для т.М вертикаль МО). Изотерма, проходящая через эту точку пересечения (т.О), и будет определять температуру точки росы.

Кривая  =100 % - кривая насыщения; она является своего рода пограничной кривой, разделяющей область ненасыщенных состояний (вверху) и область пересыщенного воздуха (внизу) - тумана, в котором часть влаги находится в виде пара, а часть – в жидком или твердом виде (снег, ледяной туман).

Пример:

Параметры влажного воздуха в т.М: влагосодержание d = 24 г/кг, относительная влажность  = 6%, температура сухого термометра tс = 87°, температура мокрого термометра (т.С) tм = 39°, температура точки росы (т.О) tр = 28°, энтальпия i = 150 кДж/кг, парциальное давление пара Рп = 3.5кПа.

Кроме того, используя показания i-d-диаграммы влажного воздуха, определив парциальное давление пара Рп , можно рассчитать:

- парциальное давление сухого воздуха в данном влажном воздухе (используя закон Паскаля):

|  | Рв = Р – Рп = 99.3 – Рп, [кПа] |  |
| --- | --- | --- |

- плотность пара во влажном воздухе ρп и плотность сухого воздуха во влажном воздухе ρв (используя уравнение Менделеева-Клапейрона):

|  | ρп=PпRпТ, ρв=PвRвТ, |  |
| --- | --- | --- |

- количество сухого воздуха mв и водяных паров mп, содержащихся в данном объеме V влажного воздуха :

|  | mп=PпVRпТ, mв=PвVRвТ, [кг] |  |
| --- | --- | --- |

где:

Rп = 8.314/п, Rв = 8.314/в, [Дж/кгК] – газовые постоянные пара и воздуха соответственно;

п = 0.018 кг/моль,

в = 0.029 кг/моль – молярные массы водяного пара и воздуха соответственно.

Любая точка в i-d-диаграмме обозначает вполне определенное физическое состояние воздуха, а изменение этого состояния изображается линией процесса. Так, например, в процессе нагрева воздуха в калорифере (воздухонагревателе) влагосодержание воздуха не изменяется (d=const), поэтому он изображается в i-d-диаграмме вертикальной прямой (линия АВ). В процессе охлаждения воздуха в воздухоохладителе при d=const (линия МО) повышается его относительная влажность и при определенной температуре tр, равной температуре точки росы (в т.О), воздух становится насыщенным ( =100%). При дальнейшем охлаждении воздуха будет происходить конденсация водяных паров из него и соответственно осушение воздуха (линия OS вдоль кривой насыщения  =100%). Количество сконденсированной влаги определяется конечной температурой воздуха ts и выражается разностью влагосодержаний d1 – d2.

Воздух может охлаждаться и за счет непосредственного испарения в него воды, имеющей более низкую температуру. Если теплота, необходимая для испарения воды, берется только из данного влажного воздуха, то влагосодержание его будет увеличиваться, а температура понижаться. Такой процесс адиабатного охлаждения влажного воздуха пойдет по линии МС при i = const, а пределом охлаждения будет адиабатная температура мокрого термометра tм ( в т.С).

9. Циклы холодильных установок и тепловых насосов

9.1 Основные характеристики холодильного цикла

Устройства, с помощью которых производятся охлаждение тел ниже температуры окружающей среды и непрерывное поддержание заданной низкой температуры, называются холодильными установками.

Процессы понижения температуры и создания искусственного холода широко применяются в различных отраслях народного хозяйства (замораживание грунтов при строительстве различных сооружений, сжижение газов, хранение продуктов в пищевой промышленности и т. д.). Холодильные машины являются наиболее важным элементом систем кондиционирования воздуха в производственных, общественных и бытовых помещениях.

Рабочее тело, которое воспринимает теплоту от охлаждаемых тел и передает ее окружающей среде, называется холодильным агентом или хладоагентом.

Перенос теплоты от охлаждаемого тела к более нагретому телу не является самопроизвольным процессом и, согласно второму закону термодинамики, должен сопровождаться определенным компенсирующим процессом, которым наиболее часто является процесс превращения работы в теплоту.

Отвод теплоты от охлаждаемых тел основан на совершении хладоагентом обратного цикла, в котором работа сжатия превышает работу расширения. Поэтому холодильная установка включает в себя устройство для сжатия холодильного агента (компрессор) и устройство, в котором происходит его адиабатное расширение с понижением температуры. Последнее устройство называется детандером и является поршневым двигателем или турбиной, позволяющей преобразовать указанный процесс расширения в полезную работу. Понижение температуры хладоагента при расширении можно осуществить также путем дросселирования .

Основным показателем эффективности холодильного цикла является холодильный коэффициент, определяемый как отношение теоретического количества теплоты, отводимой в цикле от охлаждаемых тел q2, к теоретически затраченной работе в цикле l.

|  | ε=q2l=q2q1−q2 |  |
| --- | --- | --- |

Известно, что наиболее экономичным циклом холодильных установок является обратный цикл Карно.

Рис. 23. Обратный цикл Карно в холодильных установках.

Выражение для холодильного коэффициента обратного цикла Карно имеет вид:

|  | ε0=T2T1−T2 |  |
| --- | --- | --- |

Из этого выражения следует, что экономичность цикла Карно возрастает при уменьшении разницы температур окружающей среды и охлаждаемых тел, так как при этом снижается затраченная работа l при данном количестве отобранной от охлаждаемых тел теплоты q2.

Количество теплоты, отводимое в холодильной установке от охлаждаемых тел в единицу времени, называется холодопроизводительностью установки. Теплота q2, отводимая от охлаждаемых тел 1 кг хладоагента, называется удельной холодопроизводительностью.

Для оценки эффективности работы холодильных установок, действующих в результате затраты не механической работы, а теплоты, применяют коэффициент использования теплоты ξ. Последний рассчитывается как отношение количества теплоты q2, отнимаемой от охлаждаемых тел, к затраченной на это теплоте q3 , т. е.

|  | ξ = q2 / q3 |  |
| --- | --- | --- |

По виду используемых хладоагентов холодильные установки подразделяются на две основные группы:

воздушные, в которых холодильный агент — воздух находится в состоянии, далеком от насыщения;

паровые, в которых используется пар различных низкокипящих веществ. Паровые холодильные машины можно подразделить на: парокомпрессионные, пароэжекторные, абсорбционные.

В настоящее время все более широкое распространение получают холодильные установки, использующие термоэлектрические и термомагнитные эффекты. В аппаратах такого типа холодильный агент отсутствует.

9.1.1 Цикл воздушной холодильной установки

В первых промышленных холодильных установках в качестве холодильного агента использовали воздух.

Рис. 24. Пример воздушной холодильной установки.

Принцип действия установки такого типа заключается в следующем. Воздух, являющийся хладоагентом, с давлением P1 поступает в детандер 1, где адиабатно расширяется до давления P2 , совершая при этом полезную работу, которую потребляет, например, генератор электрического тока. Адиабатное расширение воздуха приводит к понижению его температуры от Т1 до Т2. Охлажденный воздух проходит через камеру 2, в которой холодильная установка поддерживает низкую температуру. Здесь происходит процесс нагрева охлажденного воздуха от температуры Т2 до температуры Т3, которая теоретически равна температуре в камере. Процесс передачи теплоты происходит при постоянном давлении воздуха (P2=const), затем воздух направляется в компрессор 3, где адиабатно сжимается до давления P4 с повышением температуры от Т3 до Т4. Замыкающий процесс цикла происходит в охладителе 4, куда воздух выталкивается компрессором и где его температура Т4 понижается до Т1 в изобарном процессе 4—1 за счет отдачи теплоты окружающей среде с температурой Т1. Охлажденный воздух вновь направляется в детандер и цикл возобновляется.

Таким образом, холодильная установка, функционирующая по рассмотренному циклу, позволяет непрерывно передавать теплоту q2 из камеры, в которой температура равна Т3 , в окружающую среду с более высокой температурой Т1. При этом, естественно, затрачивается внешняя работа на сжатие воздуха в компрессоре, часть этой работы может быть возвращена при расширении воздуха в детандере.

| Рис. 25. .Pv- и Ts-диаграммы. |  |
| --- | --- |

Холодильный коэффициент установки определяется по формуле ε=q2l=q2q1−q2. При постоянной теплоемкости воздуха в изобарном процессе количество теплоты q2, воспринятое воздухом в камере, и количество теплоты q1, отданное окружающей среде, могут быть рассчитаны как:

|  | q2= Ср(Т3 – Т2), q1= Ср(Т4 – Т1) |  |
| --- | --- | --- |

Процессы адиабатного сжатия 3—4 и адиабатного расширения 1—2 протекают между одними и теми же давлениями P1 и P2, что позволяет записать

|  | Т4/Т3 = Т1/Т2 |  |
| --- | --- | --- |

Подстановка данных равенств и преобразования позволяют получить следующее выражение

|  | ε=T2T1−T2=1T1/T2−1 |  |
| --- | --- | --- |

Как указывалось выше, цикл рассмотренной воздушной холодильной установки идеализирован. В реальной установке при осуществлении процессов 2—3 и 4—1 необходимо иметь конечные разности температур между хладоагентом (воздухом) и средой, от которой отбирается теплота и которой она отдается.

Таким образом, температура в охлаждаемой камере не может быть ниже Т3, а температура воды в охладителе должна иметь температуру не выше Т1. Процесс сжатия в компрессоре может проходить или по адиабате, или по изотерме, или по политропе с показателем 1<n<k. Сравнение конечных температур этих трех процессов, осуществляемых с одинаковым отношением давлений P4/P3, показывает, что наибольшая температура получается в конце адиабатного сжатия. И хотя в этом случае температурный перепад между воздухом и окружающей средой возрастает, вследствие чего улучшается теплоотдача, следует учитывать то, что затраченная работа на адиабатное сжатие будет наибольшей.

Для выявления эффективности воздушной холодильной установки рассмотрим обратный цикл Карно, осуществляемый в тех же температурных пределах. Этот цикл на Тs-диаграмме изображается прямоугольником 1—2'—3—З'—1 и имеет холодильный коэффициент

|  | ε0=пл.2'−5−6−3−2'пл.1−2'−3−3'−1=Т3Т1−Т3=1Т1/Т3−1 |  |
| --- | --- | --- |

Сравнение выражений для ε и ε0 приводит к выводу, что ε0>ε, поскольку T3>T2. И действительно из Тs-диаграммы видно, что в обратном цикле Карно теплоты отбирается больше (соответственно площади 5—2'—3—6—5 и 5—2—3—6—5), а затрачиваемая работа меньше, чем в цикле воздушной холодильной установки (соответственно площади 1—2'—3—3'—1 и 1—2—3—4—1).

Сравним эти два цикла в интервале температур от t1 = 20°C до t3 = –10 °С, предполагая, что степень повышения давления в компрессоре P1/P2 = 4. В этом случае для адиабатного процесса 1—2 запишем :

|  | T2/T1 = (P2/P1)(k-1)/k откуда T2=T1 (P2/P1)(k-1)/k = 293 (1/4) (1.4 – 1)/1.4 = 197 К. |  |
| --- | --- | --- |

Для этого случая холодильный коэффициент цикла воздушной холодильной установки ε = T2/(T1 – Т2) = 197/(293 – 197) = 2,05, а холодильный коэффициент обратного цикла Карно εо = 263/(293 – 263) = 8,77, т. е. в 4 с лишним раза выше.

В настоящее время для повышения эффективности цикла воздушной холодильной установки используется регенерация теплоты, что позволяет повысить ее экономичность.

9.1.2 Циклы парокомпрессионной и пароэжекторной холодильных установок

Эффективность теоретического цикла воздушной холодильной установки могла бы быть выше, если бы процессы отбора теплоты из охлаждаемого объема и отдачи теплоты воздухом в охладителе проводить не по изобарам, а по изотермам. Такую перестройку цикла удается осуществить, если в качестве холодильного агента использовать влажный пар жидкости, температура кипения которой при атмосферном давлении ниже 0°С. В этом случае хладоагент используется в двух фазах - газообразной и жидкой, что позволяет осуществить на практике обратный цикл Карно.

Рис. 26. Пример парокомпрессионной холодильной установки.

Компрессор 1 сжимает влажный пар хладоагента до давления Р1 по линии 1—2. Затраченная на адиабатное сжатие работа расходуется на повышение внутренней энергии пара. В конце сжатия (точка 2) пар становится сухим насыщенным. Нагнетаемый компрессором пар проходит через охладитель 2, который является в данном случае конденсатором, так как в нем пар хладоагента превращается в жидкость вследствие отдачи теплоты парообразования окружающей среде. (На практике для снижения необратимых потерь при сжатии вместо влажного пара (процесс 1—2) используют перегретый пар (процесс 1"—2")). Процесс 2—3 протекает при постоянных давлении и температуре. Жидкость в состоянии насыщения направляется в дроссельный (редукционный) вентиль 3, где происходит ее дросселирование без отдачи внешней работы (линия 3—4) с понижением давления от Р1 до Р2 температуры от Т1 до Т2 . Жидкость частично испаряется, превращаясь во влажный насыщенный пар, который направляется в испаритель, установленный в камере 4, где находятся охлаждаемые тела, и отбирает у них теплоту. Степень сухости влажного пара при этом возрастает.

В парокомпрессионных установках для понижения температуры пара не используется адиабатное расширение хладоагента в детандере с получением внешней работы, так как детандер, работающий с насыщенной жидкостью и паром высокой влажности, будет иметь сложную конструкцию из-за крайне неблагоприятных гидродинамических условий. Применение дросселирования хладоагента является простым и удобным способом его охлаждения; кроме того, изменяя степень открытия дроссельного вентиля, можно плавно регулировать давление, а следовательно, и температуру пара, поступающего в испаритель.

Наличием именно этого элемента (дроссельного вентиля) цикл парокомпрессионной холодильной установки отличается от обратного цикла Карно: процесс адиабатного расширения (линия 3—6) заменен необратимым расширением в дроссельном вентиле (линия 3—4). Необратимость дросселирования приводит к уменьшению хладопроизводительности цикла этой установки по сравнению с обратным циклом Карно. Из рис. видно, что теплота q2, отбираемая из охлаждаемого объема в рассматриваемом цикле и изображаемая площадью 1—1'—4'—4—1, меньше, чем теплота q2 цикла Карно, изображаемая площадью 1—1'—3'—6—1.

В цикле парокомпрессионной холодильной установки работа, затраченная на сжатие пара хладоагента в компрессоре, равна

|  | l = i2 – i1 |  |
| --- | --- | --- |

Теплота, отобранная хладоагентом от охлаждаемых тел, равна

|  | q2= i1 – i4 |  |
| --- | --- | --- |

Используя формулу ε = q2/l = q2/(q1 – q2), можно получить следующее выражение для холодильного коэффициента парокомпрессионного цикла:

|  | ε = (i1 – i4)/(i2 – i1) |  |
| --- | --- | --- |

Расчеты показывают, что холодильный коэффициент ε рассматриваемого цикла значительно выше коэффициента ε цикла воздушной холодильной установки. Так, при t1= 30°C и t2 = –15 °С для аммиака ε = 4,85, для хладона-12 ε =4,72, а для обратного цикла Карно ε0 = 5,74.

В пароэжекторных установках, как и в парокомпрессионных, цикл осуществляется с хладоагентом в виде влажного пара. Однако в рассматриваемом цикле для сжатия пара холодильного агента используют не компрессор, а кинетическую энергию струи рабочего пара самого хладоагента, только более высокого давления. Для этой цели применяют паровой эжектор, а рабочий пар получают в парогенераторе в результате затрат теплоты, выделившейся при сжигании топлива.

Важным преимуществом пароэжекторных холодильных установок является применение в них такого доступного, дешевого и абсолютно безвредного вещества, как вода. Пароэжекторная машина, использующая в качестве хладоагента водяной пар, позволяет без особых затрат понизить температуру до 1—3°С. Однако при температуре 1°С давление насыщения составляет всего 0,000663 МПа, а удельный объем сухого насыщенного пара равен 194 м3/кг. Естественно, что компрессор, сжимающий пар такой малой плотности, был бы весьма громоздким, а поддерживать столь низкое давление в нем было бы достаточно сложно.

В пароэжекторной установке, работающей на водяном паре, применяется паровой эжектор — компактный аппарат, имеющий простую конструкцию.

| Рис. 27. Пример пароэжекторной холодильной установки. |  |
| --- | --- |

Водяной пар низкого давления Р2 поступает из испарителя, находящегося в охлажденном объеме 1, в смесительную камеру парового эжектора 2. В эту же камеру подается рабочий пар более высокого давления Р1, получаемый в парогенераторе 3. Рабочий пар, проходя через сопло эжектора, расширяется и разгоняется до большой скорости. Струя смеси паров поступает в диффузор эжектора, где ее кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию давления. Смесь паров с давлением Р3 поступает в конденсатор 4, где конденсируется, отдавая теплоту парообразования охлаждающей воде. Поток конденсата далее разделяется на две части. Одна его часть дросселируется в редукционном вентиле 5 до давления Р2 и вновь поступает в испаритель. Другую часть конденсата питательный насос 6 при давлении Р1 возвращает в парогенератор, где вырабатывается пар с давлением Р1, который вновь направляется к соплу эжектора.

Теоретический цикл пароэжекторной холодильной установки на Тs-диаграмме изображается следующим образом:

линия 1—2 соответствует испарению хладоагента в испарителе, линия 3—4 — процессу адиабатного расширения рабочего пара в сопле эжектора. Параметры паровой смеси после смешения рабочего пара (точка 4) и пара холодильного агента (точка 2) определяются точкой 5, а линия 5—6 соответствует повышению давления смеси паров в диффузоре. Отвод теплоты и конденсация паровой смеси в конденсаторе изображены линией 6—7. Линия 7—1 соответствует дросселированию холодильного агента в редукционном вентиле. Для части конденсата хладоагента, поступившего в парогенератор, линии 7—8 и 8—3 соответствуют нагреву жидкости до температуры кипения и превращения ее в пар.

Процессы, происходящие в эжекторе, изображены на рисунке без учета их необратимости. Существенным недостатком пароэжекторной установки является большая потеря энергии в эжекторе, что, естественно, снижает ее термодинамическое совершенство.

Количество теплоты q2, отбираемое 1 кг холодильного агента в испарителе 1, измеряется площадью 1—2—2'—1'—1. Теплота q3, затраченная в парогенераторе и отнесенная к 1 кг пара, измеряется площадью 7—8—3—3'—7'—7. Ранее указывалось, что эффективность установок такого типа оценивается коэффициентом использования теплоты ξ = q2 / q3.

Следует иметь в виду, что представленный цикл рассчитан на 1 кг рабочего вещества и является несколько условным, так как количество рабочего пара m2, поступающего из парогенератора, всегда меньше количества пара m1, отводящего теплоту из испарителя, т. е. m2<m1. Поэтому все процессы на Тs-диаграмме, происходящие в парогенераторе, нужно рассчитывать для массы пара менее 1 кг, а площадь, изображающую затраченную теплоту — уменьшить в m1/m2 раз.

9.1.3 Цикл абсорбционной холодильной установки

Принцип переноса теплоты с более низкого температурного уровня на более высокий в абсорбционной холодильной установке основан на использовании ряда свойств растворов. Повышение давления хладоагента в установках такого типа достигается не механическим путем, а термохимическим при использовании теплоты с температурой более высокой, чем у окружающей среды.

Одним из замечательных свойств растворов в отличие от свойств чистых веществ является способность абсорбировать (поглощать) пар раствора одного состава жидким раствором другого состава даже в том случае, если температура жидкости выше температуры пара.

В качестве рабочего вещества в абсорбционных установках используется бинарный раствор, т. е. смесь, состоящая из двух полностью растворимых одно в другом веществ, имеющих разные температуры кипения. Вещество с меньшей температурой кипения (низкокипящее) является холодильным агентом, а вещество с более высокой температурой кипения — абсорбентом. Примером такого рабочего вещества, широко применяемого в холодильной технике, является водоаммиачный раствор.

Температура кипения бинарного раствора при постоянном давлении зависит от состава раствора. При увеличении в растворе доли абсорбента повышается температура кипения раствора. Концентрация хладоагента в кипящем растворе всегда ниже, чем в насыщенном паре этого раствора при том же давлении. Таким образом, состав пара, получающегося при кипении раствора, отличается от находящегося с ним в равновесии жидкого раствора: в паре более высокая концентрация низкокипящего вещества.

На рис. изображена фазовая диаграмма бинарного раствора, в которой представлена зависимость температуры Т жидкой фазы (кривая 1—а—2) и насыщенного пара (кривая 1—b—2) от концентрации холодильного агента C при данном давлении. Точки 1 и 2 соответствуют температурам кипения чистого абсорбента и чистого холодильного агента.

Если точка А на кривой 1—а—2 определяет состояние кипящей жидкости, то состояние пара, находящегося в равновесии с ней, характеризуется точкой В на на кривой 1—b—2. Это значит, что образующийся пар имеет концентрацию низкокипящего компонента C ', более высокую, чем его же концентрация C в кипящем растворе.

При температуре Т1 в равновесии с жидкостью, имеющей концентрацию С1, находится пар с концентрацией C'1. Если этот пар привести в соприкосновение с жидкостью, имеющей температуру Т2 и концентрацию С2 < С1, то очевидно, что пар будет конденсироваться (абсорбироваться жидким раствором) при постоянном давлении. При этом выделяющаяся теплота парообразования будет отводиться при температуре Т2, более высокой, чем температура пара Т1. Это обстоятельство и определит перенос теплоты от менее нагретого тела (пар высокой концентрации) к более нагретому (жидкость низкой концентрации). Естественно, что, согласно второму закону термодинамики, такой несамопроизвольный процесс потребует затраты теплоты.

Схема абсорбционной холодильной установки конструктивно достаточно проста так как в ней нет подвижных элементов.

| Рис. 28. Пример абсорбционной холодильной установки. |  |
| --- | --- |

Пар высокой концентрации образуется в результате кипения жидкости низкой концентрации в генераторе пара 1 при давлении Р1, более высоком, чем давление в испарителе и абсорбере. В генераторе пара для испарения жидкости расходуется теплота q3 при температуре Т1 более высокой, чем температура кипения при данных давлении и концентрации. Кроме того, температура подводимой теплоты должна быть выше температуры окружающей среды Т0. Пар высокой концентрации направляется в конденсатор 2, где он конденсируется, охлаждаемый водой с температурой Т0. Полученная насыщенная жидкость дросселируется в редукционном вентиле 3 от давления Р1 до давления Р2. В результате дросселирования температура жидкости понижается до температуры более низкой, чем в охлаждаемом объеме. В результате жидкость, поступившая в испаритель 4, установленный в охлаждаемом объеме, начинает испаряться, поглощая теплоту q2. Из испарителя выходит пар, имеющий температуру Т2 и давление P2, и направляется в абсорбер 5, где абсорбируется при температуре Т0>Т2, отдавая теплоту q"1, которая отводится охлаждающей водой, имеющей температуру окружающей среды.В генераторе пара концентрация хладоагента низка из-за его выпаривания, а в абсорбере вследствие поглощения концентрированного пара она, наоборот, повышается. Для выравнивания концентраций в обоих аппаратах между ними осуществляется циркуляция с помощью насоса 6. Дросселирование раствора в редукционном вентиле 7 для снижения давления P1 до давления P2 не вызывает заметного изменения температуры, так как дросселируемый раствор имеет слабую концентрацию хладоагента.

Анализ схемы установки показывает, что абсорбционный узел, состоящий из генератора пара 1, абсорбера 5, редукционного вентиля 7 и насоса 6, служит в основном для повышения давления от P2 до P1. Затрата работы на привод насоса 6, установленного в контуре с жидкостью, пренебрежимо мала по сравнению, например, с затратой работы в компрессоре, который повышает давление пара в парокомпрессионных холодильных установках.

Эффективность работы абсорбционного холодильного цикла оценивается коэффициентом использования теплоты

|  | ξ = q2 / q3. |  |
| --- | --- | --- |

В контуре абсорбционной холодильной установки общее количество воспринятой теплоты складывается из теплоты, подведенной в генераторе пара q3, и из теплоты, отобранной от охлаждаемых тел q2. Отводится теплота охлаждающей водой из конденсатора q'1 и из абсорбера q"1. Естественно, что соблюдается равенство

|  | q'1 + q"1= q3 + q2 |  |
| --- | --- | --- |

В заключение отметим, что хотя абсорбционные холодильные установки вытесняются в настоящее время парокомпрессионными, они еще распространены достаточно широко. Наиболее целесообразно абсорбционное охлаждение применять в случаях, когда в генераторе пара можно использовать отработавший водяной пар и другие теплоносители низкого потенциала.

9.2 Основные характеристики хладоагентов

В качестве рабочих тел (хладоагентов) в холодильных установках могут использоваться вещества с технически допустимым давлением насыщенных паров во всем диапазоне температур цикла. Естественно, что эти вещества не должны быть токсичными и не должны обладать корродирующими свойствами. Они не должны также вступать в химическое взаимодействие со смазкой, создавая соединения, которые нарушают нормальную работу установки. Остановимся подробнее на некоторых термодинамических свойствах, которыми должен обладать хладоагент.

Основными недостатками воды как холодильного агента являются очень низкое давление кипения при низких температурах и возможность использования воды только при температуре выше температуры тройной точки (0,01 °С), так как ниже этой температуры вода представляет собой двухфазную смесь, состоящую из пара и льда. В то же время у воды высокая теплота парообразования, которая определяет холодопроизводительность установок на 1 кг хладоагента. Использование воды в пароэжекторных установках систем кондиционирования, где требуется охлаждение воздуха до температур не ниже 0 °С, находит применение, когда имеется источник водяного пара необходимого давления.

Таблица 3

Давление насыщения различных холодильных агентов

| Температура, оС | Давление, МПа*10-1 , холодильных агентов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сернистый ангидрид | аммиак | Двуокись углерода | Хладон-12 | Хладон-22 | Хлористый метил |
| -40 | 0,216 | 0,716 | 10,05 | 0,642 | 1,06 | 0,48 |
| -30 | 0,38 | 1,191 | 14,85 | 1 | 1,64 | 0,771 |
| -20 | 0,636 | 1,9 | 19,6 | 1,51 | 2,46 | 1,17 |
| -10 | 1,01 | 2,9 | 26,4 | 2,2 | 3,55 | 1,74 |
| 0 | 1,55 | 4,3 | 34,6 | 3,09 | 4,98 | 2,51 |
| 20 | 3,3 | 8,56 | 57,4 | 5,66 | 9,16 | 4,88 |
| 30 | 4,6 | 11,65 | 71,5 | 7,44 | 12 | 6,6 |
| 40 | 6,3 | 15,5 | - | 9,6 | 15,45 | 8,7 |

Давление насыщенных паров хладоагента, соответствующее требуемым температурам, должно быть близким к атмосферному, чтобы противостоять присосам воздуха или утечкам хладоагента. Например, температура кипения аммиака при атмосферном давлении равна минус 33,5 °С, сернистого ангидрида — минус 10 °С, хладона-12 — минус 30 °С, хладона-22 — минус 42 °С. Абсолютные давления насыщенных паров холодильных агентов при различных температурах даны в табл.

Для того, чтобы не утяжелять конструкцию установки и избежать утечек хладоагента, давление паров при температуре конденсации, т. е. при наивысшей температуре цикла, также не должно быть слишком высоким. Обычно верхняя температура цикла для всех установок примерно одинакова, поскольку она определяется температурой охлаждающей воды, поступающей в конденсатор, и находится в пределах 0 — 30 °С. Нижняя температура зависит от назначения установки и иногда опускается ниже —120°С.

Выбор хладоагента обычно осуществляется с учетом изложенных выше факторов и диапазона его рабочих температур. Естественно, что рабочее давление хладоагента должно быть ниже критического. Критическая температура должна быть возможно более высокой. Так, для двуокиси углерода tкр= 31,1 °С, что исключает возможность конденсации паров СО2, если температура охлаждающей воды выше 31,1 °С.

Хорошим хладоагентом является аммиак NH3. При температуре 20 °С давление насыщенных паров аммиака составляет 0,857 МПа, а давлению 0,098 МПа соответствует температура насыщения, равная —34 °С. Таким образом, парокомпрессорная установка, работающая на аммиаке и охлаждающая до температуры —34 °С, не требует применения вакуума, что значительно упрощает конструкцию. Кроме того, большая теплота парообразования NH3 по сравнению с другими хладоагентами обеспечивает большую удельную холодопроизводительность, вследствие чего снижается его расход. Недостатком аммиака является его токсичность и коррозионная активность даже по отношению к цветным металлам.

Большое распространение в качестве хладоагентов получили хладоны (фреоны) — фторхлорпроизводные простейших углеводородов. Достоинствами хладонов являются их химическая стойкость, нетоксичность, отсутствие взаимодействия с металлами, взрывобезопасность. Температура кипения хладонов при атмосферном давлении изменяется в широком интервале температур. Основные параметры хладоагентов, в том числе хладонов, с их химическими формулами, представлены в табл.

Таблица 4

Физические параметры основных хладоагентов

| Хладоагент | Химическая формула | Температура кипения, оС (при р=0,1МПа) | Критическая температура, оС | Температура замерзания, (при р=0,1 МПа) | Критическое давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | NH3 | -33,7 | 132,4 | -77,7 | 10,95 |
| Сернистый ангидрид | S02 | -10,1 | 157,2 | -75,2 | 7,64 |
| Хлористый метил | CH3Cl | -23,7 | 143,1 | -97,6 | 6,46 |
| Двуокись углерода | CO2 | -78,9 | 31,35 | -56,6 | 7,16 |
| Хладон-12 | CF2Cl2 | -30,6 | 111,5 | -155 | 4 |
| Хладон-22 | CHF2Cl2 | -43,7 | 96 | -160 | - |
| Хладон-142 | C2H3Cl | -10,1 | 137 | -130,8 | - |

Cтепень термодинамического совершенства холодильных установок принято оценивать отношением холодильного коэффициента теоретического холодильного цикла ε к холодильному коэффициенту обратного цикла Карно εо, осуществляемого в том же интервале температур. Результаты расчетов цикла парокомпрессионной холодильной установки, работающей в диапазоне температур плюс 30 — минус 15 °С и обеспечивающей холодопроизводительность 3.87 кВт приведены в табл.

Таблица 5

Расчетные параметры цикла для различных холодильных агентов

| Хладоагент | Давление насыщенных паров, МПа*10-1 при температуре, оС |  | Холодильный коэффициент ε | ε/ε0 | Расход хладоагента кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -15 | 30 |  |  |  |
| Любое вещество в цикле Карно | - | - | 5,74 | 1 | - |
| Двуокись углерода | 23,05 | 71,63 | 2,56 | 0,447 | 96,0 |
| Аммиак | 2,36 | 11,65 | 4,85 | 0,845 | 11,2 |
| Хладон-12 | 1,82 | 7,44 | 4,72 | 0,823 | 106,8 |
| Сернистый ангидрид | 0,81 | 4,60 | 4,74 | 0,825 | 38,4 |
| Хлористый метил | 1,44 | 6,60 | 4,67 | 0,817 | 38,6 |
| Пропан | 2,89 | 10,70 | 4,88 | 0,850 | 44,9 |

Из табл. видно, что значения ε достаточно высоки, за исключением цикла с парами СО2. Сравнительно низкое значение ε для СО2 объясняется тем, что критическая температура двуокиси углерода (31,1 °С) близка к расчетной максимальной температуре анализируемого цикла (30°С) и теплота конденсации очень мала.

Аммиак обеспечивает высокий холодильный коэффициент цикла при незначительных его расходах. Установки с хладоном-12, наиболее распространенным рабочим веществом, имеют значение ε, близкое к значению ε для аммиачных установок, но требуют значительного его расхода из-за малой теплоты парообразования.

В абсорбционных холодильных установках используются два вещества — хладоагент и абсорбент, к каждому из которых предъявляются определенные требования. В дополнение к изложенным выше требованиям к абсорбенту предъявляется ряд специфических требований. Так, абсорбент должен обеспечивать максимально возможную растворимость по отношению к хладоагенту и отличаться высокой абсорбционной способностью. Химические и физические свойства абсорбента должны обеспечить большую разность концентраций в абсорбере и генераторе пара. При низкой плотности раствора снижаются затраты энергии на перемещение раствора и потеря давления в трубопроводах.

Использование в качестве хладоагента аммиака, а в качестве абсорбента воды получило широкое распространение в абсорбционных холодильных установках. Важным является то, что аммиак хорошо растворим в воде, например, при 0 °С в одном объеме воды растворяется около 1150 объемов паров аммиака. Вместе с тем значительная теплота растворения (до 1220 кДж/кг), выделяющаяся при поглощении аммиачных паров в абсорбере, должна постоянно отводиться из последнего, ибо в противном случае рост температуры в абсорбере приводит к снижению растворимости аммиака в воде и процесс абсорбции замедляется.

9.3 Цикл теплового насоса

Принцип работы всякой холодильной установки основан на том, что теплота отбирается из охлаждаемого объема и сообщается среде с более высокой температурой. Температурный уровень отдаваемой теплоты низок и она, к сожалению, не может быть использована, например, в системах отопления. Если диапазон температур, в котором работает холодильная машина, сместить в сторону их увеличения и отбирать теплоту от какого-либо неограниченного источника с температурой более 0°С, то при затрате внешней энергии можно повысить температуру до уровня, при котором теплоноситель способен отдавать теплоту в отопительную систему.

Идея о применении холодильного цикла для «перекачивания» теплоты с низкого температурного уровня на более высокий с последующим использованием этой теплоты для отопления помещений была выдвинута еще в середине XIX века.

Рис. 29. Цикл теплового насоса.

Тепловой насос работает следующим образом. В испарителе 1 происходит испарение низкокипящего теплоносителя (например, хладона) при поступлении теплоты из внешней среды (вода больших водоемов, почва, наружный воздух). Этот процесс изображается линией 8—5 на Тs-диаграмме. Образовавшийся пар сжимается в компрессоре 2 по линии 5—6 с повышением температуры от Т0 до Т1. В конденсаторе 3 пар конденсируется, отдавая теплоту в систему отопления (линия 6—7). Образовавшаяся жидкость направляется в дроссельный вентиль 4, в котором происходит понижение давления до P0 и температуры до Т0 (линия 7—8), и цикл 8—5—6—7—8 повторяется. На рис. изображен также цикл 1—2—3—4—1 холодильной установки, отдающей теплоту в процессе 2—3 окружающей среде при температуре Т0. Видно, что цикл теплового насоса лежит выше изотермы Т0, а цикл холодильной установки — ниже этой линии. Холодильная установка отдает теплоту в окружающую среду, тепловой насос отбирает теплоту из этой среды для того, чтобы повысить ее температурный уровень и передать в систему отопления. Анализ двух циклов показывает, что возможно создание установок для совместного получения холода и теплоты. В таких комбинированных установках тепловой насос может повышать температурный уровень теплоты, отводимой холодильной машиной большой мощности, и направлять эту теплоту в отопительные системы.

Тепловой насос отдает для отопления теплоту q1, равную сумме теплоты q2, отобранной из внешней среды, и работы l, затраченной для осуществления цикла. Эффективность цикла теплового насоса оценивается значением отопительного коэффициента

|  | εотоп = q1/l = (q2 + l)/l |  |
| --- | --- | --- |

Нетрудно установить связь между отопительным коэффициентом εотоп и холодильным коэффициентом ε = q2/l = q2 /(q1 – q2) того же цикла:

|  | εотоп = q2/l + 1= ε + 1 |  |
| --- | --- | --- |

Из формулы видно, что всегда εотоп >1, поскольку в цикле теплового насоса всегда q1 > l.

Если в тепловом насосе осуществляется обратный цикл Карно при T0=275 К и температуре теплоносителя в системе отопления Т1 = 340 К, то получаем следующее значение отопительного коэффициента:

|  | εотоп = Т1/( Т1 – Т0) =340/(340—275) =5,2. |  |
| --- | --- | --- |

Отопительные коэффициенты тепловых насосов, использующих циклы термодинамически менее совершенных холодильных установок, имеют меньшее значение, чем установки, работающие по обратному циклу Карно. Однако их значения достигают 4, а иногда и более.

Затраченное количество работы l может быть превращено непосредственно в теплоту, например в электронагревателе, и использовано для обогревания помещений. Однако именно тепловой насос позволяет, затратив заимствованную извне работу l, «перекачать» в систему отопления примерно в 4 раза большее количество теплоты, отобранной из окружающей среды, имеющей практически неограниченный запас тепловой энергии.

Тепловые насосы уже используются в народном хозяйстве и следует ожидать их широкого распространения в ближайшее время.

10. Циклы паросиловых установок

10.1 Цикл Ренкина

Теоретическим циклом современной паросиловой установки является цикл Ренкина.

Рис. 30. Цикл Ренкина.

Пароводяная смесь образовавшаяся в результате передачи тепловой энергии воде в активной зоне поступает в Барабан - сепаратор где происходит разделение пара и воды. Пар направляется в паровую турбину, где расширяясь адиабатно, совершает работу. Из турбины отработавший пар направляется в конденсатор. Там происходит отдача теплоты охлаждающей воде, проходящей через конденсатор. Вследствие этого пар полностью конденсируется. Полученный конденсат непрерывно засасывается насосом из конденсатора, сжимается и направляется вновь в барабан сепаратор. Конденсатор играет двоякую роль в установке.

Во-первых, он имеет паровое и водяное пространство, разделенные поверхностью, через которую происходит теплообмен между отработавшим паром и охлаждающей водой. Поэтому конденсат пара может быть использован в качестве идеальной воды, не содержащей растворенных солей.

Во-вторых, в конденсаторе вследствие резкого уменьшения удельного объема пара при его превращении в капельножидкое состояние наступает вакуум, который будучи поддерживаемым в течение всего времени работы установки, позволяет пару расширяться в турбине еще на одну атмосферу (Рк 0,04-0,06 бар) и совершать за счет этого дополнительную работу.

10.1.1 Цикл Ренкина в T-S диаграмме

Синяя линия в Т-S диаграмме воды является разделительной, при энтропии и температуре, соответствующим точкам, лежащим на диаграмме выше этой линии, существует только пар, ниже пароводяная смесь.

Влажный пар в конденсаторе полностью конденсируется по изобаре P2=const (точка 3). Затем вода сжимается насосом от давления P2 до давления P1, этот адиабатный процесс изображен в T-S-диаграмме вертикальным отрезком 3-5.

Длина отрезка 3-5 в T-S-диаграмме весьма мала, так как в области жидкости, изобары (линии постоянного давления) в T-S-диаграмме проходят очень близко друг от друга. Благодаря этому при изоэптропном (при постоянной энтропии) сжатии воды, температура воды возрастает менее чем на 2-3 ºС, и можно с хорошей степенью приближения считать, что в области жидкости изобары воды практически совпадают с левой пограничной криво (синяя линия); поэтому зачастую при изображении цикла Ренкина в Т-S-диаграмме изобары в области жидкости изображают сливающимися с левой пограничной кривой. Малая величина отрезка адиабаты 3-5 свидетельствует о малой работе, затрачиваемой насосом на сжатие воды. Малая величина работы сжатия по сравнению с величиной работы, производимой водяным паром в процессе расширения 1-2, является важным преимуществом цикла Ренкина.

Из насоса вода под давлением P2 поступает в барабан сепаратор, а затем в реактор, где к ней в изобарно (процессе 5-4 P1=const) подводится тепло. Вначале вода в реакторе нагревается до кипения (участок 5-4 изобары P1=const) а затем, по достижении температуры кипения, происходит процесс парообразования (участок 4-3 изобары P2=const). Пароводяная смесь поступает в барабан-сепаратор, где происходит разделение воды и пара. Насыщенный пар, из барабана сепаратора поступает в турбину. Процесс расширения в турбине изображается адиабатой 1-2 (Этот процесс относится к классическому циклу Ренкина в реальной установке процесс расширения пара в турбине несколько отличается от классического). Отработанный влажный пар поступает в конденсатор, и цикл замыкается.

С точки зрения термического к.п.д. цикл Ренкина представляете менее выгодным, чем цикл Карно, изображенный выше, поскольку степень заполнения цикла (равно как и средняя температур подвода тепла) для цикла Ренкина оказывается меньше, чем в случае цикла Карно. Однако с учетом реальных условий осуществления экономичность цикла Ренкина выше экономичности соответствующего цикла Карно во влажном паре.

Для того чтобы увеличить термический к.п.д. цикла Ренкина, часто применяют так называемый перегрев пара в специальном элемент установки - пароперегревателе, где пар нагревается до температуры, превышающей температуру насыщения при данном давлении P1. В этом случае средняя температура подвода тепла увеличивается по сравнению с температурой подвода тепла в цикле без перегрева и, следовательно, термический к.п.д. цикла возрастает. Цикл Ренкина с перегревом пара является основным циклом теплосиловых установок, применяемых в современной теплоэнергетике.

Поскольку в настоящее время не существует промышленных энергетических установок с ядерным перегревом пара (перегрев пара непосредственно в активной зоне ядерного реактора), то для одноконтурных ядерных реакторов BWR и РБМК используется цикл с промежуточным перегревом пара.

10.1.2 Тs- диаграмма цикла с промежуточным перегревом пара.

Рис. 31. Тs- диаграмма цикла с промежуточным перегревом пара.

Для повышения КПД в цикле с промежуточным перегревом пара, используется двух ступенчатая турбина, состоящая из цилиндра высокого давления и нескольких (4 для РБМК) цилиндров низкого давления. Пар из барабана сепаратора направляется в цилиндр высокого давления (ЦВД), часть пара отбирается для перегрева. Расширяясь в цилиндре высокого давления процесс на диаграмме 1-6, пар совершает работу. После ЦВД пар направляется в пароперегреватель, где за счет охлаждения отобранной в начале части пара, осушается и нагревается до более высокой температуры, (но уже при более низком давлении, процесс 6-7 на диаграмме) и поступает в цилиндры низкого давления турбины (ЦНД). В ЦНД пар расширяясь, снова совершает работу (процесс 7-2 на диаграмме) и поступает в конденсатор. Остальные процессы соответствуют процессам в выше рассмотренном цикле Ренкина.

10.2 Регенеративный цикл.

Малое значение КПД цикла Ренкина по сравнению с циклом Карно связано с тем, что большое количество тепловой энергии при конденсации пара передается охлаждающей воде в конденсаторе. Для снижения потерь часть пара из турбины отбирается и направляется на регенерационные подогреватели, где тепловая энергия, высвобождаемая при конденсации отобранного пара, используется для подогрева воды, полученной после конденсации основного парового потока.

В реальных паросиловых циклах регенерация осуществляется с помощью регенеративных, поверхностных или смешивающих, теплообменников, в каждый из которых поступает пар из промежуточных ступеней турбины (так называемый регенеративный отбор). Пар конденсируется в регенеративных теплообменниках, нагревая питательную воду, поступающую в реактор. Конденсат греющего пара смешивается с основным потоком питательной воды.

10.2.1 Схема установки с регенеративным циклом

Рис. 32. Схема установки с регенеративным циклом.

Т - турбина, К - конденсатор, Н - насос, Р - некий нагревающий реактор, PП1, РП2 - регенеративные подогреватели. Стрелками показаны отборы пара из турбины.

Цикл паросиловой установки с регенерацией, строго говоря, нельзя изобразить в плоской Тs-диаграмме, поскольку эта диаграмма строится для постоянного количества рабочего тела, тогда как в цикле установки с регенеративными подогревателями количество рабочего тела оказывается различным по длине проточной части турбины.

Поэтому, рассматривая изображение цикла этой установки в плоской Тs-диаграмме, следует иметь в виду условность этого изображения; для того чтобы подчеркнуть это, рядом с Тs-диаграммой помещена диаграмма, показывающая расход (D) пара через турбину вдоль ее проточной части. Эта диаграмма относится к линии 1-2 в Ts-диаграмме - линии адиабатного расширения пара в турбине. Таким образом, на участке 1-2 цикла в Ts-диаграмме количество рабочего тела убывает с уменьшением давления, а на участке 5-4 количество рабочего тела возрастает с ростом давления (к питательной воде, поступающей из конденсатора, добавляется конденсат пара из отборов).

Рис. 33. Тs- диаграмма цикла с регенеративным подогревом.

11. Термодинамический анализ процессов в компрессорах

Компрессор - устройство, предназначенное для сжатия и перемещения газов.

Принцип действия поршневого компрессора таков: при движении поршня слева направо давление в цилиндре становится меньше давления Р1 и открывается всасывающий клапан. Цилиндр заполняется газом. Всасывание изображается на индикаторной диаграмме линией 4-1. При обратном движении поршня всасывающий клапан закрывается, и газ сжимается по линии 1-2. Давление в цилиндре увеличивается до тех пор, пока не станет больше Р2 . Нагнетательный клапан открывается, и газ выталкивается поршнем в сеть (линия 2-3). Затем нагнетательный клапан закрывается, и все процессы повторяются.

| Рис. 34. Сравнение работы адиабатного, изотермического и политропного сжатия. |  |
| --- | --- |

Индикаторную диаграмму не следует смешивать с р,v-диаграммой, которая строится для постоянного количества вещества. В индикаторной диаграмме линии всасывания 4-1 и нагнетания 2-3 не изображают термодинамические процессы, так как состояние рабочего тела в них остается постоянным — меняется только его количество.

На сжатие и перемещение 1 кг газа затрачивается работа lк, которую производит двигатель, вращающий вал компрессора:

|  | lк=P1P2vdP |  |
| --- | --- | --- |

На индикаторной диаграмме lк изображается площадью 4-3-2-1.

Техническая работа, затрачиваемая в компрессоре, зависит от характера процесса сжатия. На рис. изображены: изотермический (n =1), адиабатный (n = k) и политропный процессы сжатия. Сжатие по изотерме дает наименьшую площадь, т. е. происходит с наименьшей затратой работы, следовательно, применение изотермического сжатия в компрессоре является энергетически наиболее выгодным.

Чтобы приблизить процесс сжатия к изотермическому, необходимо отводить от сжимаемого в компрессоре газа теплоту. Это достигается путем охлаждения наружной поверхности цилиндра водой, подаваемой в рубашку, образуемую полыми стенками цилиндра. Однако практически сжатие газа осуществляется по политропе с показателем п = 1,18 - 1,2, поскольку достичь значения п=1 не удается.

Работа, затрачиваемая на привод идеального компрессора, все процессы в котором равновесны, вычисляется по соотношению lк=P1P2vdP. Считая газ идеальным (теория компрессорных машин, обладающая практически приемлемой точностью, основывается на термодинамике идеального газа. Например, расчет воздушных компрессоров на давление до 10МПа по уравнениям идеального газа дает погрешность около 2 %.), из уравнения политропы получаем

|  | v = (Р1/Р)l/n v1 и lк=P1P2P1P21nv1dP=nn−1P1v1P2P1n−1n−1 |  |
| --- | --- | --- |

Если обозначить расход газа в компрессоре через m, кг/с, то теоретическая мощность привода компрессора No определится из уравнения

|  | No=mnn−1P1v1P2P1n−1n−1 |  |
| --- | --- | --- |

11.1 Многоступенчатое сжатие.

Для получения газа высокого давления применяют многоступенчатые компрессоры, в которых процесс сжатия осуществляется в нескольких последовательно соединенных цилиндрах с промежуточным охлаждением газа после каждого сжатия.

Рис. 35. многоступенчатые компрессоры.

В первой ступени компрессора газ сжимается по политропе до давления РII, затем он поступает в промежуточный холодильник 1, где охлаждается до начальной температуры Т1. Сопротивление холодильника по воздушному тракту с целью экономии энергии, расходуемой на сжатие, делают небольшим. Это позволяет считать процесс охлаждения газа изобарным. После холодильника газ поступает во вторую ступень и сжимается по политропе до РIII, затем охлаждается до температуры Т1 в холодильнике 2 и поступает в цилиндр третьей ступени, где сжимается до давления Р2 .

Если бы процесс сжатия осуществлялся по изотерме 1-3-5-7, то работа сжатия была бы минимальна. При сжатии в одноступенчатом компрессоре по линии 1—9 величина работы определялась бы площадью 0-1-9-8. Работа трехступенчатого компрессора определяется площадью 0-1-2-3-4-5-6-8. Заштрихованная площадь показывает уменьшение затрат работы от применения трехступенчатого сжатия.

Рис. 36. а - индикаторная диаграмма трехступенчатого компрессора б - изображение процесса сжатия в T-s-диаграмме

Чем больше число ступеней сжатия и промежуточных охладителей, тем ближе процесс к наиболее экономичному — изотермическому, но тем сложнее и дороже конструкция компрессора. Поэтому вопрос о выборе числа ступеней, обеспечивающих требуемую величину Р2, решается на основании технических и технико-экономических соображений.

Процессы сжатия в реальном компрессоре характеризуются наличием внутренних потерь на трение, поэтому работа, затрачиваемая на сжатие газа, оказывается больше рассчитанной.

Эффективность работы реального компрессора определяется относительным внутренним КПД, представляющим собой отношение работы, затраченной на привод идеального компрессора, к действительной.

Для характеристики компрессоров, работающих без охлаждения, применяют адиабатный КПД ηад = lад/lкд, где lад — работа при равновесном адиабатном сжатии, вычисленная при n = k; lкд — работа, затраченная в реальном компрессоре при сжатии 1 кг газа.

Для характеристики охлаждаемых компрессоров используют изотермический КПД ηиз = lиз/lкд, где lиз — работа равновесного сжатия в изотермическом процессе, подсчитанная при n =1.

12. Теоретические основы теплообмена

Теплопередача является частью общего учения о теплоте, основы которого были заложены в середине XVIII в. М.В. Ломоносовым, создавшим механическую теорию теплоты и основы закона сохранения и превращения материи и энергии. В дальнейшем развитии учения о теплоте разрабатывались его общие положения. В XIX в. основное внимание уделялось вопросам превращения теплоты в работу. С развитием техники и ростом ее мощности роль процессов переноса теплоты в различных тепловых устройствах и машинах возросла. Во второй половине XIX в. ученые и инженеры стали уделять процессам теплообмена значительно больше внимания. В литературе имеется много работ тех времен по вопросам распространения и переноса теплоты, некоторые из них сохранили значимость до наших дней. Именно в эти годы, например, была опубликована работа О. Рейнольдса, в которой устанавливается единство процессов переноса теплоты и количества движения, его «гидродинамическая теория теплообмена» (1874 г.).

Учение о теплоте окончательно оформилось в самостоятельную научную дисциплину лишь в начале XX в. В настоящее время теплопередача вместе с технической термодинамикой составляют теоретические основы теплотехники.

В развитие теплопередачи наряду с зарубежными исследователями большой вклад внесли русские ученые. Их труды до сих пор сохранили свое значение. Изучение вопросов теплообмена в нашей стране с 20-х годов возглавил акад. М. В. Кирпичев, придавший ему новое инженерно-физическое направление. Были разработаны оригинальные пути исследования сущности рабочих процессов и работы тепловых устройств в целом, что позволяло научно обоснованно решать многие инженерные задачи. Все имевшиеся данные по теплообмену были пересмотрены, уточнены и приведены в определенную систему. Большое развитие в нашей стране получила теория подобия, являющаяся по существу теорией эксперимента. На ее основе была разработана теория теплового моделирования технических устройств.

Исследования показывают, что теплопередача является сложным процессом. При изучении этот процесс расчленяют на простые явления. Различают три элементарных способа переноса теплоты: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение.

Теплопроводностью называется перенос теплоты (или внутренней энергии) при непосредственном соприкосновении тел ( частей одного тела) с различной температурой.

Явление конвекции наблюдается в движущихся жидкостях или газах. Перенос теплоты при этом происходит просто за счет перемещения вещества в пространстве.

Тепловым излучением называется явление переноса теплоты в виде электромагнитных волн с превращением тепловой энергии в лучистую и обратно.

В действительности элементарные виды теплообмена не обособлены и в чистом виде встречаются редко. В большинстве случаев один вид теплообмена сопровождается другим. Например, обмен теплотой между твердой поверхностью и жидкостью (или газом) происходит путем теплопроводности и конвекции одновременно и называется конвективным теплообменом или теплоотдачей. В паровых котлах в процессе переноса теплоты от топочных газов к внешней поверхности кипятильных труб одновременно участвуют все три вида теплообмена. От внешней поверхности кипятильных труб к внутренней через слой сажи, металлическую стенку и слой накипи теплота переносится теплопроводностью. От внутренней поверхности труб к воде теплота переносится путем теплопроводности и конвекции. Следовательно, на отдельных этапах прохождения теплоты элементарные виды теплообмена могут находиться в самом различном сочетании. В практических расчетах такие сложные процессы иногда целесообразно рассматривать как одно целое. Так, например, передачу теплоты от горячей жидкости к холодной через разделяющую их стенку называют процессом теплопередачи.

12.1 Теплопроводность

(Перенос тепла в граничных условиях I рода)

12.1.1 Основной закон теплопроводности

Согласно второму закону термодинамики теплота самопроизвольно переносится от участков тела с более высокой температурой к участкам с более низкой температурой, если в твердом теле, неподвижной жидкости или газе температура в различных точках неодинакова. Такой процесс называется теплопроводностью. Внутренний механизм явления теплопроводности объясняется на основе молекулярно-кинетических представлений; перенос энергии при этом осуществляется вследствие теплового движения и энергетического взаимодействия между микрочастицами (молекулами, атомами, электронами), из которых состоит данное тело.

Процесс теплопроводности неразрывно связан с распределением температуры внутри тела. Поэтому при его изучении прежде всего необходимо установить понятия температурного поля и градиента температуры.

12.1.2 Температурное поле

Температура, как известно, характеризует тепловое состояние тела и определяет степень его нагретости. Так как тепловое состояние отдельных частей тела в процессе теплопроводности различно, то в общем случае температура t является функцией координат х, у, z и времени , т. е.

|  | t = f (x,y,z,) | (1) |
| --- | --- | --- |

Совокупность значений температуры для всех точек пространства в данный момент времени называется температурным полем.

Уравнение (1) является математическим выражением такого поля. При этом, если температура меняется во времени, поле называется нестационарным (неустановившимся), а если не меняется — стационарным (установившимся). Температура может быть функцией одной, двух и трех координат. Соответственно этому и температурное поле называется одно-, двух- и трехмерным. Наиболее простой вид имеет уравнение одномерного стационарного температурного поля:

|  | t = t(x) | (2) |
| --- | --- | --- |

12.1.3 Градиент температур

При любом температурном поле в теле всегда имеются точки с одинаковой температурой. Геометрическое место таких точек образует изотермическую поверхность. Так как в одной и той же точке пространства одновременно не может быть двух различных температур, то изотермические поверхности друг с другом не пересекаются; все они или замыкаются на себя, или кончаются на границах тела. Следовательно, изменение температуры в теле наблюдается лишь в направлениях, пересекающих изотермические поверхности (например, направление х). При этом наиболее резкое изменение температуры получается в направлении нормали п к изотермической поверхности.

Рис. 37. Градиент температур.

Предел отношения изменения температуры t к расстоянию между изотермами по нормали n называется градиентом температур.

и обозначается одним из следующих символов:

|  | (t/n)n0 = t/n = qrad t = t | (3) |
| --- | --- | --- |

Температурный градиент является вектором, направленным по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры, [К/м].

12.1.4 Тепловой поток

Количество теплоты, переносимое через какую-либо изотермическую поверхность в единицу времени, называется тепловым потоком Q [Вт].

Рис. 38. Тепловой поток

Тепловой поток, отнесенный к единице площади F изотермической поверхности, называется плотностью теплового потока, [Вт/м2].

|  | q = Q/F |  |
| --- | --- | --- |

Теплота самопроизвольно переносится только в сторону убывания температуры. Плотность теплового потока есть вектор, направление которого совпадает с направлением распространения теплоты в данной точке и противоположно направлению вектора температурного градиента.

12.2 Закон Фурье

Изучая процесс теплопроводности в твердых телах, Фурье экспериментально установил, что количество переданной теплоты пропорционально падению температуры, времени и площади сечения, перпендикулярного направлению распространения теплоты. Если количество переданной теплоты отнести к единице площади сечения и единице времени, то установленную зависимость можно записать:

|  | q=−λqradt | (4) |
| --- | --- | --- |

Уравнение (4) является математическим выражением основного закона теплопроводности — закона Фурье. Этот закон лежит в основе всех теоретических и экспериментальных исследований процессов теплопроводности.

12.2.1 Коэффициент теплопроводности

Коэффициент пропорциональности  в уравнении (4) называется коэффициентом теплопроводности. Он является физическим свойством вещества и характеризует его способность проводить теплоту:

|  | λ=−qqradt=QFqradt, [Вт/мК] |  |
| --- | --- | --- |

Значение коэффициента теплопроводности представляет собой количество теплоты, которое проходит в единицу времени через единицу площади изотермической поверхности при температурном градиенте, равном единице [К/м].

Для различных веществ коэффициент теплопроводности  различен и в общем случае зависит от структуры, плотности, влажности, давления и температуры. Все вместе взятое затрудняет выбор правильного значения коэффициента теплопроводности. Поэтому при ответственных расчетах значение коэффициента теплопроводности следует определять путем специального изучения применяемого материала. В технических же расчетах значения коэффициента теплопроводности обычно берутся по справочным таблицам. При этом надо следить лишь за тем, чтобы физические характеристики материала (структура, плотность, влажность, температура, давление) были соответственны. Так как при распространении теплоты температура в различных частях тела различна, то в первую очередь важно знать зависимость коэффициента теплопроводности от температуры. Для большого числа материалов эта зависимость оказывается почти линейной, т. е. можно принять

|  |  = 0 [1 + b(t – t0] |  |
| --- | --- | --- |

где:

0 — коэффициент теплопроводности при температуре t0;

b — постоянная, определяемая опытным путем, которая может быть как положительной величиной, так и отрицательной.

12.2.2 Порядок значения теплопроводности 

1. газы

Коэффициент теплопроводности газов лежит в пределах 0.005—0.5 Вт/мК. С повышением температуры коэффициент теплопроводности  возрастает, от давления практически не зависит, за исключением очень высоких (больше 2*108 Па) и очень низких (меньше 2*103 Па) давлений. Закон аддитивности для коэффициента теплопроводности  неприменим; поэтому для смеси газов коэффициент теплопроводности при отсутствии табличных данных достоверно может быть определен только опытным путем.

2. капельные жидкости

Коэффициент теплопроводности капельных жидкостей лежит в пределах 0.08—0.7 Вт/мК. С повышением температуры для большинства жидкостей он убывает, исключение составляют лишь вода и глицерин.

3. твердые неметаллы

Коэффициент теплопроводности строительных и теплоизоляционных материалов лежит в пределах 0.02—3.0 Вт/мК. С повышением температуры он возрастает. Как правило, для материалов с большей плотностью коэффициент теплопроводности  имеет более высокие значения. Он зависит также от структуры материала, его пористости и влажности. Для влажного материала коэффициент теплопроводности может быть значительно выше, чем для сухого и воды в отдельности. Так, например, для сухого кирпича   0.3, для воды 0.6, а для влажного кирпича 0.9 Вт/мК. На это явление необходимо обращать особое внимание как при определении, так и при технических расчетах теплопроводности. Материалы с низким значением коэффициента теплопроводности [меньше 0.2 Вт/мК] обычно применяются для тепловой изоляции и называются теплоизоляционными.

4. металлы

Коэффициент теплопроводности металлов лежит в пределах 20—400 Вт/мК. Самым теплопроводным металлом является серебро (  410 Вт/мК), затем идут чистая медь (  395 Вт/мК), золото (  300 Вт/мК), алюминий (  210 Вт/мК) и т. д. Для большинства металлов с повышением температуры коэффициент теплопроводности убывает. Он также убывает при наличии разного рода примесей. Так, например, для чистой меди  = 395 Вт/мК, для той же меди, но со следами мышьяка,  = 142 Вт/мК. Для железа с 0,1% углерода  = 52 Вт/мК, с 1,0% углерода  = 40 Вт/мК и с 1,5% углерода  = 36 Вт/мК. Для закаленной углеродистой стали коэффициент теплопроводности на 10—25% ниже, чем для мягкой. Однако установить какую-либо общую закономерность влияния примесей пока невозможно. Поэтому для металлов и их сплавов непосредственный опыт является единственным способом определения достоверного значения коэффициента теплопроводности. Так как теплопроводность металлов, так же как и их электропроводность, в основном определяются переносом свободных электронов, то для чистых металлов эти значения пропорциональны друг другу (закон Видемана—Франца).

воздуха  0.025 Вт/мК

воды  0.6 Вт/мК

изоляции  0.2 Вт/мК

стали  40 Вт/мК

меди  400 Вт/мК

12.3 Теплопроводность плоской стенки

Рассмотрим однородную стенку толщиной , коэффициент теплопроводности к которой постоянен. На наружных поверхностях стенки поддерживаются постоянные температуры t1 и t2. Температура изменяется только в направлении оси х. В этом случае температурное поле одномерно, изотермические поверхности плоские и располагаются перпендикулярно оси х.

| Рис. 39. Теплопроводность плоской стены. |  |
| --- | --- |

На расстоянии х выделим внутри стенки слой толщиной dx, ограниченный двумя изотермическими поверхностями. На основании закона Фурье [уравнение (4)] для этого случая можно написать:

|  | q=−λdtdxилиdt=−qλdx | (5) |
| --- | --- | --- |

Плотность теплового потока q при стационарном тепловом режиме постоянна в каждом сечении, поэтому

|  | t=−qλx+C | (6) |
| --- | --- | --- |

Постоянная интегрирования С определяется из граничных условий, а именно при x =0 t = t1 = C, а при х =  t = t2. Подставляя эти значения в уравнение (6), имеем:

|  | t2=−qλδ+t1 | (7) |
| --- | --- | --- |

Из уравнения (7) определяется неизвестное значение плотности теплового потока q:

|  | q=λδ(t1−t2)=λδΔt | (8) |
| --- | --- | --- |

Следовательно,

количество теплоты, переданное через единицу поверхности стенки в единицу времени, прямо пропорционально коэффициенту теплопроводности  и разности температур наружных поверхностей t и обратно пропорционально толщине стенки 

Уравнение (8) является расчетной формулой теплопроводности плоской стенки. Оно связывает между собой четыре величины: q, ,  и t. Зная из них любые три, можно найти четвертую:

λ=qδΔt,Δt=qδλ,δ=λΔtq

Отношение / называется тепловой проводимостью стенки, а обратная величина

R = / — термическим сопротивлением плоской стенки, которое определяет падение температуры в стенке на единицу плотности теплового потока.

Если в уравнение (6) подставить найденные значения С и плотности теплового потока q, то получим уравнение температурной кривой

|  | tx=t1−t1−t2δx | (9) |
| --- | --- | --- |

Последнее показывает, что при постоянном значении коэффициента теплопроводности температура однородной стенки изменяется по линейному закону. В действительности же вследствие своей зависимости от температуры коэффициент теплопроводности является переменной величиной. Если это обстоятельство учесть, то получим иные, более сложные расчетные формулы.

Для подавляющего большинства материалов зависимость коэффициента теплопроводности от температуры имеет линейный характер вида  = 0 [1 + b(t – t0]. В этом случае на основании закона Фурье для плоской стенки имеем:

|  | q=−λ(t)dtdx=−λ0(1+bt)dtdx |  |
| --- | --- | --- |

Разделив переменные и произведя интегрирование, получим:

|  | qx=−λ0(t+bt22)+C | (10) |
| --- | --- | --- |

Подставляя в (10) граничные значения переменных, имеем

|  | при х = 0, t = t1 0=−λ0(t1+bt122)+C при х = , t = t2 δq=−λ0(t2+bt222)+C |  |
| --- | --- | --- |

Вычитая равенства, получаем:

|  | qδ=λ0(t1−t2)+b2(t12−t22 |  |
| --- | --- | --- |

откуда

|  | q=λ0δ1+bt1+t22(t1−t2) | (11) |
| --- | --- | --- |

Новая расчетная формула (11) несколько сложнее формулы (8). Там мы принимали коэффициент теплопроводности постоянным и равным некоторому среднему значению m. Приравнивая друг другу правые части этих формул, имеем:

|  | λm=λ01+bt1+t22=λ1+λ22 |  |
| --- | --- | --- |

Следовательно, если m определяется по среднеарифметическому из граничных значений температур стенок, то формулы (8) и (11) равнозначны.

С учетом зависимости коэффициента теплопроводности  от температуры уравнение температурной кривой в стенке получается путем решения уравнения (10) относительно t и подстановки значения С, а именно:

|  | tx=−1b+1b+t12−2qxbλ0 | (12) |
| --- | --- | --- |

Следовательно, при переменной теплопроводности температура стенки изменяется не линейно, а по кривой. При этом, если коэффициент b положителен, выпуклость кривой направлена вверх, а если b отрицателен — вниз.

12.4 Теплопроводность цилиндрической стенки (трубы)

12.4.1 Однослойной

В большинстве теплообменных аппаратов (ТА) тепловой поток проходит сквозь стенки круглых трубок, причем, если нагревающее тело проходит внутри трубок, то поток тепла направлен от внутренних стенок к наружным, если же нагревающее тело омывает трубки снаружи, то тепловой поток направлен от наружных стенок к внутренним.

Рис. 40. Теплопроводность цилиндрической стенки

Если мы рассмотрим однородную цилиндрическую стенку длиной l , с внутренним радиусом r1 и внешним r2, с постоянным коэффициентом теплопроводности материала λ, при этом внутренняя и внешняя поверхности поддерживаются при постоянных температурах tc1 и tc2, и температура изменяется только в радиальном направлении R, тогда температурное поле здесь будет одномерным, а изотермические поверхности цилиндрическими, имеющими с трубой общую ось. Тогда, согласно закону Фурье, количество теплоты, проходящее в единицу времени через кольцевой слой, выделенный внутри стенки, радиусом r и толщиной dr , равно:

|  | Q=−λFdtdr=−2πλrldtdr | (13) |
| --- | --- | --- |

Далее (без вывода) получаем расчетную формулу теплового потока для цилиндрической поверхности:

|  | Q=2πλlnd2d1ltc1−tc2 | (14) |
| --- | --- | --- |

где:

d1 – внутренний и d2 – внешний диаметры трубы.

Это уравнение справедливо при tc1 > tc2 и при tc1 < tc2

Общее термическое сопротивление стенки определяется по формуле:

|  | Rλ=l2πλlnd2d1 |  |
| --- | --- | --- |

Линейное (на единицу длины) термическое сопротивление теплопроводности цилиндрической стенки Rl λ =Rλ/l:

|  | Rlλ=12πλlnd2d1 | (15) |
| --- | --- | --- |

Количество теплоты, проходящее через стенку трубы, может быть отнесено либо к единице длины (Вт/м), либо к единице внутренней F1 или внешней F2 поверхности трубы (Вт/м2). При этом расчетные формулы соответственно принимают следующий вид:

|  | ql=Ql=2πλlnd2d1Δt, | (16) |
| --- | --- | --- |

|  | q1=QF1=qlπd1илиq1=λr1Δtln1+δr1 | (17) |
| --- | --- | --- |

где:

δ=r2−r1 - толщина стенки.

|  | q2=QF2=qlπd2илиq2=λr2Δtln1+δr2 | (18) |
| --- | --- | --- |

Температура внутри стенки распределяется по логарифмической кривой .

12.4.2 Многослойной

Рис. 40. Теплопроводность многослойной цилиндрической стенки

тепловой поток Q будет равен:

|  | Q=2πi=1n1λilndi+1dilΔt | (19) |
| --- | --- | --- |

Линейная плотность теплового потока многослойной цилиндрической стенки равна:

|  | ql=2πi=1n1λilndi+1diΔt |  |
| --- | --- | --- |

где:

- полный перепад температур на внутренней и внешней поверхностях многослойной цилиндрической стенки;

di и di+1– внутренний и наружный диаметры i – го слоя;

λi- теплопроводность i-го слоя.

Перепад температур в i-м слое стенки

|  | Δt=ti−ti+1=qllndi+1di2πλi, | (20) |
| --- | --- | --- |

где:

– температуры на поверхностях i- го cлоя.

Для многослойной стенки температурная кривая представляет собой ломаную кривую.

Значение неизвестных температур tc2 и tc3 поверхностей соприкосновения слоев определяются из системы уравнений:

|  | tc2=tc1−q12πλ1lnd2d1 tc3=tc2−q12πλ2lnd3d2=tc4+q12πλ3lnd4d3 | (21) |
| --- | --- | --- |

Примечание. Данные примеры теплопроводности тел рассмотрены при отсутствии внутренних источников теплоты.

12.5 Конвективный теплообмен

Конвективным теплообменом называется, как отмечалось выше, процесс совместной передачи теплоты конвекцией и теплопроводностью.

Конвективный теплообмен, осуществляемый между поверхностью (стенкой) и теплоносителем, называется теплоотдачей.

Интенсивность теплоотдачи характеризуется коэффициентом теплоотдачи , который определяется из закона Ньютона – Рихмана:

|  | q=αFΔt=αF(tc−tж) | (22) |
| --- | --- | --- |

где:

F – площадь поверхности теплоотдачи, м2;

– температура поверхности тела, 0с;

– температура окружающей жидкой или газообразной среды (теплоносителя), 0С;

- - температурный напор, 0С.

Согласно этому закону тепловой поток q пропорционален поверхности теплообмена F и разности температур стенки и жидкости (tc – tж).

Коэффициент теплоотдачи можно определить как количество теплоты, отдаваемое в единицу времени единицей поверхности при разности температур между поверхностью и жидкостью, равной одному градусу, Вт/(мК):

|  | α=qF(tc−tж), | (23) |
| --- | --- | --- |

Коэффициент теплоотдачи  зависит от большого количества факторов: от скорости потока жидкости; от характера сил, вызывающих ее движение; от физических свойств самой жидкости (плотность, вязкость, теплопроводность) и, прежде всего, от режима течения жидкости и т.д. Как установил О. Рейнольдс в 1883г., различают два основных режима течения: ламинарный и турбулентный. При ламинарном режиме течение имеет спокойный, струйчатый характер. При турбулентном – движение неупорядоченное, вихревое. Изменение режима движения происходит при некоторой «критической» скорости, которая в каждом конкретном случае различна.

Определение коэффициента теплоотдачи  теоретическим путем затруднительно, а в большинстве случаев даже невозможно из-за большого количества факторов, влияющих на конвективный теплообмен. Поэтому значение этого коэффициента определяют опытным путем на основе теории подобия и размерностей.

Для оценки правильности произведенных расчетов полезно помнить порядок значения коэффициента теплоотдачи .

Наиболее часто используется:

при свободной конвекции в газах (к воздуху)  = 5 – 30 Вт/(м2К);

при вынужденном движении воды (в трубах)  = 1500 – 15 000 Вт/(м2К);

при пленочной конденсации пара  = 15000 – 40 000 Вт/(м2К);

Свое максимальное значение коэффициент теплоотдачи принимает при капельной конденсации пара, достигая значения порядка 100 000 Вт/(м2К).

Данными цифрами надо руководствоваться при проверке правильности расчетов лабораторных и самостоятельных работ по курсу «Теплотехника».

Коэффициент теплоотдачи можно найти, решив систему дифференциальных уравнений теплообмена (диф. уравнение энергии Фурье Кирхгоффа, диф. уравнение движения Навье-Стокса и диф. уравнение неразрывности), задав условия однозначности (геометрические, физические, начальные, граничные I, II или III рода)

Из-за ограниченных возможностей аналитического решения дифференциальных уравнений при движении изотермической и неизотермической жидкости большое значение приобретает эксперимент. Однако число экспериментальных данных как правило велико, и требуются методы обобщения опытных данных. Одним из средств для решения этой задачи является теория подобия, которая по существу является теорией эксперимента.

При постановке любого эксперимента необходимо заранее знать

- какие величины надо измерять в опыте;

- как обрабатывать результаты опыта;

- какие явления подобны изучаемому, т.е. на какие случаи можно распространять полученные зависимости.

Ответы на эти вопросы дает теория подобия.

13. Теория подобия

Понятие подобия в отношении физических величин применимо только к явлениям одного рода, которые качественно одинаковы и аналитически описываются одними уравнениями и по форме, и по содержанию. Если аналитические уравнения двух каких-либо явлений одинаковы по форме, но различны по физическому содержанию, то такие явления называют аналогичными. Такая аналогия существует, например, между явлениями теплопроводности и электричества. Основной закон и в том и в другом случае формулируется одинаково: поток (тепла q, электричества i) пропорционален градиенту (температуры - grad t, потенциала - grad U) - соответственно законы Фурье и Ома.

Хотя конструкции законов одинаковы по форме, но по содержанию они совершенно различны. Это позволяет явления переноса тепла и электричества отнести к явлениям аналогичным.

В подобных системах существуют особые величины, называемые инвариантами, или критериями подобия, или числами подобия.

Критерии подобия являются безразмерными комплексами, составленными из величин характеризующих данное явление.

Критерии подобия принято называть именами ученых, работающих в этой области, и обозначать двумя начальными буквами их фамилии, например, Nu (Nusselt) критерий Нуссельта.

Критерий подобия можно получить для любого физического явления. Для этого необходимо иметь аналитическую зависимость между переменными рассматриваемого явления. Это необходимая предпосылка теории подобия. Заметим, что критерии подобия, полученные из дифференциальных или проинтегрированных выражений, одни и те же. В тех же случаях, когда рассматривается новый процесс, для которого аналитического описания еще нет, выделение критериев подобия производится на основе анализа размерностей, познакомиться с которым можно в специальной литературе.

Отметим, что комбинации из чисел подобия дают новое число подобия.

13.1 Теоремы подобия

Основные положения теории подобия формулируются в виде трех теорем.

Первая теорема подобия: подобные между собою явления имеют одинаковые критерии подобия.

Вторая теорема подобия: зависимость между переменными, характеризующими явление, может быть представлена в виде зависимости между критериями подобия (критериальным уравнением).

Третья теорема подобия: подобны те явления, условия однородности которых подобны, и критерии, составленные из условий однозначности, численно одинаковы.

Условия однозначности состоят из начальных и граничных условий задачи, или краевых условий. Критерии, полученные из этих условий, называются определяющими.

Возможна такая формулировка третьей теоремы подобия: явления подобны, если определяющие критерии инвариантны (одинаковы).

Критерии, составленные из величин, не входящих в условия однозначности, называются неопределяющими (или определяемыми). Когда устанавливается подобие, то неопределяющие критерии сами собой получаются также одинаковыми. Это следствие установившегося подобия.

Следовательно, теория подобия позволяет, не интегрируя дифференциальных уравнений, получить из них критерии подобия и из опытных данных установить критериальные зависимости, последние будут справедливы для всех подобных между собою процессов.

В начале были сформулированы основные три вопроса, которые стоят перед экспериментатором. Теперь можно дать ответ на эти вопросы.

На первый - о том, какие величины надо измерять в опыте - отвечает первая теорема подобия: в опытах надо измерять величины, которые содержатся в критериях подобия изучаемого явления.

На второй вопрос - как обрабатывать результаты опыта - отвечает вторая теорема подобия: результаты опытов надо представлять в виде критериальных зависимостей.

На третий вопрос - какие явления подобны - ответ дает третья теорема подобия: подобны те явления, у которых подобны условия однозначности и равны определяющие критерии.

Используя критерии (числа) подобия можно определить коэффициент теплоотдачи:

|  | α=Nuжλжd | (24) |
| --- | --- | --- |

Для определения Nuж используют различные критериальные зависимости:

Для свободной конвекции около горизонтальных труб

|  | Nuж=0.5(GrжPrж)0.25 | (25) |
| --- | --- | --- |

Число Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи):

|  | Nuж=αкdλ |  |
| --- | --- | --- |

Число Грасгофа (характеризует соотношение подъемной силы и силы трения):

|  | Grñ=gβDtd3ν2 | (26) |
| --- | --- | --- |

Число Прандтля (теплофизический параметр)

|  | Prж =νa |  |
| --- | --- | --- |

где:

d - диаметр трубки, м;

 - кинематическая вязкость, м2/с;

а - температуропроводность, м2/с;

ж - теплопроводность жидкости, Вт/мК;

t = tс - tж - температурный напор, К;

g = 9.8 - ускорение свободного падения, м/с2;

- температурный коэффициент объемного расширения, для газов β=1Tж, 1/К;

Тж – температура газа, К.

При движении жидкости в трубах (турбулентный режим)

|  | Nuж=0.021Reж0.8Prж0.43PrжPrст0.25 | (27) |
| --- | --- | --- |

где:

- Число Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи)

Reж=wdνж - Число Рейнольдса (характеризует соотношение сил инерции и трения)

Prж =νжa - Число Прандтля (теплофизический параметр), (величина справочная)

В приведенных формулах:

d - внутренний диаметр трубки, м;

w - скорость движения жидкости, м/с;

ж - кинематическая вязкость, м2/с;

ж - теплопроводность жидкости, Вт/мК;

Теплофизические свойства жидкости (воды) (ж, жPrж ) в формуле (27) принимаются при средней температуре воды t2; Prст – при средней температуре стенки (см. таблицы физических свойств воды)

Скорость движения жидкости в трубе w определяется из уравнения массового расхода:

|  | М = wf |  |
| --- | --- | --- |

тогда

|  | w = М2 /f | (28) |
| --- | --- | --- |

где:

- плотность жидкости, кг/м3;

f = dвн2/4 - площадь поперечного сечения трубы, м2

При пленочной конденсации пара на горизонтальных трубах:

|  |  | Nu = 0.728 (Ga K Pr) 0.25 |  | (29) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где:

g = 9.8 - ускорение свободного падения, м/с2;

r - теплота парообразования, Дж/кг.

##### Теплофизические свойства конденсата (воды) в формуле (29) (теплопроводность , кинематическая вязкость ,теплоемкость ср, Pr) принимаются при температуре насыщения tн пара (см. таблицу физических свойств воды). Свойства пара - см. таблицу физических свойств водяного пара.

13.2 Лучистый теплообмен

13.2.1 Излучение твердых тел

Тепловое излучение есть результат превращения внутренней энергии тел в энергию электромагнитных колебаний. При попадании тепловых лучей (волн) на другое тело их энергия частично поглощается им, снова превращаясь во внутреннюю. Так осуществляется лучистый теплообмен между телами.

Тепловое излучение как процесс распространения электромагнитных волн характеризуется длиной волны λ и частотой колебаний  = с/λ, где с — скорость света (в вакууме с = 3.108м/с).

Все виды электромагнитного излучения имеют одинаковую природу, поэтому классификация излучения по длинам волн в зависимости от производимого ими эффекта носит лишь условный характер. При температурах, с какими обычно имеют дело в технике, основное количество энергии излучается при λ = 0,8 - 80 мкм. Эти лучи принято называть тепловыми (инфракрасными). Большую длину имеют радиоволны, меньшую — волны видимого (светового, 0,4 - 0,8 мкм) и ультрафиолетового излучения.

Тепловой поток, излучаемый на всех длинах волн с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется поверхностной плотностью потока интегрального излучения Е, Вт/м2. Она определяется природой данного тела и его температурой. Это собственное излучение тела.

Часть энергии излучения Епад, падающей на тело, поглощается (ЕА), часть отражается (ЕR) и части проникает сквозь него (ЕD).

Рис. 42. Часть энергии излучения Епад, падающей на тело, поглощается (ЕА), часть отражается (ЕR) и части проникает сквозь него (ЕD).

Таким образом, ЕА + ЕR + ЕD = Епад.

Это уравнение теплового баланса можно записать в безразмерной форме:

|  | A + R + D =1 |  |
| --- | --- | --- |

Величина А = ЕА/Епад называется коэффициентом поглощения, R = ЕR/Епад — коэффициентом отражения,D = ЕD/Епад — коэффициентом пропускания.

Тело, поглощающее все падающее на него излучение, называется абсолютно черным. Для этого тела А = 1. Тела, для которых коэффициент А< 1 и не зависит от длины волны падающего излучения, называются серыми. Для абсолютно белого тела R = 1, для абсолютно прозрачного D = 1.

Если поверхность поглощает тепловые лучи, но не поглощает световые, она не кажется черной. Более того, наше зрение может воспринимать такую поверхность как белую, например снег, для которого A = 0,98. Стекло, прозрачное в видимой части спектра, почти не прозрачно для тепловых лучей (A =0,94).

Твердые и жидкие тела в большинстве излучают энергию всех длин волн в интервале от 0 до , т.е. имеют сплошной спектр излучения (хотя наибольшее количество энергии испускается в пределах длин волн от 0,8 до 80 мкм). Чистые (неокисленные) металлы и газы характеризуются выборочным — селективным излучением, т. е. излучают энергию только определенных длин волн.

Сумма потоков собственного и отраженного телом излучения называется его эффективным излучением:

|  | Еэф = Е + RЕпад |  |
| --- | --- | --- |

Поверхностная плотность потока интегрального излучения абсолютно черного тела в зависимости от его температуры описывается законом Стефана — Больцмана:

|  | Е0 = 0Т4 |  |
| --- | --- | --- |

Здесь 0 = 5,6710-8 Вт/ (м2К4) —постоянная Стефана—Больцмана.

Для технических расчетов закон Стефана— Больцмана обычно записывают в виде

|  | Е0 =С0(Т/100)4 |  |
| --- | --- | --- |

где:

С0 = 0108 = 5,67 Вт/ (м2К4) называется коэффициентом излучения абсолютно черного тела.

Тела, с которыми мы имеем дело на практике, излучают меньше тепловой энергии, чем абсолютно черное тело при той же температуре.

Отношение поверхностной плотности потока собственного интегрального излучения Е данного тела к поверхностной плотности потока интегрального излучения Е0 абсолютно черного тела при той же температуре — степень черноты этого тела:

|  |  = Е/Е0 |  |
| --- | --- | --- |

Степень черноты е меняется для различных тел от нуля до единицы в зависимости от материала, состояния поверхности и температуры. Используя понятие степени черноты, можно записать закон Стефана—Больцмана для реального тела:

|  | Е =  Е0 = еС0 (Т/100)4 = С (Т/100)4. |  |
| --- | --- | --- |

Здесь С =  С0 — коэффициент излучения реального тела, Вт/(м2-К4).

Согласно закону Кирхгофа степень черноты любого тела в состоянии термодинамического равновесия численно равна его коэффициенту поглощения при той же температуре, т.е.  = А. В соответствии с этим законом отношение энергии излучения к коэффициенту поглощения (Е/А) не зависит от природы тела и равно энергии излучения Е0 абсолютно черного тела при той же температуре. Чем больше коэффициент поглощения, тем больше и энергия излучения этого тела при заданной температуре. Если тело мало излучает, то оно мало и поглощает. Абсолютно белое тело не способно ни излучать, ни поглощать энергию.

13.2.2 Излучение газов (паров)

Следует обратить внимание на отличие излучения газов и паров от излучения твердых тел:

1. Излучают только 3-х и более атомные газы.

Различные газы обладают различной способностью излучать и поглощать энергию. Одно- и двухатомные газы (кислород, азот и др.) практически прозрачны для теплового излучения. Значительной способностью излучать и поглощать энергию излучения обладают многоатомные газы: диоксид углерода СО2 и серы SO2, водяной пар Н2O, озон О3, аммиак NН3 и др. Наибольший интерес представляют сведения об излучении диоксида углерода и водяного пара, образующихся при сгорании топлив. Интенсивностью их излучения в основном определяется теплообмен раскаленных газообразных продуктов сгорания с обогреваемыми телами в топках.

2. Газы являются селективными излучателями (т. е. излучают энергию только определенных длин волн). Участки спектра, в которых газ излучает и поглощает энергию, называют полосами излучения (поглощения). Ниже приведены основные полосы поглощения λ, мкм, для СО2 и Н2О:

СО2 Н2О

2—3 2,2—3

4—4,9 4,8—8,5

12,5—16,5 12—30

Видно, что в световой (видимой) части спектра СО2 и пары Н2О не излучают и не поглощают. В коротковолновой части спектра газы поглощают и излучают хуже, чем в длинноволновой.

Вопрос. Почему с увеличением содержания углекислого газа в атмосфере Земли (при сжигании больших количеств органического топлива в процессе производственной деятельности человека) возможно потепление климата? Попробуйте объяснить «парниковый эффект»?

3. В большинстве твердых и жидких тел поглощение тепловых лучей завершается в тонком поверхностном слое, т. е. не зависит от толщины тела. Для этих тел тепловое излучение обычно рассматривается как поверхностное явление. В газе в силу значительно меньшей концентрации молекул процесс лучистого теплообмена носит объемный характер. Коэффициент поглощения газа зависит от размеров («толщины») газового объема и давления газа, т. е. концентрации поглощающих молекул

С ростом температуры, когда максимум излучения смещается в область коротких волн, степень черноты уменьшается. Поскольку степень черноты газа г существенно зависит от температуры, «закон четвертой степени» Стефана— Больцмана строго не выполняется. Так, плотность потока излучения ЕН2О~Т3, а ЕСО2~Т3,5.

Выше отмечалось, что излучение газов носит объемный характер. Способность газа излучать энергию изменяется в зависимости от плотности и толщины газового слоя. Чем выше плотность излучающего компонента газовой смеси, определяемая парциальным давлением р, и чем больше толщина слоя газа l, тем больше молекул принимает участие в излучении и тем выше его излучательная способность и коэффициент поглощения. Поэтому степень черноты газа г обычно представляют в виде зависимости от произведения рl или приводят в номограммах. Поскольку полосы излучения диоксида углерода и водяных паров не перекрываются, степень черноты содержащего их топочного газа в первом приближении можно считать по формуле

|  | εг=εсо2+εн2о |  |
| --- | --- | --- |

14. Теплопередача

(Перенос тепла в граничных условиях III рода)

Как было сказано выше, процессы переноса теплоты – теплопроводность, конвекция и тепловое излучение, чаще всего протекают одновременно и, конечно, как-то влияют друг на друга. Конвекция, например, часто сопровождается тепловым излучением, теплопроводность в пористых телах – конвекцией и излучением в порах, а тепловое излучение – теплопроводностью и конвекцией.

В практических расчетах разделение таких сложных процессов на элементарные явления не всегда возможно и целесообразно. Обычно результат совокупного действия отдельных элементарных явлений приписывается одному из них, которое считается главным.

Влияние же остальных (второстепенных) явлений сказывается лишь на количественной характеристике основного.

В теплообменных аппаратах теплота передается от одной жидкости к другой преимущественно через разделяющую их стенку. Форма стенки, отделяющей горячую жидкость от холодной, является определяющим фактором, влияющим на коэффициенты теплообмена.

Теплопередача – перенос теплоты от горячего теплоносителя к холодному через разделяющую стенку.

14.1 Теплопередача через однослойную плоскую стенку

Рассмотрим однородную плоскую стенку с коэффициентом теплопроводности λ и толщиной δ. По одну сторону стенки находится горячая среда (жидкость или газ) с температурой tж1 по другую – холодная с температурой tж2 . Температуры поверхностей стенки неизвестны, обозначим их tc1 и tc2. Известны коэффициенты теплоотдачи на горячей стороне α1, на холодной – α2 .

Рис. 43. Теплопередача через однослойную плоскую стенку.

При установившемся тепловом состоянии количество теплоты в процессе теплопередачи одно и то же. А сам процесс теплопередачи состоит из трех этапов:

- процесса теплоотдачи от нагревающей жидкости к поверхности стенки;

- передачи теплоты теплопроводностью сквозь стенку;

- процесса теплоотдачи от поверхности стенки к нагреваемой жидкости.

Так как тепловой поток один и тот же во всех трех процессах, то для плотности теплового потока q можно написать три выражения

|  |  | (30) |
| --- | --- | --- |

После преобразований выражений в системе уравнений (30) можно определить значение плотности теплового потока:

|  |  | (31) |
| --- | --- | --- |

где:

k - коэффициент теплопередачи, характеризующий интенсивность передачи теплоты от одной жидкости к другой через разделяющую их стенку.

|  |  | (32) |
| --- | --- | --- |

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется полным термическим сопротивлением теплопередачи:

|  |  | (33) |
| --- | --- | --- |

Отсюда следует, что полное термическое сопротивление равно сумме частных:

|  |  | (34) |
| --- | --- | --- |

где:

- термическое сопротивление теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки;

- термическое сопротивление стенки;

термическое сопротивление теплоотдачи от поверхности стенки к холодной жидкости.

Температуры стенки  и  находятся из уравнений системы (30), т.е.

|  | или | (35) |
| --- | --- | --- |

.

Изменение температуры внутри стенки характеризуется прямой, а при переходе от греющей среды к стенке температура быстро изменяется от величины  до . Такой же характер изменения имеет температура при переходе от стенки к нагреваемой среде.

14.2 Теплопередача через многослойную плоскую стенку

При передаче теплоты через многослойную стенку уравнение для плотности теплового потока имеет такой же вид, как и уравнение для однослойной стенки, с той лишь разницей, что в выражении для определения коэффициента теплопередачи k войдут термические сопротивления каждого слоя стенки:

Рис. 44. Теплопередача через многослойную плоскую стенку.

где:

|  | или | (36) |
| --- | --- | --- |

где:

толщины слоев,

коэффициенты теплопроводности их соответственно.

Полное термическое сопротивление теплопередачи будет равно:

|  |  | (37) |
| --- | --- | --- |

Таким образом, при увеличении числа слоев стенки, разделяющей две среды, возрастает полное термическое сопротивление теплопередачи и уменьшается тепловой поток.

14. 3 Теплопередача через однослойную цилиндрическую стенку

Рассмотрим однородную цилиндрическую стенку (трубу) с внутренним диаметром d1, внешним – d2 и длиной l; коэффициент теплопроводности трубы λ. Внутри трубы горячая среда с температурой tж1, а снаружи – холодная с температурой tж2. Температуры поверхностей стенки неизвестны, обозначим их через tс1 и tс2. Коэффициент теплоотдачи горячей среды1, холодной - 2 .

Рис. 45. Теплопередача через однослойную цилиндрическую стенку.

Пусть длина трубы велика по сравнению с толщиной стенки. Тогда потерями теплоты с торцов трубы можно пренебречь и, при установившемся тепловом режиме, будет проходить через стенку и отдаваться от стенки к холодной жидкости одно и то же количество теплоты. Следовательно, можно написать:

|  | ql=Ql=α1πd1tж1−tc1, ql=2πλlnd2d1tc1−tc2, | (38) |
| --- | --- | --- |

|  | ql=α2πd2tc2−tж2. |  |
| --- | --- | --- |

Из написанных уравнений можно легко определить неизвестные температуры tс1 и tс2 Преобразив уравнения системы (38), получим расчетные формулы:

|  | ql = kl(tж1 – tж2) | (39) |
| --- | --- | --- |

где:

kl – линейный, (т.е. отнесенный к 1 м длины) коэффициент теплопередачи, характеризующий интенсивность передачи теплоты от одной среды к другой через разделяющую их стенку.

|  | kl=11πd1α1+12πλlnd2d1+1πd2α2, Вт/(мК) | (40) |
| --- | --- | --- |

Величину, обратную kl, т.е. Rl=1kl, называют линейным термическим сопротивлением теплопередачи:

|  | Rl=1kl=1πd1α1+12πλlnd2d1+1πd2α2, (мК)/Вт | (41) |
| --- | --- | --- |

где:

Rlα1=1πd1α1– линейное термические сопротивления теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке;

Rlλ=12πλlnd2d1 – линейное термическое сопротивление теплопроводности стенки;

Rlα2=1πd2α2–линейное термические сопротивления теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю.

14.4 Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку

При теплопередаче через многослойную цилиндрическую стенку система равенств (38) должна быть заменена системой, учитывающей сопротивление теплопроводности всех слоев:

Рис. 46. Теплопередача через многослойную цилиндрическую стенку.

|  | ql=Ql=α1πd1tж1−tc1, ql=2πλ1lnd2d1tc1−tc2, ql=2πλ2lnd3d2tc2−tc3, ql=2πλnlndn+1dntcn−tc(n+1), ql=α2πdn+1tc(n+1)−tж2. … | (38) |
| --- | --- | --- |

После решения этих равенств относительно ql, получим

|  | ql = kl(tж1 – tж2)= (tж1 – tж2)/Rl, | (39) |
| --- | --- | --- |

Где:

|  | kl=11πd1α1+i=1n12πλilndi+1di+1πdn+1α2, Вт/(мК) | (40) |
| --- | --- | --- |

Полное линейное термическое сопротивление многослойной цилиндрической стенки равно:

|  | Rl=1kl=1πd1α1+i=1n12πλilndi+1di+1πdn+1α2, (мК)/Вт | (41) |
| --- | --- | --- |

Температуры на поверхностях многослойной стенки:

|  |  | tc1=tж1−ql1πd1α1 |  | (42) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tc2=tж1−ql(1πd1α1+12πλ1lnd2d1) |  | (43) |  |  |
|  | tc(i+1)=tж1−ql(1πd1α1+i=1n12πλilndi+1di) |  | (44) |  |  |

14.5 Интенсификация теплопередачи

Для интенсификации переноса теплоты через стенку согласно уравнению теплопередачи нужно либо увеличить перепад температур между теплоносителями tж1 – tж2, либо уменьшить термическое сопротивление теплопередачи R. Температуры теплоносителей обусловлены требованиями технологического процесса, поэтому изменить их обычно не удается.

Термическое сопротивление теплопередачи R можно уменьшить различными способами, воздействуя на любую из составляющих R1, R R2 . Интенсифицировать конвективный теплообмен и уменьшить R можно путем увеличения скорости движения теплоносителя, турбулизации пограничного слоя и т. д. Термическое сопротивление теплопроводности R зависит от материала и толщины стенки. Однако прежде чем выбирать методы воздействия на процесс теплопередачи, необходимо установить вклад отдельных составляющих R1, R R2 в суммарную величину R. Естественно, что существенное влияние на R будет оказывать уменьшение наибольшего из слагаемых. В широко используемом в технике процессе передачи теплоты от капельной жидкости к газу через металлическую стенку наибольшее термическое сопротивление имеет место в процессе теплоотдачи от газа к стенке R2, (там, где меньший коэффициент теплоотдачи к газу, по сравнению с коэффициентом теплоотдачи от жидкости), а остальные термические сопротивления R1 и R пренебрежимо малы по сравнению с ним.

Рис. 46. интенсификации теплопередачи

В таких случаях для интенсификации теплопередачи очень часто оребряют ту поверхность стенки, теплоотдача от которой менее интенсивна. За счет увеличения площади F2 оребренной поверхности стенки термическое сопротивление теплоотдачи с этой стороны стенки R2=1(2F2) уменьшается, и соответственно уменьшается значение R. Аналогичного результата можно было бы достигнуть, увеличив 2, но для этого обычно требуются дополнительные затраты мощности на увеличение скорости течения теплоносителя.

Ребра, имеющие форму пластин, стержней или любую другую, одним концом плотно прикрепляют к теплоотдающей поверхности с помощью сварки, пайки или изготовляют как целое со стенкой. Ребристыми выполняют радиаторы отопления, корпуса двигателей и редукторов, радиаторы для охлаждения воды в двигателях внутреннего сгорания и т. д.

Термическое сопротивление теплоотдачи R2 за счет оребрения поверхности уменьшается пропорционально коэффициенту оребрения (отношению площади оребренной поверхности к площади гладкой поверхности до ее оребрения), т.е.  = Fор/Fгл, и рассчитывается по обычному соотношению Rор=1(2Fор), но только в том случае, когда термическое сопротивление теплопроводности самих ребер значительно меньше термического сопротивления теплоотдачи от них.

При большом термическом сопротивлении теплопроводности ребер температура по мере удаления от основания ребра приближается к температуре теплоносителя и концы ребер работают неэффективно.

14.6 Тепловая изоляция

Для уменьшения потерь теплоты многие сооружения, агрегаты, коммуникации приходится теплоизолировать, покрывая их стенки слоем материала с малой теплопроводностью ( <0,2 Вт/(мК.)). Такие материалы называются изоляцией.

Большинство изоляторов состоит из волокнистой, порошковой или пористой основы, заполненной воздухом. Термическое сопротивление теплоизолятора создает воздух, а основа лишь препятствует возникновению естественной конвекции воздуха и переносу теплоты излучением. Сама основа в плотном состоянии обычно обладает достаточно высокой теплопроводностью (  1 Вт/(мК)), поэтому с увеличением плотности набивки минеральной ваты, асбеста или другого теплоизолятора их теплопроводность возрастает. С увеличением температуры коэффициент теплопроводности теплоизоляции также растет из-за увеличения теплопроводности воздуха и усиления теплопереноса излучением.

Очень сильно растет теплопроводность при увлажнении пористых теплоизоляторов. Поры заполняются водой, теплопроводность которой на порядок выше, чем воздуха, и, кроме того, за счет капиллярных явлений вода может перемещаться внутри пор, усиливая таким образом перенос теплоты. Вероятно, каждый на собственном опыте убеждается, насколько хуже влажная одежда защищает человека от холода.

Добавляя связующие вещества, из волокнистых и порошковых материалов получают теплоизоляционные плиты, блоки, кирпичи. В последнее время широкое распространение получили искусственно вспученные материалы из застывшей пены (пенопласты, вермикулит, пенобетоны и т.д.), обладающие хорошими теплоизоляционными свойствами из-за их большой пористости.

Еще лучшими свойствами обладают вакуумно-многослойные и вакуумно-по-рошковые теплоизоляционные материалы. Перенос теплоты теплопроводностью через поры в таких теплоизоляторах уменьшается путем создания глубокого вакуума, а для уменьшения переноса теплоты излучением служит либо порошок, либо ряд слоев фольги с малой степенью черноты, выполняющих роль экранов. Вакуумно-многослойная теплоизоляция сосудов для хранения сжиженных газов имеет эффективный коэффициент теплопроводности (  10-4 Вт/(мК)).

Расчет теплоизоляции проводят по формуле теплопередачи, причем допустимые теплопотери обычно известны, а в результате расчета находят толщину слоя теплоизоляции , которая входит в выражение R. Иногда в условии задается температура наружной стенки tc2, например, в зоне работы обслуживающего персонала она не должна превышать 50 °С. В этом случае допустимые теплопотери с 1 м2 поверхности теплоизолируемого объекта определяют по формуле: q = 2(tc2 — tж2), где tж2 — температура воздуха в помещении.

Вид теплоизолятора выбирают по температуре и физико-химическим свойствам теплоносителей. Каждый теплоизолятор имеет вполне определенную предельную температуру, при которой он еще сохраняет свои свойства.

Высокотемпературную теплоизоляцию различных печей делают многослойной, поскольку теплоизоляторы с высокой предельной температурой обычно дороги и имеют большую теплопроводность. Толщина внутреннего слоя теплоизолятора делается такой, чтобы температура на его наружной поверхности не превышала предельную температуру следующего более дешевого и менее теплопроводного материала. Затем считают толщину следующего слоя, т. е. расчет проводят последовательно, начиная от внутреннего, самого жаростойкого теплоизолятора.

Теплофизические свойства теплоносителей и теплоизоляторов зависят от температур, большинство из которых в начале расчета неизвестны, поэтому ими приходится задаваться и расчет проводить методом последовательных приближений.

14.6.1 Выбор теплоизолятора для трубопроводов.

Увеличение толщины слоя изоляции на плоской стенке увеличивает ее термическое сопротивление R, в результате чего увеличивается и суммарное термическое сопротивление теплопередачи R. Значения R1 и R2 при этом не меняются.

Рис. 48. Выбор теплоизолятора для трубопроводов.

Наложение теплоизоляции на поверхность цилиндра также увеличивает R, но одновременно уменьшает R2=1(2F2) из-за увеличения наружной поверхности F2 = d2l. При некоторых условиях может получиться на первый взгляд парадоксальный результат — утолщение теплоизоляции приводит к уменьшению суммарного термического сопротивления теплопередачи R и соответственно к увеличению теплопотерь. Оказывается, теплоизоляция на трубе эффективно работает только в том случае, если ее наружный диаметр больше некоторого критического значения dкр. Для его определения приравняем нулю производную по d2 от полного термического сопротивления теплопередачи R = R1+ Rтр Rиз + R2, где Rтри Rиз — термические сопротивления стенки трубы и слоя изоляции. В результате получим

|  | dкр = 2из/2 |  |
| --- | --- | --- |

Например, в случае теплоизоляции труб, находящихся в помещении [2 10 Вт/(м2К)], совелитом [из 0,1 Вт/(мК)] значение критического диаметра будет равно dкр = 2.0,1/10 = = 0,02 м.

14.7 Основы расчета теплообменных аппаратов

14.7.1 Типы теплообменных аппаратов

Теплообменный аппарат (теплообменник) — это устройство, предназначенное для нагревания, охлаждения или для изменения агрегатного состояния теплоносителя. Чаще всего в теплообменных аппаратах осуществляется передача теплоты от одного теплоносителя к другому, т. е. нагревание одного теплоносителя происходит за счет охлаждения другого. Исключение составляют теплообменники с внутренними тепловыделениями, в которых теплота выделяется в самом аппарате и идет на нагрев теплоносителя. Это разного рода электронагреватели и реакторы.

| Рис. 49. Теплообменный аппарат. |  |
| --- | --- |

Теплообменники с двумя теплоносителями в зависимости от способа передачи теплоты от одного теплоносителя к другому можно разделить на несколько типов: смесительные, рекуперативные, регенеративные.

Наиболее простыми и компактными являются смесительные теплообменники, в которых смешиваются теплоносители, не требующие дальнейшего разделения, например при подогреве воды паром.

Используются смесительные теплообменники и для легко разделяющихся теплоносителей: газ — жидкость, газ — дисперсный твердый материал, вода — масло и т. д. Для увеличения поверхности контакта теплоносителей их тщательно перемешивают, жидкости разбрызгивают или разбивают на мелкие струи.

На рис. изображена схема градирни — смесительного теплообменника для охлаждения воды потоком атмосферного воздуха. Такими теплообменниками оборудованы очень многие производства, где требуется сбросить теплоту в окружающую среду.

Охлажденная вода нужна на тепловых электрических станциях для конденсаторов турбин, в компрессорных станциях для охлаждения воздуха и т.д.

Охлаждение воды в градирнях происходит не только за счет нагрева воздуха, но и за счет частичного испарения самой воды (около 1 %). Для обеспечения движения воздуха градирни оборудуются либо вентилятором, либо высокой вытяжной башней. Теплый и влажный воздух легче наружного, поэтому создается естественная тяга с подъемным движением воздуха внутри башни.

В рекуперативных теплообменниках теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку. Для уменьшения термического сопротивления стенка выполняется из материала с хорошей теплопроводностью: меди, стали, латуни, сплавов алюминия и т. д.

Рис. 50. Рекуперативнй теплообменник.

Наиболее распространены трубчатые теплообменники, в которых один теплоноситель движется в трубах, а другой — в межтрубном пространстве. В таких теплообменниках смешения теплоносителей не происходит, и они используются для самых разнообразных сочетаний греющего и нагреваемого вещества.

Регенеративные теплообменники и теплообменники с промежуточным теплоносителем работают фактически по одному и тому же принципу, заключающемуся в том, что теплота от одного теплоносителя к другому переносится с помощью какого-то третьего — вспомогательного вещества. Это вещество (промежуточный теплоноситель) нагревается в потоке горячего теплоносителя, а затем отдает аккумулированную теплоту холодному теплоносителю. Для этого необходимо либо переносить сам промежуточный теплоноситель из одного потока в другой, либо периодически переключать потоки теплоносителей в теплообменнике периодического действия.

Рис. 51. Регенеративный теплообменник.

В регенеративных теплообменниках в качестве промежуточного теплоносителя используется твердый достаточно массивный материал — листы металла, кирпичи, различные засыпки. Регенеративные теплообменники незаменимы для высокотемпературного (t>1000°С) подогрева газов, поскольку жаростойкость металлов ограничена, а насадка из огнеупорных кирпичей может работать при очень высоких температурах. Иногда регенеративные теплообменники выгодно использовать и для охлаждения запыленных газов, которые способны быстро изнашивать или забивать трубки рекуператоров.

Использование того или иного типа теплообменника в каждом конкретном случае должно быть обосновано технико-экономическими расчетами, поскольку каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

14.7.2 Расчетные уравнения

В рекуперативных теплообменных аппаратах передача теплоты от непрерывно движущегося горячего теплоносителя к холодному происходит через разделяющую их поверхность (стенку).

Для определения требуемой площади поверхности теплообмена F используется уравнение теплопередачи:

|  | Q = k F t, | (45) |
| --- | --- | --- |

где:

Q – тепловой поток, Вт,

k –коэффициент теплопередачи, Вт/м2К,

F – поверхность теплообмена, м2;

t – средний температурный напор, [0С], который можно определить как средний логарифмический напор

|  | Δtсрлог=Δtб−ΔtмlnΔtбΔtм | (46) |
| --- | --- | --- |

или при ΔtбΔtм≤1.4 определяется как средний арифметический напор

|  | Δtсрар=12(Δtб+Δtм)=t1−t2 |  |
| --- | --- | --- |

где:

t1и t2– средние температуры теплоносителей;

Δtб и Δtм– наибольшая и наименьшая разность температур между теплоносителями на входе и выходе теплообменника;

Рис. 51. Расчетные схемы

Следует обратить внимание, что Δtб и Δtм — это перепады температур между теплоносителями на концах теплообменника. Только в прямоточном теплообменнике значение Δtбвсегда равно разности температур теплоносителей на входе, а Δtм— на выходе. В противоточном теплообменнике теплоносители движутся навстречу друг другу и значения t на концах определяются уже по разности температур на входе греющего и выходе нагреваемого теплоносителя. На каком конце теплообменника значение t будет больше, показывает конкретный расчет. Если Δtб и Δtмпоменять местами, то ошибки не будет, ибо отрицательными станут и числитель, и знаменатель в формуле (46). Типичная ошибка возникает, если при расчете температурных напоров t берутся разности между температурами теплоносителей (а иногда и одного теплоносителя) на разных концах теплообменника. Для исключения ошибок при расчете значений t на концах теплообменника целесообразно всегда рисовать график изменения температур по длине теплообменника, аналогичный приведенным на рис.

На практике чаще используются противоточные схемы движения, поскольку при одинаковых температурах входящих и выходящих теплоносителей t при противотоке всегда больше, чем при прямотоке. Согласно формуле (45) это означает, что для передачи одного и того же теплового потока Q при противоточной схеме потребуется теплообменник меньшей площади. Еще одно преимущество противоточного теплообменника заключается в том, что холодный теплоноситель в нем можно нагреть до температуры более высокой, чем температура греющего теплоносителя на выходе t2''>t1''. В прямоточном теплообменнике этого сделать невозможно.

Кроме прямоточной и противоточной схем часто встречаются перекрестные с различным числом ходов. Средняя разность температур при перекрестном токе меньше, чем при противотоке, но больше, чем при прямотоке. При расчете t для сложных схем движения теплоносителей вначале определяют t в предположении, что теплообменник — противоточный, а затем вводят поправки, численное значение которых берут для каждого конкретного случая из справочников. При числе перекрестных ходов более трех, например, для широко распространенных змеевиков теплообменников схему движения можно считать чисто противоточной или чисто прямоточной.

Коэффициент теплопередачи k через плоскую (или цилиндрическую при dнар/dвнутр < 1.7) стенку определяется:

где:

1 , 2 - коэффициенты теплоотдачи, Вт/м2К;

 – теплопроводность материала стенки, Вт/мК;

0.5(dнар – dвн) – толщина стенки, м.

Коэффициенты теплоотдачи можно определить, используя критериальные зависимости.

Тепловой поток Q может быть определен из уравнения теплового баланса:

Индексы «1» и «2» – параметры горячего и холодного теплоносителя соответственно;

Индексы « », « » – параметры теплоносителя на входе и выходе из теплообменника соответственно.

Для веществ, не меняющих свое агрегатное состояние, изменение энтальпии h=cpt. Тогда тепловой поток, воспринятый нагреваемым теплоносителем:

где :

М2 – массовый расход холодного теплоносителя, кг/с;

t2, t2 – температуры холодного теплоносителя на входе и выходе соотв., оС

ср – средняя изобарная теплоемкость, Дж/кгК

14.7.3 Виды теплового расчета теплообменников

При конструктивном расчете теплообменника известны начальные и конечные параметры теплоносителей и необходимо рассчитать поверхность теплообменника, т. е. фактически сконструировать теплообменник. Порядок выполнения такого расчета:

1. Из балансового уравнения определяют мощность теплового потока Q2, которую должен получить холодный теплоноситель от горячего.

2. Пользуясь рекомендациями специальной литературы, задаются скоростями течения теплоносителей и конструктивными особенностями теплообменника (диаметрами трубок, проходными сечениями для теплоносителей).

3. Используя критериальные зависимости, рассчитывают коэффициенты теплоотдачи, а затем по формуле (32) —коэффициент теплопередачи k.

4. По формуле (46) определяют значение t.

5. Из уравнения теплопередачи (45) находят площадь идеального теплообменника.

6. По известной площади F рассчитывают длину трубок теплообменника.

При поверочном расчете известна конструкция теплообменника, т. е. задана площадь поверхности теплообмена F, кроме того, заданы начальные параметры теплоносителей. Необходимо рассчитать конечные параметры, т. е. проверить пригодность данного теплообменника для какого-то технологического процесса. Сложность расчета заключается в том, что уже в самом его начале необходимо знать конечные температуры теплоносителей, поскольку они входят как в уравнение теплового баланса, так и в уравнение теплопередачи. При средней температуре, которую не найти без знания конечных, берутся параметры теплоносителей в расчетах коэффициентов теплоотдачи.

Одним из методов поверочного расчета является метод последовательных приближений. Для этого задаются конечной температурой одного из теплоносителей, по уравнению теплового баланса рассчитывают конечную температуру второго и проводят конструктивный расчет. Если полученная в результате площадь F не совпадает с площадью поверхности имеющегося теплообменника, расчет проводят вновь, задаваясь другим значением температуры теплоносителя на выходе.

15. Заключение.

Требования для успешного получения зачета по разделу «Основы теории теплообмена».

Теплообмен является одним из частных случаев молекулярного переноса массы и энергии. Часто перенос тепла сопровождается переносом массы. Поэтому необходимо иметь общее представление о процессах переноса вообще и относящихся к ним понятиях: поля, поток, сопротивление и т.п.

После этого можно перейти к изучению механизма трех элементарных видов теплообмена – теплопроводности, конвекции и излучения. Нужно разобраться в отличиях между ними, так как без этого и термины, и приводимый материал, будет трудно усваиваться. Следует уметь писать общие для всех трех видов теплообмена выражения потока и сопротивления.

Изучение теплопроводности следует начать с разбора основного закона распространения тепла теплопроводностью – закона Фурье.

Студент должен усвоить понятие температурного поля и температурного градиента, знать порядок значения коэффициентов теплопроводности для различных тел. Студент должен научиться определять количество тепла, проходящую в единицу времени через однослойную и многослойную плоскую и цилиндрическую стенки и уметь для каждого случая определять коэффициент теплопроводности. Надо обратить внимание на вид графика изменения температуры по толщине стенки и на возможность использования для расчета не только коэффициента теплопроводности, но и обратной ему величины – сопротивления теплопроводности. При расчете теплопроводности могут определяться любые величины, входящие в формулу Фурье, в зависимости от того, какие из них заданы.

При изучении конвективного теплообмена необходимо иметь ясное представление о видах движения жидкостей и газов – в свободном и вынужденном и режимах его – ламинарном и турбулентном.

В основе расчета конвективного теплообмена лежит формула Ньютона – Рихмана. Следует обратить внимание на ее внешнее сходство с формулой Фурье и разобраться в механизме конвективного теплообмена.

Интенсивность конвективного теплообмена зависит от самых различных факторов, поэтому конвективный теплообмен изучается в основном экспериментальным путем. Величины коэффициента теплоотдачи  конвекцией определяются на основе функциональной связи между тепловыми и гидродинамическими критериями подобия. Обратить основное внимание на критерии подобия, входящие в расчетные формулы, и на метод их нахождения по определяющим геометрическим размерам и температурам, при которых физические константы берутся из таблицы. Уяснить, как влияют на характер критериальных зависимостей режим движения жидкости (ламинарный или турбулентный) и род движения (свободный или вынужденный).

Необходимо научиться вычислять критерий подобия Рейнольдса и по его величине определять режим движения жидкости.

Следует запомнить основные критерии подобия, применяемые при расчете конвективного теплообмена (критерии Nu, Re, Pr, Gr), четко разобравшись в их физической сущности, а также запомнить структуру основных критериальных уравнений конвективного теплообмена.

Прежде чем обращаться к определению коэффициента теплоотдачи , необходимо изучить факторы, влияющие на его величину. В дальнейшем надо познакомиться с различными типами и комбинациями труб в теплообменниках и их влиянии на теплоотдачу; рассмотреть примеры расчета теплоотдачи.

В отличие от теплопроводности и конвекции теплообмен излучением включает двойное превращение энергии – сначала тепла в электромагнитное излучение, а затем электромагнитное излучение в тепло. Этот вид теплообмена имеет целый ряд особенностей, которые необходимо уяснить.

Изучение следует начать с классификации тел по восприятию ими лучистых потоков. Затем следует познакомиться с определениями излучаемой способности и интенсивности излучения, после чего можно перейти к изучению основных законов излучения – Планка, Вина, Стефана Больцмана, Кирхгофа и Ламберта; усвоить понятия коэффициента излучения и степени черноты. Понять характеристики излучения газов и паров, их отличие от механизмов излучения твердых тел.

В реальных условиях теплообмен во всякого рода аппаратах и устройствах обычно происходит одновременно всеми видами переноса, рассмотренными выше. В ряде случаев, какой-то один вид теплообмена преобладает и тогда остальными можно пренебречь, но имеются случаи, когда приходится учитывать все виды теплообмена одновременно. Расчет сложного теплообмена – теплопередачи – сводится обычно к определению коэффициента теплопередачи k. Надо знать различные приемы определения коэффициента теплопередачи, учет площадей, формы поверхностей и т.п.

Переходя к изучению методики расчета теплообменных аппаратов, надо предварительно познакомиться с их основными типами (рекуперативные, регенеративные, смесительные). На лекционных занятиях рассматривается только методика расчета рекуператоров; надо усвоить ее сущность, основные положения и этапы. Надо знать методику определения среднего температурного напора  tср для прямоточного и противоточного теплообменников, уметь изображать графики изменения температур теплоносителей (жидкостей или газов) и представлять себе преимущества противоточной схемы по сравнению с прямоточной.