Практическое занятие №1 (ускоренники не выполняют)

Проектирование перекрытия многоэтажного каркасного здания

в сборном железобетоне

Данные для проектирования (вариант по номеру в списке группы)

| № варианта | Размеры здания в плане, м | Высота этажа, м | Вес пола, кН/м2 | Временная нагрузка на перекрытие, кН/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полное значение | пониженное значение |
| 1 | 18,344,0 | 3,0 | 0,48 | 4,0 | 3,0 |
| 2 | 19,545,6 | 3,3 | 0,48 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 20,141,3 | 3,6 | 0,48 | 5,0 | 4,0 |
| 4 | 21,042,3 | 4,2 | 0,48 | 5,5 | 4,5 |
| 5 | 21,944,1 | 4,8 | 0,48 | 6,0 | 5,0 |
| 6 | 28,845,5 | 3,0 | 0,63 | 6,5 | 5,5 |
| 7 | 23,740,2 | 3,3 | 0,63 | 7,0 | 6,0 |
| 8 | 18,348,9 | 3,6 | 0,63 | 7,5 | 6,0 |
| 9 | 19,244,0 | 4,2 | 0,63 | 8,0 | 7,0 |
| 10 | 20,141,3 | 4,8 | 0,63 | 8,5 | 7,0 |
| 11 | 21,042,7 | 3,0 | 0,72 | 9,0 | 7,5 |
| 12 | 21,945,6 | 3,3 | 0,72 | 4,0 | 3,0 |
| 13 | 28,844,0 | 3,6 | 0,72 | 4,5 | 3,5 |
| 14 | 23,748,8 | 4,2 | 0,72 | 5,0 | 4,0 |
| 15 | 18,345,5 | 4,8 | 0,82 | 5,5 | 4,5 |
| 16 | 19,242,7 | 3,0 | 0,82 | 6,0 | 5,0 |
| 17 | 20,145,6 | 3,3 | 0,82 | 6,5 | 5,5 |
| 18 | 21,044,0 | 3,6 | 0,82 | 7,0 | 6,0 |
| 19 | 21,941,3 | 4,2 | 1,0 | 7,5 | 6,0 |
| 20 | 18,041,3 | 4,8 | 1,0 | 8,0 | 7,0 |
| 21 | 19,846,2 | 3,0 | 1,0 | 8,5 | 7,0 |
| 22 | 25,239,0 | 3,3 | 1,0 | 9,0 | 7,5 |
| 23 | 24,443,4 | 3,6 | 1,2 | 5,0 | 3,5 |
| 24 | 18,642,7 | 4,2 | 1,2 | 5,5 | 4,0 |
| 25 | 18,936,6 | 4,8 | 1,2 | 6,0 | 4,5 |

Последовательность выполнения работы:

1. Выполнить компоновку перекрытия. Схему расположения сборных железобетонных элементов перекрытия – многопустотных плит и ригелей, смотри на рисунках 3.6,  3.7. Сетку колонн задать таким образом, чтобы назначенные размеры сетки колонн вписывались в заданные размеры здания.  При этом они были бы близки к стандартной сетке колонн 66 м.

2. Составить таблицу нагрузок (см. таб. 3.4) на перекрытие. При временной нагрузке на перекрытие более 6,0 кН/м следует принимать ригель с высотой поперечного сечения h=600 мм. При меньшей нагрузке – 450 мм, как показано на рисунках 3.6, 3.7. Определить расчетную нагрузку на плиту (без учета собственного веса плиты) в кН/м2. Определить расчетную нагрузку на ригель (без учета собственного веса ригеля) в кН/м.

3. Выполнить спецификацию сборных железобетонных элементов перекрытия. При определении веса плиты принять во внимание, что вес одного квадратного метра плиты – 0,28 т/м2. Площадь плиты в м2 определить по размерам плиты, указанным в марке.

Домашняя работа №1

Оформить материалы практического занятия №1, выполненного в соответствии с индивидуальным заданием на листах писчей бумаги формата А4. Составленная записка должна содержать: схему расположения сборных железобетонных конструкций перекрытия, спецификацию сборных железобетонных элементов перекрытия к схеме расположения конструкций, таблицу нагрузок на перекрытие,  а также необходимые пояснения по выполнению работы. Оформляемая работа снабжается титульным листом.

Практическое занятие №2

Практическое занятие №1 (для ускоренников)

Расчет железобетонной балки по прочности, образованию и раскрытию трещин, прогибу

Данные для проектирования (вариант по номеру в списке группы)

| № п/п | Расчетная схема балки | l0, м | (g+V), кН/м Р, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4,5 | 54 |
| 2 |  | 4,8 | 50 |
| 3 |  | 5,2 | 48 |
| 4 |  | 5,4 | 45 |
| 5 |  | 5,6 | 42 |
| 6 |  | 6,0 | 40 |
| 7 |  | 4,0 | 40 |
| 8 |  | 4,2 | 38 |
| 9 |  | 4,4 | 36 |
| 10 |  | 4,6 | 34 |
| 11 |  | 5,5 | 32 |
| 12 |  | 5,8 | 30 |
| 13 |  | 2,0 | 50 |
| 14 |  | 2,2 | 45 |
| 15 |  | 2,4 | 40 |
| 16 |  | 2,6 | 35 |
| 17 |  | 2,8 | 30 |
| 18 |  | 3,0 | 25 |
| 19 |  | 1,9 | 60 |
| 20 |  | 2,1 | 54 |
| 21 |  | 2,3 | 52 |
| 22 |  | 2,5 | 50 |
| 23 |  | 2,7 | 48 |
| 24 |  | 2,9 | 46 |

При проведении расчета балок по второй группе предельных состояний (расчеты по образованию и раскрытию трещин, а также по прогибу) в исходные данные входят изгибающий момент от нормативных (постоянных и временных) нагрузок – (gn+Vn)=(g+V)γn,средн.=(g+V)1,15 или Pn=Pn1,15, и изгибающий момент от нормативных (постоянных и временных длительных) нагрузок - (gn+Vl n)=0,8(gn+Vn) или Pln=0,8Pn.

Определение усилий в изгибаемых балках, расчетные схемы которых приведены в данных для проектирования.

Определение изгибаемого момента М и поперечной силы Q для первой расчетной схемы данных для проектирования приведено на рисунке 4.7

|  | Определение усилий: схема а): М=P×l04, Q=P2, схема б): M=(g+V)×l022, Q=(g+V)×l0, схема в): M=P×l0, Q=P |
| --- | --- |

Последовательность выполнения работы:

1. Выполнить статический расчет балки в соответствии с индивидуальным заданием.

2. При назначении размеров прямоугольного сечения балки, а также материалов (классов бетона, арматуры) и характера армирования балки использовать материалы лекции №4.

3. В соответствии с алгоритмами расчета и, пользуясь примерами, выполнить расчет железобетонной балки по прочности, образованию и раскрытия трещин, прогибу.

Домашняя работа №2

Оформить выполненный в соответствии с индивидуальным заданием расчет железобетонной балки по прочности, образованию и раскрытию трещин, прогибу на листах писчей бумаги формата А4. Расчет должен содержать необходимые графические пояснения. Оформляемая работа снабжается титульным листом.

Практическое занятие №3 (ускоренники не выполняют)

Расчет многопустотной плиты перекрытия

Данные для проектирования (вариант по номеру в списке группы)

| № варианта | Размеры плиты в плане LплитыВплиты*, мм | Вес пола, кН/м2 | Временная нагрузка на перекрытие, кН/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | полное значение | пониженное значение |
| 1 | 65001500 | 0,48 | 4,0 | 3,0 |
| 2 | 64001500 | 0,48 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 63001500 | 0,48 | 5,0 | 4,0 |
| 4 | 62001500 | 0,48 | 5,5 | 4,5 |
| 5 | 61001500 | 0,48 | 6,0 | 5,0 |
| 6 | 60001500 | 0,63 | 6,5 | 5,5 |
| 7 | 59001500 | 0,63 | 7,0 | 6,0 |
| 8 | 58001500 | 0,63 | 7,5 | 6,0 |
| 9 | 57001500 | 0,63 | 8,0 | 7,0 |
| 10 | 56001500 | 0,63 | 8,5 | 7,0 |
| 11 | 55001500 | 0,72 | 9,0 | 7,5 |
| 12 | 65001800 | 0,72 | 4,0 | 3,0 |
| 13 | 64001800 | 0,72 | 4,5 | 3,5 |
| 14 | 63001800 | 0,72 | 5,0 | 4,0 |
| 15 | 62001500 | 0,82 | 5,5 | 4,5 |
| 16 | 61001800 | 0,82 | 6,0 | 5,0 |
| 17 | 60001800 | 0,82 | 6,5 | 5,5 |
| 18 | 59001800 | 0,82 | 7,0 | 6,0 |
| 19 | 58001800 | 1,0 | 7,5 | 6,0 |
| 20 | 57001800 | 1,0 | 8,0 | 7,0 |
| 21 | 56001800 | 1,0 | 8,5 | 7,0 |
| 22 | 55001800 | 1,0 | 9,0 | 7,5 |
| 23 | 63001200 | 1,2 | 5,0 | 3,5 |
| 24 | 62001200 | 1,2 | 5,5 | 4,0 |
| 25 | 61001200 | 1,2 | 6,0 | 4,5 |

* - см. рисунки 3.6, 3.7, 6.3

Последовательность выполнения работы:

1. Подготовить исходные данные для выполнения расчета. Пример расчета многопустотной железобетонной плиты перекрытия приведен в материалах лекции №6. При составлении таблицы нагрузок уровень ответственности здания принять II-й с  коэффициентом надежности по ответственности n =0,95. Вес одного квадратного метра плиты перекрытия принять 2,8 кН/м2. Вес пола и временная нагрузка на перекрытие приведены в задании. При определении расчетной длины плиты l0 принимается во внимание, что многопустотная плита перекрытия опирается на ригель шарнирно (см. рис. 3.7) и расчетная длина считается между серединами площадок опирания.

2. Выполнить расчет многопустотной плиты перекрытия, пользуясь при этом примером расчета и материалами лекций №3, №4 и №6.

3. Выполнить чертеж общего вида и схему армирования многопустотной плиты перекрытия (см. рис. 6.3).

Домашняя работа №3

Оформить материалы практического занятия №3, выполненного в соответствии с индивидуальным заданием на листах писчей бумаги формата А4. Составленная записка должна содержать расчет  многопустотной железобетонной плиты перекрытия по примеру, приведенному в материалах лекции №6, а также быть снабжена необходимыми графическими пояснения к расчету. Обязательным является выполнение чертежа общего вида и схемы армирования многопустотной плиты перекрытия. Оформляемая работа снабжается титульным листом.

Практическое занятие №4 (ускоренники не выполняют)

Армирование монолитного балочного перекрытия

Данные для проектирования (вариант по номеру в списке группы)

| № варианта | Размеры перекрытия в плане, м | Вес пола, кН/м2 | Временная нагрузка на перекрытие, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,511,0 | 0,48 | 4,0 |
| 2 | 6,410,9 | 0,48 | 4,5 |
| 3 | 6,310,8 | 0,48 | 5,0 |
| 4 | 6,210,7 | 0,48 | 5,5 |
| 5 | 6,110,6 | 0,48 | 6,0 |
| 6 | 6,010,5 | 0,63 | 6,5 |
| 7 | 5,810,4 | 0,63 | 7,0 |
| 8 | 5,710,3 | 0,63 | 7,5 |
| 9 | 5,810,2 | 0,63 | 8,0 |
| 10 | 5,910,1 | 0,63 | 8,5 |
| 11 | 6,010,0 | 0,72 | 9,0 |
| 12 | 5,99,9 | 0,72 | 4,0 |
| 13 | 5,89,8 | 0,72 | 4,5 |
| 14 | 5,79,7 | 0,72 | 5,0 |
| 15 | 5,69,6 | 0,82 | 5,5 |
| 16 | 5,59,5 | 0,82 | 6,0 |
| 17 | 5,49,4 | 0,82 | 6,5 |
| 18 | 5,39,3 | 0,82 | 7,0 |
| 19 | 5,29,2 | 1,0 | 7,5 |
| 20 | 5,19,1 | 1,0 | 8,0 |
| 21 | 5,09,0 | 1,0 | 8,5 |
| 22 | 4,98,9 | 1,0 | 9,0 |
| 23 | 6,811,3 | 0,51 | 4,0 |
| 24 | 6,711,2 | 0,51 | 4,5 |
| 25 | 6,611,1 | 0,51 | 5,0 |

Последовательность выполнения работы:

1. Выполнить компоновку монолитного балочного перекрытия

Рис. 7.20. Компоновка монолитного балочного перекрытия (глубина заделки в кирпичную стену балки 200-250 мм, плиты – не менее 120 мм)

При выполнении компоновки (см. рис. 7.20) шаг монолитных балок задается около двух метров. При этом крайние балки можно положить с меньшим шагом, так как  в крайних пролетах плиты изгибающий момент вычисляется по формуле М1=(g+V)×l0,кр.211, а в средних пролетах -  М2=(g+V)×l0,ср216, то есть момент М1>М2.  Глубина заделки балок в стену составляет 200 мм, плиты – 120 мм.

2. Определение усилий, возникающих в элементах монолитного балочного перекрытия

Монолитная плита перекрытия опирается на балки. Если рассматривать среднюю ячейку плиты, то плита здесь опирается на балки и стены. Но так как отношение длинной стороны к короткой равно 7,02/2,2=3,19>2,5,  то считается, что плита опирается  только на балки с расчетной схемой в виде многопролетной статически неопределимой балки. Пролет крайней ячейки плиты – между серединой площадки опирания плиты на стену и гранью монолитной балки lо,кр.=2,1-0,1+0,06=2,06 м. Пролет средней ячейки – между гранями монолитных балок lо,ср..=2,4-0,2=2,2 м. При расчете монолитной плиты  принято рассматривать полосу шириной В=1 м. Толщина плиты предварительно задается h=0,10 м. Таким образом можно считать, что рассчитывается балка, сечение которой имеет размеры bh=10,1 м. Плита, входящая в состав монолитного перекрытия при таком конструктивном решении, называется балочной.

Таблица нагрузок

| Наименование и значение нагрузки, кН/м2 | n | Нормативное значение нагрузки, кН/м2 | f | Расчетное значение нагрузки, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Постоянная нагрузка (g): - Нагрузка от пола – 0,5 - Нагрузка от плиты – 0,125=2,5 | 0,95 | 0,48 2,37 | 1,25 1,10 | 0,6 2,61 |
| 2. Временная нагрузка (V) – 3,2 |  | 3,04 | 1,20 | 3,65 |
| Всего: |  |  |  | 6,86 |

Ширина грузовой полосы – 1 м. Погонная нагрузка (g+V)B=6,86 кН/м.

М1=(g+V)×l0,кр.211=6,86×2,06211=2,65кНм,

М2=(g+V)×l0,ср16=6,86×2,2216=2,08кНм.

Ширина грузовой полосы при определении нагрузки на крайнюю балку монолитного перекрытия составляет В=2,25 м, на среднюю балку – 2,4 м.

Расчетное значение нагрузки на монолитное перекрытие с учетом собственного веса монолитной плиты составляет 6,86 кН/м2. Для определения веса монолитной балки необходимо предварительно задать размеры ее поперечного сечения   (hb) - 450200 мм. Так как вес плиты определен по всему полю плиты, то погонный вес балки определяется как вес  ее выступающего ребра  (450-100=350 мм=0,35 м) – 0,20,35250,951,1=1,83 кН/м.

Расчетной схемой монолитной балки является однопролетная статически определимая балка, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой: (g+V)=6,862,4+1,83=18,3 кН/м – для  средней балки,

(g+V)=6,862,25+1,83=17,3 кН/м – для  крайней балки.

Расчетная длина балки определяется между серединами площадок опирания: l0=6,9+0,2=7,1 м.

M=(g+V)×l028=18,3×7,128=115,3кНм.

При нагрузке 17,3 кН/м изгибающий момент М=109,0 кНм.

3. Подсчет арматуры элементов монолитного балочного перекрытия

При определении площади поперечного сечения продольной арматуры, достаточной для обеспечения несущей способности нормального сечения элементов балочного перекрытия (плиты и балки), принимается, что в балках будут установлены одинаковые арматурные каркасы и что для армирования крайних и средних пролетов плиты будет применены одинаковые сетки.

Поперечная арматура устанавливается по конструктивным требованиям (без проверки прочности наклонного сечения).

Подбор продольной арматуры для сеток армирования монолитной плиты

Исходные данные:

- усилие М=2,78 кНм;

- сечение bh=1,00,1 м, h0=0,1-0,025=0,075 м;

- класс бетона В25, Rb=14500 кН/м2, арматуры В500, Rs=41,5104 кН/м2 (прочностные характеристика материалов из таб. 2.2, 2.6).

Алгоритм расчета:

A0=MRb×b×h02=2,6514500×1×0,0752=2,6581,56=0,032 (=0,98, таб. 4.2)

As=Mη×Rs×h0=2,650,98×41,5×104×0,075=2,653,05×10−4=0,87×10−4м2=0,87см2

Стандартный шаг S стержней сетки составляет 100, 150, 200, 250, 300 мм.

Так как при расчете рассматривалось сечение шириной 1м = 1000 мм, то с учетом заданного шага стержней S можно установить их количество в сечении n = 1000/ S, соответственно 10 стержней, 6 (с  запасом), 5, 4, 3 (с запасом).

Принимаем S=200 мм, n=5; по сортаменту (см. таб. 4.4) подбираем диаметр рабочих стержней сетки 5, As=0,98 см2>0,87 см2 – прочность нормального сечения обеспечена (μ%=Ab×h0×100=0,98100×7,5×100=0,13% >0,1%).

В качестве конструктивных стержней сетки назначаем 4В500 с шагом 250.

Подбор нижней продольной арматуры каркаса балок

Исходные данные:

- усилие М=115,3 кНм;

- сечение bh=0,20,45 м, h0=0,45-0,03=0,42 м. Монолитная балка работает совместно с плитой перекрытия, вовлекая плиту в работу при изгибе. При этом поперечное сечение балки становится тавровым с шириной полки bf=2,4 м. Если сжатая зона находится в пределах полки тавра, то при расчете принимается b= bf=2,4 м. В этом проявляется преимущество таврового сечения по сравнению с прямоугольным;

- класс бетона В25, Rb=14500 кН/м2, арматуры В500, Rs=41,5104 кН/м2 (прочностные характеристика материалов из таб. 2.2, 2.6).

Алгоритм расчета:

A0=MRb×b×h02=115,314500×0,2×0,422=115,3511,6=0,22 (=0,875, =0,25,таб. 4.2)

Высота сжатой зоны поперечного сечения балки x=h0=0,250,42=0,1м – сжатая зона в пределах полки.

As=Mη×Rs×h0=115,30,875×35,5×104×0,42=115,313,0×10−4=8,87×10−4м2=8,87см2

По сортаменту (см. таб. 4.4) подбираем диаметр двух рабочих стержней продольной арматуры 225, As=9,82 см2>8,87 см2 – прочность нормального сечения обеспечена.

Поперечная арматура 8А400 подбирается из условия ее свариваемости с продольной арматурой  25А400 мм (см. таб. 4.5). По длине балки на концевых участках длиной 0,257,3=1,83 м поперечная арматура устанавливается с шагом 0,5h0=0,50,42=0,21 м (200 мм). На остальной части балки она устанавливается с шагом  0,750,42=0,315 м (300 мм).

Армирование монолитного балочного перекрытия

Балка армируется объемным каркасом. Пример конструирования объемного каркаса К1 для железобетонной балки размером 200х450х4000 мм приведен в лекции №7. Конструирование сетки смотри также в материалах лекции №7.

Армирование элементов монолитного перекрытия приведено на рисунке 7.21. Вес погонного метра арматурных стержней различного диаметра для составления спецификации смотри в таблице 4.4.

Рис. 7.21. Схема армирования монолитного балочного перекрытия

Плита армируется двумя рулонными сварными сетками С1 с продольной рабочей арматурой (см. рис. 7.21). Рулоны при этом раскатываются поперек балок. Поперечная арматура сеток является конструктивной. Сетки стыкуются внахлестку без сварки.  Перепуск конструктивной арматуры должен составлять не менее 50-100 мм.

Вес 1 м2 (продольные рабочие стержни 5В500 с шагом 200 мм – 5 м, поперечные конструктивные стержни 3В500 с шагом 200 мм – 5м) при весе одного метра стержня 5 – 0,154 кг: 50,154=0,77 кг и при весе при весе одного метра стержня 3 – 0,055 кг: 50,055=0,275 составляет 0,77+0,275=1,045 кг.

Вслед за очертанием эпюры моментов сетка С1 поднимается над опорами-балками и опускается в пролетах плиты. Подъем сетки выполняется на расстоянии 0,25l0=0,252,2=0,55 м=550 мм от опоры. Дополнительная верхняя сетка С2 устанавливается конструктивно на расстоянии 0,1l0 от грани стены.

Каркас К1 включает в себя нижнюю продольную рабочую арматуру 25А400 – поз.1, верхнюю продольную конструктивную арматуру 10А400 (10-15% площади нижней стержней продольной арматуры 0,154,909=0,736 см2) – поз. 2, поперечную рабочую арматуру 8А400 – поз.3, конструктивные соединительные стержни - 5В500 (шаг 500 мм) – поз.4.

Спецификация арматуры монолитного балочного перекрытия

| Марка изделия | Марка поз. | Наименование | Кол. | Масса поз., кг | Масса изделия, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 (шт.4) | 1 | 25А400, L=7280 | 2 | 56,01 | 76,65 (306,6) |
|  | 2 | 10А400, L=7280 | 2 | 8,98 |  |
|  | 3 | 8А400, L=440 | 62 | 10,78 |  |
|  | 4 | 5В500, L=190 | 30 | 0,88 |  |
| С1 (шт.2) |  | 5В500−2003В500−200365×118010025 |  |  | 45,01 (90,02) |
| С2 (шт.4) |  | 5В500−2003В500−200365×452525 |  |  | 1,72 (6,88) |
|  |  | Всего: |  |  | 403,5 |

Домашняя работа №4

Оформить материалы практического занятия №4, выполненного в соответствии с индивидуальным заданием на листах писчей бумаги формата А4. Составленная записка должна содержать: компоновочную схему монолитного балочного перекрытия, результаты подбора арматуры плиты и балки, схему армирования монолитного балочного перекрытия, спецификацию арматуры.  Записка должна содержать необходимые пояснения по выполнению работы. Оформляемая работа снабжается титульным листом.

Практическое занятие №5

Практическое занятие №2 (для ускоренников)

Расчет кирпичного столба и бутобетонного фундамента

под кирпичный столб

Данные для проектирования (вариант по номеру в списке группы)

| № варианта | N, кН | Нэтажа, м | R0, МПа | № варианта | N, кН | Нэтажа, м | R0, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 450 | 3,0 | 0,20 | 13 | 1075 | 3,0 | 0,40 |
| 2 | 500 | 3,3 | 0,22 | 14 | 975 | 3,3 | 0,38 |
| 3 | 550 | 3,6 | 0,24 | 15 | 925 | 3,6 | 0,36 |
| 4 | 600 | 3,9 | 0,25 | 16 | 875 | 3,9 | 0,34 |
| 5 | 650 | 4,2 | 0,26 | 17 | 825 | 4,2 | 0,32 |
| 6 | 700 | 4,8 | 0,28 | 18 | 775 | 4,8 | 0,30 |
| 7 | 750 | 3,0 | 0,30 | 19 | 725 | 3,0 | 0,28 |
| 8 | 800 | 3,3 | 0,32 | 20 | 675 | 3,3 | 0,26 |
| 9 | 850 | 3,6 | 0,34 | 21 | 625 | 3,6 | 0,25 |
| 10 | 900 | 3,9 | 0,36 | 22 | 575 | 3,9 | 0,24 |
| 11 | 950 | 4,2 | 0,38 | 23 | 525 | 4,2 | 0,22 |
| 12 | 1000 | 4,8 | 0,40 | 24 | 475 | 4,8 | 0,20 |

Последовательность выполнения работы:

- Выполнить расчеты кирпичного столба и бутобетонного фундамента  в соответствии с индивидуальным заданием.

- При назначении размеров поперечного сечения кирпичного столба, при компоновке бутобетонного фундамента, а также при назначении материалов конструктивных элементов использовать материалы лекции №9.

- В соответствии с алгоритмами расчета и, пользуясь примерами, выполнить расчет кирпичного столба и бутобетонного фундамента.

Домашняя работа №5

Оформить выполненные в соответствии с индивидуальным заданием расчеты кирпичного столба и бутобетонного фундамента на листах писчей бумаги формата А4. Расчеты должны содержать необходимые графические пояснения в форме рисунков 9.1в и 9.3.  Оформляемая работа снабжается титульным листом.