Глоссарий

Абрис – схематический чертёж участка местности, на котором нанесены элементы ситуации и рельефа.

Азимут астрономический – горизонтальный угол между северным направлением астрономического меридиана в точке пересечения с линией и направлением данной линии, отсчитываемый по часовой стрелке.

Азимут магнитный – горизонтальный угол между северным направлением магнитного меридиана и направлением данной линии, отсчитываемый по часовой стрелке.

Алидада горизонтального круга – часть горизонтального круга теодолита, концентрически связанная с лимбом и вращающаяся вокруг вертикальной оси теодолита; имеет одно ли два отсчётных устройства.

Аэрофотосъёмка – процесс получения фотографического изображения местности с летательного аппарата. Делятся на плановую и перспективную, а также одинарную, маршрутную или площадную.

Буссоль магнитная – прибор для измерения на местности магнитных азимутов или румбов.

Вертикальный круг – часть геодезического прибора, служащая для измерения вертикальных углов (углов наклона). Состоит из лимба и алидады с уровнем.

Вес измерения – вспомогательное число, характеризующее степень надёжности результата измерений.

Визирная цель – геодезический знак, устанавливаемый на земной поверхности для наблюдения его с других пунктов.

Винт становой – служит для закрепления прибора на штативе.

Винт элевационный – установочное приспособление для изменения наклона зрительной трубы геодезического прибора.

Винты наводящие – часть наводящего устройства, применяются для плавного и медленного поворота отдельных частей прибора.

Винты подъёмные – часть горизонтирующего устройства, предназначены для приведения оси вращения геодезического прибора в вертикальное положение.

Винты юстировочные – предназначены для установки деталей геодезических приборов в положение, предусмотренное их геометрической схемой.

Висячий ход – геодезическое построение в виде ломаной линии, опирающейся на оду сходную точку (высотный ход) или на одну точку и одно направление (плановый ход). Допускается в виде исключения; измерения проводятся в прямом и обратном направлениях.

Высота точки (отметка) – расстояние, отсчитанное от данной точки до поверхности отсчёта по направлению отвесной линии.

Генеральный план – проект расположения основных и вспомогательных сооружений, инженерных сетей, транспортных коммуникаций, а также благоустройства территорий. Делятся на проектные (указываются проектируемые и существующие сооружения) и исполнительные (указываются помимо проектируемых и вновь выстроенные сооружения).

Геодезическая задача на плоскости прямая – определение координат конечной точки линии по её длине, дирекционному углу и координатам начальной точки.

Геодезическая задача на плоскости обратная – определение длины линии и её дирекционного угла по координатам начальной и конечной точек.

Геодезическая сеть – совокупность опорных точек, закреплённых на местности, положение которых определено в общей для них системе координат.

Геодезическая съёмочная сеть – сеть сгущения, создаваемая для производства топографических съёмок.

Геодезические разбивочные работы («разбивка») – комплекс работ по перенесению в натуру (на местность) проектов планировки и застройки.

Геодезический четырёхугольник – система из четырёх пересекающихся (имеющих общую вершину и по две общие стороны) треугольников, в которых измерены все углы. Одна из наиболее надёжных типовых фигур триангуляции.

Главные точки кривой – точки начала НК, конца КК и середины СК кривой – являются опорными для определения на местности контура кривой.

Горизонтальное проложение – проекция линии местности на горизонтальную плоскость.

Горизонтальный круг теодолита – основная часть теодолита, включающая лимб и алидаду.

Графическая точность (точность масштаба) – длина отрезка на местности, соответствующая 0,1 мм плана – величине наименьшего отрезка, который можно снять с плана.

Деформация сооружений – изменение относительного положения всего сооружения в целом и отдельных его частей, связанное с пространственным перемещением или изменением его формы.

Дирекционный угол – угол между северным направлением прямой, параллельной оси абсцисс в системе прямоугольных координат и направлением на данную точку, отсчитываемый по часовой стрелке.

Длина хода – расстояние между начальной и конечной точками хода, полученное как сумма длин всех сторон хода.

Домер (Д) – разность между суммой двух тангенсов Т и длиной кривой К.

Журнал полевой – основной (первичный) документ, в который заносят результаты геодезических измерений, выполненных в поле.

Замкнутый полигон – геодезическое построение на местности в виде ломаных линий, образующих замкнутую геометрическую фигуру.

Засечка линейная – способ определения положения точки местности, основанный на измерении расстояний до двух исходных пунктов. Графически искомую точку получают как пересечение дуг окружностей соответствующих радиусов с центрами в исходных пунктах.

Засечка обратная угловая (задача Потенота) – способ определения положения точки местности относительно трёх исходных пунктов, основанный на измерении в искомой точке двух горизонтальных углов между направлениями на исходные пункты. Возможно графическое или аналитическое решение задачи.

Засечка прямая угловая – способ определения положения точки относительно двух исходных точек, основанный на измерении горизонтальных углов между направлениями на точку и линией, соединяющей исходные пункты.

Зенитное расстояние – угол, отсчитанный в некоторой точке земной поверхности от направления на зенит до направления данной линии местности.

Изыскания инженерно-геодезические – комплекс работ, проводимых с целью изучения топографических условий района строительства. Они включают в себя сбор и анализ ранее выполненных инженерно-геодезических работ на участке строительства, создание и развитие геодезических сетей для выполнения съёмок, производство крупномасштабных съёмок и т.д.

Исходный горизонт (условный горизонт) – плоскость, проходящая через верхнюю поверхность перекрытия подземной части сооружения.

Карта – уменьшенное, обобщенное, построенное по определённым математическим законам (законам картографических проекций) изображение значительных участков земной поверхности на плоскости.

Кипрегель – геодезический прибор для вычерчивания направлений и определения расстояний и превышений при мензульной съёмке; состоит из зрительной трубы с вертикальным кругом и металлической линейки.

Компаратор – измерительный прибор, предназначенный для сравнения измеряемой величины (рабочей длины мерного прибора) с эталоном.

Координаты – числа, заданием которых определяется положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве. В геодезии широко распространены астрономические, геодезические, прямоугольные и полярные координаты.

Кремальера – специальное устройство в зрительной трубе, служащее для перемещения фокусирующей линзы.

Крутизна ската – угол, образуемый направлением ската и горизонтальной плоскостью. Мерой крутизны ската служат угол наклона ν или уклон i = tg ν.

Лимб – рабочая мера теодолита – плоское кольцо с нанесёнными на поверхности штрихами, делящими окружность на равные части. Располагается соосно с алидадой.

Линия визирования – линия, определяющая направление визирной оси геодезического прибора при наведении на выбранную точку.

Линия нулевых работ – термин, применяемый в геодезии для обозначения линии местности, проходящей на проектной высоте.

Магистральный ход – теодолитный ход, прокладываемый в середине участка или по его границе с разбивкой пикетажа не реже чем через 500 м. Служит плановым и высотным обоснованием для выполнения высотной съёмки нивелированием по параллельным линиям.

Марки нивелирные – стенные металлические геодезические знаки, устанавливаемые в фундаментах или стенах капитальных зданий и сооружений.

Марки осадочные – нивелирные марки, устанавливаемы в местах наиболее эффективного проявления ожидаемых деформаций сооружений.

Масштаб – степень уменьшения длин линий местности на плане или карте.

Мензула – часть комплекта для топографической съёмки, состоящая из мензульной доски (планшета) и её подставки с установочными приспособлениями. На планшете закрепляется лист бумаги, на который наносятся все снимаемые точки местности (непосредственно в поле составляется топоплан). Помимо мензулы, в комплект входят кипрегель, буссоль и мензульная вилка (для центрирования планшета).

Мензульный ход – ход, прокладываемый при мензульной съёмке на закрытых участках местности (заселённых, застроенных), где нет возможности развить геодезическую сеть или построить другое съёмочное обоснование. В настоящее время практически не применяется.

Место нуля – отсчёт по лимбу вертикального круга теодолита, когда алидада установлена в рабочее положение, а визирная ось горизонтальна.

Монтажная ось – линия, закреплённая на строительном объекте. Относительно монтажной оси выполняют установку в проектное положение отдельных элементов конструкций или технологического оборудования.

Монтажный горизонт – плоскость, проходящая через опорные площадки несущих конструкций на каждом этаже или ярусе строящегося здания.

Невязка – отклонение вычисленного значения функции измеренных величин от теоретического значения (знак определяют по правилу «то, что есть, минус то, что должно быть»).

Нивелир – геодезический прибор, предназначенный для определения превышений. Визирная ось может устанавливаться в горизонтальное положение по уровню либо при помощи компенсатора.

Нивелирный ход – система точек, через которые последовательно проводится нивелирование. Длина и точность нивелирного хода регламентируются «Инструкцией по нивелированию».

Нивелирование – определение превышений между точками земной поверхности. В зависимости от используемых приборов и методов различают нивелирование геометрическое, тригонометрическое, физическое и автоматическое.

Обноска – специальное приспособление, применяемое на строительной площадке при выносе осей сооружения и их закреплении. На сплошную или секционную обноску при помощи теодолита переносят и закрепляют основные оси, а промежуточные оси намечают при помощи рулетки.

Ориентирование линий – определение направления линии относительно другого направления, принятого за исходное.

Ось разбивочная – ось сооружения, по отношению к которой в разбивочных чертежах указывают данные для выноса в натуру сооружения или отдельных его частей.

Откраска – способ закрепления осей сооружений путем нанесения на стены окружающих зданий или местных предметов цветных рисок (тонкой средней и широких внешних).

Отметка рабочая – разность между фактической отметкой земли и проектной отметкой.

Пикет – точка трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала.

План (топографический план) – уменьшенное и подобное изображение горизонтальных проекций контуров и форм рельефа местности без учёта сферичности Земли.

Полевые геодезические работы – работы, выполняемые на местности (рекогносцировка, закладка центров, линейные и угловые измерения, нивелирование и т.д.).

Полигон геодезический – 1) геодезическое построение, составные элементы которого – звенья – образуют многоугольник; 2) участок местности, отведённый для проведения специальных геодезических работ (исследовательского, учебного характера).

Полигонометрия – метод построения геодезической сети в форме многоугольников, в которых измеряют все стороны и углы.

Проект производства геодезических работ (ППГР, проект инженерно-геодезических работ) – разрабатывается одновременно с генеральным планом. Содержит в себе: 1) общие принципы организации работ, сметно-финансовые расчёты и календарный план производства работ (первый раздел); 2) схему построения геодезических сетей для разбивки сооружений, способы закрепления пунктов, обоснование выбранных методов измерений (второй раздел): 3) указания по геодезическому обслуживанию работ нулевого цикла, способы разбивки главных осей, контроля монтажа строительных конструкций, методы исполнительной съёмки (третий раздел); 4) методы создания геодезической основы на основном и монтажном горизонтах, способы передачи осей и отметок и т.д. (четвёртый раздел).

Пункт геодезический – закреплённая на местности точка геодезической сети.

Разбивочные работы – см. геодезические разбивочные работы.

Разбивочные элементы – линейные, угловые и высотные проектные параметры, необходимые для определения на местности положения отдельных точек сооружения. Подготовка разбивочных элементов может осуществляться графическим, графо-аналитическим и аналитическим способами.

Разбивочный чертёж – чертёж, содержащий все необходимые данные для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру.

Рекогносцировка – осмотр и обследование местности с целью уточнения проекта проведения геодезических работ, уточнения местоположения пунктов геодезического обоснования и т.д.

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности.

Репер глубинный – знак нивелирной сети, устанавливаемый на строительной площадке для наблюдений за осадками сооружений.

Репер рабочий – временный знак нивелирной сети, устанавливаемый в грунте или на стенах сооружений при кратковременных работах.

Референц-эллипсоид – земной эллипсоид, служащий вспомогательной математической поверхностью, к которой приводят результаты измерений на земной поверхности.

Румб – острый горизонтальный угол между ближайшим концом меридиана или осью абсцисс и направлением на данную точку.

Сближение меридианов – угол в данной точке между направлением её меридиана и направлением меридиана другой точки земной поверхности.

Склонение магнитной стрелки – угол между астрономическим и магнитным меридианами; если магнитный меридиан отклоняется от истинного к востоку, то склонение восточное и ему приписывается знак «плюс», если к западу – склонение западное, знак – «минус».

Строительная геодезическая сетка – геодезическая сеть в виде системы квадратов или прямоугольников, ориентированных параллельно большинству разбивочных осей сооружения.

Съёмки исполнительные наземных сооружений – инженерно-топографические съёмки строящихся или законченных объектов для выявления отклонений от проекта, определения фактического планового и высотного положения построенных объектов.

Съёмки исполнительные подземных сооружений и коммуникаций – вид геодезических съёмочных работ, выполняемый для составления планов и профилей подземных коммуникаций.

Съёмка ситуации – геодезические измерения на местности для последующего нанесения на план ситуации (контуров и предметов местности).

Съёмки топографические – полевые и камеральные работы с целью составления планов и карт земной поверхности.

Тангенс (Т) – расстояние от вершины угла поворота ВУ до начала кривой НК или конца кривой КК.

Тахеометр – геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений.

Тахеометрический ход – построенная на местности замкнутая или разомкнутая линия, опирающаяся на пункты опорной геодезической сети, в которой измеряют все стороны, горизонтальные углы между ними, а также вертикальные углы с каждой точки хода на смежные с ней точки.

Теодолит – геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов или зенитных расстояний.

Теодолитный ход – способ определения координат пунктов съёмочного обоснования путём проложения на местности ломаной линии – теодолитного хода – у которой измеряют все углы и расстояния.

Топография – научная дисциплина, занимающаяся изучением земной поверхности и отображением её на планах и картах.

Точность масштаба – см. Графическая точность.

Трасса – ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесённая на карте.

Трассирование – вид инженерно-геодезических работ, направленных на определение наиболее благоприятного в техническом отношении и экономически эффективного варианта положения оси трассы; предварительный выбор трассы – камеральное трассирование, окончательный выбор – полевое трассирование.

Трегер – подставка геодезического угломерного прибора.

Триангуляция – метод построения геодезической сети в виде системы смежных треугольников, в которых измеряют все углы и длину хотя бы одной стороны.

Трилатерация – метод построения геодезической сети в виде системы смежных треугольников, в которых измерены все стороны.

Уровенная поверхность – поверхность, в каждой точке которой потенциал силы тяжести имеет одинаковое значение.

Уровень – устройство, служащее для определения положения геодезического прибора и его отдельных узлов относительно отвесной линии.

Условные знаки внемасштабные – применяют на топографических картах и планах для изображения предметов, которые в данном масштабе на плане обращаются в точку или линию (колодец, родник).

Условные знаки масштабные (контурные, площадные) – знаки, при помощи которых предметы местности изображаются в масштабе плана с соблюдением их действительных размеров.

Условные знаки пояснительные – дополняют масштабные и внемасштабные знаки цифровыми данными  пояснениями.

Фотограмметрия – научная дисциплина, изучающая способы определения формы, размеров и пространственного положения объектов в заданной системе координат по их фотографическим или иным изображениям.

Центрировка (редукция) – несовпадение вертикальной оси теодолита (визирной цели) с отвесной линией, проходящей через центр геодезического пункта; вызывают погрешности и требуют введения поправок.

Цифровая модель местности – множество точек земной поверхности с их координатами, хранящееся в электроном виде.

Экер (эккер) - геодезический прибор, предназначенный для откладывания на местности фиксированного угла (90º или 45º).

Данный глоссарий является сокращением учебного пособия «Инженерная геодезия в строительстве» под ред. О.С. Разумова, М., Высшая школа, 1984.