Практическая работа №1

«Определение расчетного среднегодового стока»

Определение расчетного гидрографа стока является важнейшей частью водохозяйственного расчета, связанного с задачей регулирования стока.

Его основой является ряд наблюдений за среднегодовыми расходами воды в расчетном створе. Продолжительность ряда считается, если рассматриваемый ряд репрезентативен, а величина средней квадратической ошибки расчетного значения исследуемой гидрологической характеристики не превышает 5% (СНиП 2.01.14-83).

Параметры аналитической кривой обеспеченности определяются методом наибольшего правдоподобия.

- Q = i /n,

где Qi – члены заданного ряда; м3/с,

n – число членов ряда.

- Коэффициенты вариации Cv и асимметрия Cs определяют для трехпараметрического гамма – распределения методом наибольшего правдоподобия в зависимости от статистик λ2 и λ3

λ2 = i / (n-1);

λ3 = i lg ki / (n-1);

где ki = QiQ .

При определении Cv  и  Cs  пользуются обязательным приложением 1 СНиП 2.01.14 – 83.

Qp% = kp%,Q

где kp% определяется в зависимости от Cv  и  Cs.

Расчетные значения отношения   уточняется по данным полученным для рек, находящихся в гидрологическом однородном районе, в практичной работе принимаем

Cs = 2Cv  и значение kp%  получаем с помощью таблицы №1 для заданного p%.

Таблица №1

ОРДИНАТЫ КРИВЫХ ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОГО

ГАММА – РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ Cs = 2Cv .

| P,% | Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 0,001 | 1 | 1,49 | 2,09 | 2,82 | 3,68 | 4,67 | 5,78 | 7,03 | 8,40 | 9,89 | 11,5 |
| 0,01 | 1 | 1,42 | 1,92 | 2,52 | 3,20 | 3,98 | 4,85 | 5,81 | 6,85 | 7,98 | 9,21 |
| 0,03 | 1 | 1,38 | 1,83 | 2,36 | 2,96 | 3,64 | 4,39 | 5,22 | 6,11 | 7,08 | 8,11 |
| 0,05 | 1 | 1,36 | 1,79 | 2,29 | 2,85 | 3,48 | 4,18 | 4,95 | 5,77 | 6,66 | 7,00 |
| 0,1 | 1 | 1,34 | 1,73 | 2,19 | 2,70 | 3,27 | 3,87 | 4,56 | 5,30 | 6,08 | 6,91 |
| 0,3 | 1 | 1,30 | 1,64 | 2,02 | 2,45 | 2,91 | 3,42 | 3,96 | 4,55 | 5,16 | 5,81 |
| 0,5 | 1 | 1,28 | 1,59 | 1,94 | 2,32 | 2,74 | 3,20 | 3,68 | 4,19 | 4,74 | 5,30 |
| 1,0 | 1 | 1,25 | 1,52 | 1,82 | 2,16 | 2,51 | 2,89 | 3,29 | 3,17 | 4,15 | 4,60 |
| 3,0 | 1 | 1,20 | 1,41 | 1,64 | 1,87 | 2,13 | 2,39 | 2,66 | 2,94 | 3,21 | 3,51 |
| 5,0 | 1 | 1,17 | 1,35 | 1,54 | 1,74 | 1,94 | 2,15 | 2,36 | 2,57 | 2,78 | 3,00 |
| 10 | 1 | 1,13 | 1,26 | 1,40 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 | 2,06 | 2,19 | 2,30 |
| 20 | 1 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,31 | 1,38 | 1,44 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,61 |
| 25 | 1 | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,38 | 1,39 |
| 30 | 1 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,2 |
| 40 | 1 | 1,02 | 1,04 | 1.05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,01 | 0,984 | 0,955 | 0,916 |
| 50 | 1 | 0,997 | 0,986 | 0,97 | 0,948 | 0,918 | 0,886 | 0,846 | 0,800 | 0,748 | 0,693 |
| 60 | 1 | 0,972 | 0,938 | 0,898 | 0,852 | 0,803 | 0,748 | 0,692 | 0,632 | 0,568 | 0,511 |
| 70 | 1 | 0,945 | 0,886 | 0,823 | 0,760 | 0,691 | 0,622 | 0,552 | 0,488 | 0,424 | 0,357 |
| 75 | 1 | 0,931 | 0,858 | 0,784 | 0,708 | 0,634 | 0,556 | 0,489 | 0,416 | 0,352 | 0,288 |
| 80 | 1 | 0,915 | 0,830 | 0,745 | 0,656 | 0,574 | 0,496 | 0,419 | 0,352 | 0,280 | 0,223 |
| 90 | 1 | 0,873 | 0,754 | 0,640 | 0,532 | 0,436 | 0,352 | 0,272 | 0,208 | 0,154 | 0,105 |
| 95 | 1 | 0,842 | 0,696 | 0,565 | 0,448 | 0,342 | 0,256 | 0,181 | 0,120 | 0,082 | 0,051 |
| 97 | 1 | 0,821 | 0,660 | 0,517 | 0,392 | 0,288 | 0,202 | 0,139 | 0,088 | 0,046 | 0,030 |
| 99 | 1 | 0,782 | 0,594 | 0,436 | 0,304 | 0,206 | 0,130 | 0,076 | 0,040 | 0,019 | 0,010 |

Практическая работа №2

«Определение расчетного гидрографа стока»

Расчетный годовой сток равен:

Wp% = Qp% ·Tгода

Tгода = 31,56·106 с – число секций в году.

Месячные стоки расчетного маловодного года определяются через заданные коэффициенты ky, выраженные в процентах от Wp%.

Для j – го в году месяца месячный сток

Wj = (kyi / 100) · Wp%,

а средний месячный расход

Qj =  Wj / tj,

где tj – число секунд в j- м месяце.

Расчет месячных стоков и средних месячных расходов целесообразно свести в таблице №2.

Таблица №2

| j-й месяц | Число секунд в месяце tj, 106 с | kyi, % | Wj = (kyi / 100) · Wp%, 106 м3 | Qj = Wj / tj, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 12 |  |  |  |  |
| За год | 31,56 | Проверка j = Wp% |  |  |

Содержание лабораторных работ по курсу является знакомством с приборами и методами, применяемых для измерения скоростей течения в реках, определения уклонов реки и построения топографических планов реки. Для проведения лабораторных работ используется база кафедры ВХ и МП и гидрометрическая практика студентов, в течении которой они изучают перечисленные выше вопросы.

В рамках самостоятельной работы студенты изучают современные методы определение расчетных гидрологических характеристик в соответствии с СНиП 2.01.14 – 83, а также отдельные вопросы курса, требующие детального изучения рекомендуемой  технической литературы, как по данному курсу, так и по ранее изученным дисциплинам. Эти вопросы уточняются преподавателем в течение чтения курса на лекциях.